VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- smernicami 91/155/EEC in 2001/58/EC,

- ZKem URL RS št. 110/03

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi / pripravkov URL RS št. 101/02

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	EUROLUB Klare Sicht Winter bis – 30oC

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Čistilec za vetrobranska stekla – zimski.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

HUNOLD Schmierstoffe GmbH Freisinger Strasse 25-27, D-85386 Eching, Tel.: +49 (0) 8165-95 91-0; pisarna za informacije: Tel.: +49 (0) 8165-95 91-0; Fax: +49 (0) 8165-95 91-20.

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Vnetljivo

Kemikalija je vnetljiva tekočina.

Kemikalija (pripravek) je klasificirana v skladu z veljavnimi predpisi EU in slovensko zakonodaje.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

3.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Kemijska karakterizacija:

Nevtralni, vodni čistilec stekel; sestavine so anionski tenzidi (površinsko aktivna sredstva), alkoholi, dišavna sredstva in pomožne komponente.

3.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-etanol		200-578-6	64-17-5		603-002-00-5	25-50		F		11

3.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

vnetljivo

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Namočena oblačila je potrebno sleči. V primeru stika s kožo/očmi, sprati z vodo.

Vdihavanje:

Pri vdihavanju poskrbeti za dostop svežega zraka. Če se pojavijo težave, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika, temeljito sprati z obilo vode. Če težave ne prenehajo, se posvetovati z zdravnikom.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena, odporna na alkohol. Suh prah.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Sredstva za gašenje v plinasti obliki (npr. ogljikov dioksid).

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo. V primeru požara lahko pride do nastajanja ogljikovega monoksida (CO).

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Dihalne maske.

Dodatne informacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Poskrbeti za zadostno prezračevanje prostorov. Izogibati se virom vžiga. Poskrbeti za zaščito dihal (maske), v primeru pojava hlapov / meglice (aerosola). Nositi zaščitno opremo. Osebe, ki niso opremljene z zaščitno opreme, naj bodo oddaljene.

6.2. OKOLJEVARTVENI UKREPI

Preprečiti, da kemikalije zaide v kanalizacijo, jame, kleti. Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske vode, ali podtalnico.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Odstraniti vire vžiga. Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja). Kemikalijo se lahko razredči z vodo. Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Preprečiti, da pride kemikalija v stik z ognjem, ali da je izpostavljena direktnemu soncu. Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov, tudi v področju tal (hlapi so težji od zraka). Preprečiti nastajanje vnetljivih in eksplozijskih zmesi, ki lahko nastanejo z mešanjem hlapov in zraka. Preprečiti preseganja MAK – mejnih vrednosti.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Ne kaditi. Kemikalija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami. Izogibati se elektrostatskemu naboju. Kemikalija se lahko skladišči pri sobni temperaturi.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Močne kisline, močne baze, oksidanti.

Dodatne informacije:

Kemikalija je vnetljiva tekočina.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

izopropilalkohol			200-578-6	64-17-5		25-50		960 mg/m3, 500 ml/m3

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice iz nitril kavčuka ali iz gume. Zaščitne rokavice morajo biti iz materiala, ki ni propusten za kemikalijo.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito.

Zaščita  kože:

Zaščitna obleka, ki je nepropustna za topila.

Splošni zaščitni ukrepi:

Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				modra

Vonj:				značilen za produkt

pH:				7,1

Tališče oC:			-32

PlameniščeoC:		25				(DIN 51755)

Vnetljivost:			425 				(DIN EN 51794)

Samovnetljivost:		produkt ni samovnetljiv

Eksplozijska meja:		produkt ni eksploziven, lahko pa se tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi

Spodnja: 3,5 vol%; zgornja: 15,0 vol%

Parni tlak:			ca. 59 hPa (20oC)

Gostota g/cm3:		0,94

Topnost v vodi:		meša se v vsakem razmerju

Vsebnost vode / organskih topil:

Pribl. 50 % vode, 50 % organskih topil

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Niso poznane.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močne kisline, močne baze, oksidanti.

10.3. NEARNI PRODUKTI RAZKROJA

Niso poznani pri pravilni uporabi in pravilnem skladiščenju.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:

Primarno draženje: koža: ne draži;

oči: ne draži;

senzibilizacija: pri občutljivih osebah se lahko pojavijo alergijske reakcije;

Hlapi kemikalije lahko povzročijo zaspanost in omotico in narkotično delovanje. Kemikalija se lahko resorbira tudi preko kože. Povzroča lahko gastrointestinalne težave ob zaužitju. Lahko tudi povzroči kronične težave z jetri, želodcem in črevesjem. Pri zaužitju / vdihavanju večjih količin je možen tudi pljučni edem ali zastoj dihanja.

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS št.101/02).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Produkt je biološko razgradljiv. Površinsko aktivna sredstva v tem produktu so biološko razgradljiva in izpolnjujejo zahteve po biološki razgradljivosti kot so postavljene v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Dokumentacija, v kateri so navedeni dokazi o tem, se lahko zahteva s strani kompetentnih uradov v državah članicah oz. s strani proizvajalcev čistil.

Razred ogrožanja voda: 1 (ocena proizvajalca) – rahlo ogroža vode (če zaide produkt v večjih količinah ali nerazredčen v kanalizacijo, površinske / podtalne vode).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Ne sme se ga odstraniti z gospodinjskimi odpadki. Ne sme se ga zlivati v kanalizacijo.  Klasifikacijska številka odpadka: 07 01 01* vodne pralne tekočine in matične lužnice (odpadek iz organskih kemijskih procesov); embalaža produkta, ki je očiščena se mora odstraniti v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št. 84/06 in spremembe) – 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi  ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalaža se lahko očisti in ponovno uporabi.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje etanol)

Razred: 3, (F1)

Simbol: 30

UN številka: 1987

IMDG Code (prevoz po morju):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje etanol)

Razred/IMDG klasifikacija: 3

Oznaka: 3

Tehnično ime: alkoholi, N.O.S. (etanol (etil alkohol))

UN številka: 1993

Klasifikacija pakiranja (PG): III

EMS No.: F-E,S-D

MFAG: 305

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje etanol)

Razred/IATA klasifikacija: 3

Oznaka: 3

UN/ID številka: 1987

Klasifikacija pakiranja (PG): III

Tehnično ime: alkoholi, N.O.S. (etanol)

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo o kemikalijah (ZKem URL RS št. 110/03,  Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi / pripravkov - URL RS št. 101/02)  ter EU zakonodajo o nevarnih snoveh (smernici 91/155/EEC in 2001/58/EC), pripravek spada med nevarne kemikalije:

Opozorila na nevarnost:

Vsebuje: etanol

R-stavki:

R 10	Vnetljivo.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 7	Hraniti v tesno zaprti posodi.

S 16	Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 46	Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

R-stavki iz tč. 3: Lahko vnetljivo.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.