Datum tiskanja: 31.7.2026									    Datum izdaje: 1.9.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WD-40 (WD-40) Kataloška številka: 10013, 10014 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo | 45-50 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | 15-25 | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom | 12-18 | - 265-149-8 - 64742-47-8 - 649-422-00-2 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: lahko povzroči draženje, slabost, bruhanje in drisko Vdihavanje: lahko povzroči omamljenost, glavobol, omotico, slabost in draženje zgornjih dihalnih poti. Stik s kožo: lahko povzroči sušenje kože in/ali draženje. Stik z očmi: lahko povzroči draženje, solzenje in rdečenje. Opozorilo: Pri zaužitju lahko vstopi v pljuča in lahko povzroči kemično pljučnico. Ne izzovite bruhanja, takoj poiščite zdravniško pomoč.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Umijte z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Opozorilo: Osebam z že obstoječimi boleznimi kože, oči ali dihal se lahko stanje ob stiku s proizvodom še poslabša.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 55C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: posoda je pod pritiskom, vnetljiv proizvod Posebna varovalna oprema: ni podatkov Nevarni produkti izgorevanja: CO, CO2

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: ni podatkov Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Razlitje je pri aerosolih malo verjetno. Posode, ki izpuščajo dajte v plastično vrečko ali odprto vedro dokler se pritisk ne razprši. Prazne posode ne luknjajte ali sežigajte. Tekočino sežgite.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se prekomernemu vdihavanju meglic. Ne luknjajte, sežigajte ali hranite proizvoda nad 50C. Izpostavljenost visokim temperaturam lahko povzroči počenje. Skladiščenje: Hranite proč od virov vžiga. Hranite proč od električnega toka ali baterij, ker lahko povzroči počenje in eksplozijo, ki lahko povzroči nevarne poškodbe. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard-topilo 100 ml/m3 Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom 5 mg/m3 Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom 1200 mg/m3 Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zadostno prezračevanje, da obdrži hlape raztopine pod MDK. Zaščita dihal: se priporoča pri izpostavljenosti nad MDK. Zaščita rok: se priporoča za zaščito pred draženjem. Zaščita oči: zaščitna očala, ki varujejo pred potencialnim stikom, draženjem ali poškodbo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rjavo-rumena z značilnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 162C (minimum) Plamenišče: 55C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljiv Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1% zgornja eksplozivna meja: 6% Parni tlak (mmHg): 110 +/- 5 psi @ 21C Specifična teža (H20=1): 0,832 @ 22C Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti po volumnu: 74% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: n.a. Nezdružljive snovi: močne oksidacijske snovi Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 3

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda WD-40 Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.