Datum izdaje: DEC 2002

Datum tiskanja: 29 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RAIN-X DE-ICER (ODMRZOVALEC STEKEL IN BRISALCEV) Kataloška številka: 343 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo proti zmrzovanju - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan | ni podatkov | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| Butan | ni podatkov | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Izobutan | ni podatkov | - 200-857-2 - 75-28-5 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni verjetno pri aerosolnem proizvodu. Vdihavanje: Lahko se absorbira skozi dihalne poti. Izognite se dolgotrajnejšemu vdihavanju meglic ali hlapov. Simptomi vključujejo zaspanost, slabost, glavobol. Izpostavitev visokim koncentracijam lahko povzroči izgubo zavesti in bruhanje, nato smrt. vdihavanje visokih koncentracij hlapov lahko povzroči nepravilnosti pri bitju srca. Stik s kožo: lahko povzroči zmerno draženje. Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči dermatitis. Stik z očmi: lahko povzroči draženje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 10 minut. Če je potrebno, držite veke narazen. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 18°C Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: voda Posebne nevarnosti: Izgorevanje izdelka je lahko nevarno za zdravje. Pri gorenju nastaja gost, črn dim, ki lahko vsebuje nevarne snovi. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Posode izpostavljene ognju hladite z vodnim razpršilom. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju nastaja gost, črn dim, ki lahko vsebuje nevarne snovi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite prostor. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitje v kanalizacijo ali vodne tokove. V primeru razlitja obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Odstranite vse možne vire vžiga. Izognite se stiku z očmi in s kožo. Ne kaditi. Skladiščenje: Hranite pri temperaturah med 5C in 30C na suhem, dobro prezračevanem mestu, proč od virov vžiga in neposredne sončne svetlobe.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Butan/Izobutan 600 mg/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. onesnažena oblačila operite pred ponovno uporabo. Roke dobro umijte pred jedjo, pitjem ali kajenjem. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala, če obstaja možnost škropljenja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol z vonjem po ogljikovodiku pH: 7,5 do 9,5 pri 20C Vrelišče: n.a. Plamenišče: 18C Vnetljivost: lahko vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1,103 +/-0,005 pri 20C Topnost v vodi: delno se meša z vodo Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: ogenj in visoke temperature Nezdružljive snovi: izognite se stiku z magnezijem Nevarni produkti razkroja: ni podatkov Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Plamenišče: -18 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F Lahko vnetljivo Xi Dražilno Stavki R: R36 Draži oči Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga, ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda pennzoil-Quaker State, Velika Britanija. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.