Datum izdaje: 21 NOV 2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime GOLD BAND AW 46 HYDRAULIC OIL (HIDRAVLIČNO OLJE AW 46) Kataloška številka: 70-2135, 70-2137 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Hidravlično olje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težki naftenski | mešanica | - 265-054-1 - 64741-53-3 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Destilati (zemeljsko olje), lahki naftenski | mešanica | - 265-053-6 - 64741-52-2 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: lahko povzroči draženje prebavil, slabost, bruhanje in diarejo. Majhne količine proizvoda aspirirane v pljuča lahko povzročijo manjšo do hujšo poškodbe pljuč, lahko celo smrt. Vdihavanje: Vdihavanje oljnih lahko povzroči draženje nosu, grla in zgornjih dihal. Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavitev oljnim meglicam lahko povzroči kapljično nalaganje, nastanek oljnega granuloma, vnetje ali povečano tveganje za okužbo. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči draženje/dermatitis. Če se material vbrizga pod kožo, lahko povzroči poškodbo tkiva. Stik z očmi: Draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja pri nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite obleko pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. OPOMBA ZDRAVNIKU: Pri zaužitju lahko pride do aspiracije proizvoda v pljuča, zdravite simptome.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 154°C Sredstva za gašenje: Uporabljajte vodo, da ohladite posode in zavarujete osebje. Direktni vodni sprej ali pena lahko povzročita penjenje in škropljenje. Če se razlitje ni vžgalo, uporabite vodni sprej, da razpšite hlape in splahnete razlitje. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni curek lahko razširi ogenj. Posebne nevarnosti: Proizvod je nevnetljiva mešanica naftnih destilatov. Tekočina lahko gori,če se segreje nad plamenišče. Pri tem lahko nastanejo vnetljivi hlapi, ki lahko gorijo na prostem ali so eksplozivni v zaprtih prostorih, če so izpostavljeni virom vžiga. Meglice ali hlapi so lahko vnetljivi pod mejo plamenišča. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na Izognejo naj se vdihavanju produktov izgorevanja. Nevarni produkti izgorevanja: hlapi, dim, vodikov sulfid, sulfidi, žveplov sulfid, fosforjev oksid, cinkov oksid, kalcijev oksid, aldehidi, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in ostali nizko-molekularni ogljikovodiki.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Zaustavitje razlitje, če lahko to naredite brez tveganja. Odstranite vse vire vžiga. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Površine lahko postanejo spolzke po razlitju. Osebe brez zaščitne opreme se ne smejo zadrževati na področju razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Ne dovolite razlitju vstop v javne kanalizacijske sisteme ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom kot npr. suho glino, peskom ali diatomejsko zemljo in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu vdihavanju tega materiala. Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih. Izognite se nastanku oljne megle. Po uporabi dobro umijte roke. Skladiščenje: Ne hranite v odprtih ali neoznačenih posodah. Ne hranite v bližini vročine, isker, ognja ali močnih oksidatorjev. Prazne posode vsebujejo ostanek proizvoda (tekočino in/ali hlape), ki so lahko nevarni. Ne stiskajte, režite, varite, vrtajte ali izpostavljajte posod virom vžiga, saj lahko eksplodirajo.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: oljnih meglic: 5 mg/m3 OSHA, kratkoročna izpostavljenost 10 mg/m3 sestavin: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu v zaprtih področjih uporabljajte dodatno ventilacijo, da obdržite koncentracije pod MDK. Zaščita dihal: Pri nastanku meglic (segrevanje, pršenje) uporabljajte odobrene organske respiratorje. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala s stranskimi ščiti. Uporabljajte kemično varnostna očala ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 154°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,90-0,93 Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: 39,0-45,0 cST @ 40C; 5,35-5,70 cSt @ 100C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izognite se nastanku megle Nezdružljive snovi: močni oksidatorji (peroksidi, klor, močne kisline) Nevarni produkti razkroja: hlapi, dim, vodikov sulfid, sulfidi, žveplov sulfid, fosforjev oksid, cinkov oksid, kalcijev oksid, aldehidi, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in ostali nizko-molekularni ogljikovodiki. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Warren Oil Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.