Datum tiskanja: 28.7.2026			                                                                                       Datum izdaje: 19.5.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RENCO COCKPIT SPRAY (SPREJ ZA ARMATURNE PLOŠČE) Kataloška številka: 781175 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etanol | 70-75 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 |
| propan | 12 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| butan | 12 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-4 | ##### F+ | R12 |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Zaužitje: ni pomembno-aerosol Vdihavanje: Etanol lahko draži dihalne poti, povzroča kašelj. Večje količine lahko povzročijo poškodbe pljuč, slabost, bljuvanje, glavobole, vrtoglavico in motnje koordinacije. Stik s kožo: Etanol lahko draži kožo Stik z očmi: Etanol lahko draži sluznico, povroča pečenje oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj izperite usta. Poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Pokličite zdravnika. Stik s kožo: Sperite z veliko vode, premočene dele oblačil takoj slečite. Stik z očmi: Temeljito spirajte oči s toplo vodo (nepoškodovano oko zaščitite, odstranite kontaktne leče), če je potrebno pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: pri gorenju večjih količin proizvoda gasite s peno, prahom za gašenje, CO2, ali vodo pri gorenju manjših količin uporabite prah za gašenje, vodno razpršilo ali CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Ohladite ognju izpostavljene posode. Preprečite iztekanje v kanalizacijo, hlapi so eksplozivni. Posode, ki iztekajo, zavarujte pred požarom. Posebna varovalna oprema: ni potrebna

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Pazite na možnost eksplozije. Prezračite prostor. Nepooblaščenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano, obvezna je uporaba zaščitne opreme. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Če se proizvod razlije v kanalizacijo, je potrebno obvestiti pristojne organe.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljati samo v prostorih s primernim zračenjem. Odstranite vse možne vire vžiga. Proizvod ne izpostavljajte močni svetlobi ali temperaturi nad 50°C. Ne razpršite v bližini ognja ali na zelo vroče površine. Embalaža je pod pritiskom. Prepovedano kaditi med uporabo. Skladiščenje: Ne uničujete embalaže z nasilnim odpiranjem ali sežiganjem tudi po uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1900 mg/m³ Butan 1000 mg/m³ Propan 1000 mg/m³ Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: zagotovite primerno prezračevanje Zaščita dihal: ni potrebna pri dobrem prezračevanju Zaščita rok: ni potrebna Zaščita oči: ni potrebna

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosolni proizvod z prijetnim vonjem po rastlinskem parfumu pH: n.a. Vrelišče: : n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: 235°C Eksplozivne lastnosti: spodnja meja 2,1 Vol. % zgornja meja 12,8 Vol. % Raztapljanje v vodi: delno topno Parni tlak: 5.200 hPA pri 20°C Relativna gostota: 0,74 +/- 0,02 g/cm3 pri 20°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: nevarnost eksplozije pri temperaturi višji od 50°C Nevarni produkti razkroja: ni

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI LDLO oralno: 6000 mg/kg LD50 (oralno, podgana): 7060 ml/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE V primeru, da proizvod ni popolnoma prazen, ga ne odlagajte kot gospodinjske odpadke temveč ga odstranite v posebej označene kontejnerje. Ne izpustite v kanalizacijo. Kemično, termično obdelovanje in deponiranje niso primerne metode za odstranjevanje.

14. TRANSPORTNI PODATKI ADR/RID: Razred 2, tekoči plin, pod pritiskom IMDG/GGV: Razred 9 U.N. št.: 1950 aerosol, vnetljiv, vsebuje propan butan PAKIRNA GRUPA EMS: Št. 2-13 MFAG 310 ICAO/IATA RAZRED: 2.1

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R18 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. S24/25 Preprečiti stik s kožo in z očmi. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Renco d.o.o., Croatia. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.