Revidirana izdaja: 24.09. 2003                                                                                                       Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER HEAVY DUTY RADIATOR CLEANER (SUPER MOČEN IZPLAHNJEVALEC ZA HLADILNIK) Kataloška številka: C 22-32 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za hladilnik - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| citronska kislina | 10-30 | - 201-069-1 - 77-92-9 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| 2-(2-butoksietoksi)etanol | 1-5 | - 203-961-6 - 112-34-5 - 603-096-00-8 | ##### Xi | R36 |
| N-Metil-2-pirolidon | 1-5 | - 212-828-1 - 872-50-4 - 606-021-00-7 | ##### Xi | R36/38 |
| kalijev hidroksid | 1-5 | - 215-181-3 - 1310-58-3 | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtonosno pri zaužitju! Pojavi se lahko draženje želodca in slabost. Vdihavanje: Vdihavanje meglic lahko povzroči draženje nosu in grla, glavobol, slabost. Stik s kožo: Draži. Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči opekline ali dermatitis. Stik z očmi: Draži. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči trajno poškodbo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo težave pri dihanju, poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Temeljito operite z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko ter jo operite pred ponovno uporabo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Spirajte oči z vodo najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, suha kemična sredstva, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: niso znana Posebna varovalna oprema: uporabljajte dihalne aparate in zaščitno obleko

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Uporabljajte zaščitno opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite razlitje z absorbcijskimi materiali ali krpami in odstranite v skladu z zakonom o kemikalijah. Ostanek razlitja nevtralizirajte in sperite z vodo, nato posujte s sodo bikarbono. Vodo, s katero spirate površine lahko spustite v kanalizacijo, če to odobrijo pristojni organi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte pri primernem prezračevanju in zaščitno opremo. Skladiščenje: Hranite v tesno zaprtih posodah. Hranite na hladnem prostoru proč od kislin in oksidacijskih snovi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: kalijev hidroksid 2 mg/m³ Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: primerna ventilacija Zaščita dihal: ni potrebna Zaščita rok: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte gumijaste rokavice Zaščita oči: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte varnostna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumena prozorna tekočina z milim vonjem pH: 6-7 Vrelišče: 100°C Plamenišče: ni Tališče: n.a. Parni tlak: n.a. Specifična teža (H2O=1): 1.08 Topnost v vodi: topno Topnost v topilih: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilnost Nezdružljive snovi: tanko ločene kovine, močni oksidanti in alkalije Nevarni produkti razkroja: pri visokih temperaturah CO2, CO in korozivni hlapi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.