Datum tiskanja: 28.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 21.7. 2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime DIESEL INSTANT THAW (DIESEL DODATEK) Kataloška številka: C-280 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek diesel gorivu - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija | 60-80 | - 265-191-7 - 64742-88-7 - 649-405-00-X | ##### Xn | R65 |
| 2-Butoksietanol | 0,1-10 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje),lahka aromatska | 15-25 | - 265-199-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: lahko povzroči bruhanje. Izognite se zaužitju, saj lahko majhna količina povzroči aspiracijsko pljučnico. Vdihavanje: Hlapi lahko dražijo nos, grlo in dihala. Visoke koncentracije hlapov lahko povzročijo depresijo centralnega živčnega sistema. Simptomi so zaspanost, šibkost, glavobol, omotico in slabost. Stik s kožo: Tekočina rahlo draži kožo. Dolgotrajen ali ponavljajoč stik s tekočino lahko razmasti ali izsuši kožo, kar lahko povzroči draženje kože in dermatitis. Stik z očmi: rahlo draži vendar ne poškoduje očesnega tkiva.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzivajte bruhanja. Če se bruhanje pojavi spontano, držite glavo pod boki, da preprečite aspiracijo tekočine v pljuča. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko/čevlje. Sperite kožo z vodo. Umijte z milom in vodo. Če se pojavi draženje, poiščite zdravniško pomoč. Oblačila operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Spirajte oči z vodo najmanj 15 minut, dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Opozorilo zdravniku: Če pri zaužitju več kot 2 ml na kg ni prišlo spontano do bruhanja, je potrebno izzvati bruhanje pod zdravniškim nadzorom. Držite žrtvino glavo pod boki, da preprečite aspiracijo. Če se pred bruhanjem pojavijo simptomi kot so krči ali nezavest, je potrebno črpanje želodca.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 63C Sredstva za gašenje: pena, suha kemična sredstva ali CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: ne uporabljajte direktnega curka vode Posebne nevarnosti: Proizvod plava na vodi in se lahko na površini vode vžge. Z vodo hladite ognju izpostavljene posode. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Uporabljajte zaščitno opremo pri večjih razlitjih. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Večja razlitja zajezite in počistite z vakuumsko črpalko. Ostanek počistite s peskom ali drugim podobnim materialom. Sperite področje z vodo Odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Tekočino in hlape shranjujte uporabljajte proč od visokih temperatur, isker in ognja. Vroče površine se lahko vžgejo tudi brez iskre ali plamena. Odstranite vse možne vire vžiga. Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Tudi prazne posode lahko vsebujejo eksplozivne hlape. Ne režite, vrtajte, brusite ali varite posod ali v bližini posod. Ne stiskajte praznih posod. Nastane lahko statična elektrika, ki povzroči nevarnost požara. Umijte z milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem, nanašanjem kozmetike ali uporabo stranišča. Operite onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Suho onesnaženo obleko dobro prezračite pred pranjem. Skladiščenje: Posode hranite tesno zaprte. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ventilacijo odporno na eksplozije za nadziranje koncentracije hlapov. Zaščita dihal: Izognite se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu vdihavanju hlapov. Pri izpostavljenosti nad MDK uporabljajte odobrene dihalne aparate. Zaščita rok: Izognite se dolgotrajnemu stiku s kožo. Uporabljajte kemično odporne rokavice (nitril) in ostala potrebna oblačila, da minimizirate stik. Zaščita oči: Izognite se stiku z očmi. Priporoča se uporaba zaščitnih očal s stranskimi ščiti ali zaščita za cel obraz. Drugo: Na delovnem mestu se priporočajo umivalniki in varnostne prhe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: svetla tekočina z vonjem po ogljikovodiku pH: n.a. Vrelišče: 177C Plamenišče: 63C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljiv Parni tlak (mmHg): <5 @ 38C Specifična teža (H20=1): 0,79 @ 15C Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0,03 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: visoka temperatura in ogenj Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: CO in neidentificirane organske spojine lahko nastanejo pri izgorevanju Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.