Datum izdaje: 30 APR 2002

Datum tiskanja: 23 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime REAR VIEW MIRROR ADHESIVE (PART 2) (LEPILO ZA VZVRATNO OGLEDALO (DEL 2) Kataloška številka: C-910 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metilakrilat monomer | 40-70 | - trgovska skrivnost | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Maleinska kislina | 2-7 | - 203-742-5 - 110-16-7 - 607-095-00-2 | ##### Xn | R22-36/37/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni podatkov Vdihavanje: Hlapi dražijo oči in sluznico pri izpostavitvi nad MDK. Ponavljajoča ali dolgotrajna izposatavljenost izpostavitev hlapom lahko povzroči simptome nealergijske astme pri občutljivih posameznikih. Stik s kožo: Draži kožo. Stik z očmi: Draži oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež. Če simptomi ne prenehajo poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Namočite roke v toplo vodo. Stik z očmi: Spirajte oči s toplo vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 65°C Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Hlapi, ki prekoračijo točko vžiga, se bodo vžgali pri izpostavljenosti ognju. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: ni podatkov Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno, odprto in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo. Izognite se vdihavanju hlapov. Skladiščenje: Hranite proč od vročine in direktne sončne svetlobe. Hranite na suhem. Hranite v tesno zaprti posodi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Maleinska kislina 20 ml/m3 ACGIH (MDK)-TWA 20 ml/m3 ACGIH (MDK)-STEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Lokalno prezračevanje se priporoča, da se obdrži raven hlapov pod MDK. Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobri lokalni ventilaciji. Zaščita rok: Polietilenske ali ne-reaktivne rokavice. Ne uporabljajte bomabaža ali volne. Zaščita oči: Varnostna očala ali očala s stranskimi ščiti. Drugo: Priporočajo se umivalniki in varnostne prhe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra tekočina z ostrim jedkim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 149C Plamenišče: 65C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): 0,2@ 20C Specifična teža (H20=1): 1,08 Topnost v vodi: netopno, polimerizira z vodo Gostota hlapov (zrak=1): približno 3 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: izognite se stiku z oksidanti, amini in alkalijami Nevarni produkti razkroja: ni podatkov Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.