Datum tiskanja: 28.7.2026                                                                                   Datum izdaje: 17.4.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime MAX PRO GREY°OX SILICONE INSTANT RTV GASKET MAKER (SIVA OX SILIKONSKA RTV TESNILNA MASA) MAX PRO BLACK°OX SILICONE INSTANT RTV GASKET MAKER (ČRNA OX SILIKONSKA RTV TESNILNA MASA) Kataloška številka: C-979, C-981 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Tesnilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Butan-2-on 0,0',0"-(metilsililidin) trioksim | 1-5 | - 245-366-4 - 22984-54-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Butan-2-on 0,0',0"-(vinilsililidin) trioksim | 0,1-1 | - 218-747-8 - 2224-33-1 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Silicijev dioksid | 1-5 | - 231-545-4 - 7631-86-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Apnenec | 30-60 | - 215-279-6 - 1317-65-3 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Majhne količine, ki pridejo v usta s prsti med uporabo, niso škodljive. Požiranje večjih količin lahko povzroči prebavne motnje. Vdihavanje: Prekomerna izpostavljenost hlapom lahko povzroči utrujenost, poškoduje kri, jetra in draži oči, nos in grlo. Stik s kožo: Posamezna kratka izpostavitev (manj kot 24 ur) lahko draži. Ponavljajoči daljši stik (24 do 48 ur) lahko zmerno draži. Proizvod vsebuje oksime, ki so možni senzibilizatorji kože. Stik z očmi: Direktni kontakt lahko povzroči manjše draženje z rdečico in otekanjem. Posebne nevarnosti: Senzibilizatorji: CAS št. Sestavine Teža % 22984-54-9 Butan-2-on 0,0',0"-(metilsililidin) trioksim 1-7 Možen senzibilizator kože 2224-33-1 Butan-2-on 0,0',0"-(vinilsililidin) trioksim 0-1 Možen senzibilizator kože Opombe: 2-butanon oksim (CAS št. 96-29-7) nastane pri stiku z vodo ali vlažnim zrakom. Pri glodalcih moškega spola, izpostavljenim hlapom skozi svoje življenje, se je razvil rak jeter. Dobavitelji načrtujejo dodatna testiranja za določitev nevarnosti za človeka. Dokler ne bodo na voljo novi podatki, naj bodo meje izpostavljenosti tako nizko kot je le mogoče. Proizvod vsebuje silikon in pri segrevanju nad 150°C v prisotnosti zraka lahko silikoni tvorijo formaldehidne hlape. Formaldehid potencialno povzroča raka, je znan senzibilizator kože in dihal, prav tako tudi draži oči, nos, grlo, kožo in prebavni sistem. Varne pogoje za delo lahko obdržimo, če so koncentracije hlapov formaldehida pod dovoljeno mejo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja pri nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Umaknite se na sveži zrak Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje ali drugi znaki bolezni takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a (trdna snov) Sredstva za gašenje: Pri večjih požarih uporabite suha kemična sredstva, peno ali vodni razpršilec. Pri manjših požarih uporabite vodno razpršilo, CO2 ali suha kemična sredstva. Vodo lahko uporabljate za hlajenje izpostavljenih posod. Posebne nevarnosti: Določite, če je potrebna evakuacije ali izolacija območja glede na lokalni načrt nevarnosti. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Izogibajte se stiku z očmi. Ne vdihujte hlapov. Posode pustite zaprte. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Postrgajte in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Očistite področje kot je potrebno, ker lahko nekateri silicijevi materiali tudi v majhnih količinah predstavljajo nevarnost zdrsa. Za končno čiščenje lahko uporabite vodno paro, razredčila ali detergente.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte pri primernem prezračevanju. Skladiščenje: Posode naj bodo zaprte in shranjene vstran od vode ali vlage. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Silicijev dioksid 20 ml/m3, 80 mg/m3 OSHA TWA 6 mg/m3 NIOSH TWA 2 mg/m3 CANADA Apnenec 15 mg/m3 OSHA TWA 10 mg/m3 NIOSH TWA 10 mg/m3 ACGIH 10 mg/m3 CANADA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Za preprečitev vdihovanja hlapov je priporočljivo lokalno in mehansko prezračevanje. Zaščita dihal: Uporabljajte dihalne aparate, razen če je na voljo primerno lokalno prezračevanje. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala. Delovni/higienski pogoji: Priporočljivi so umivalniki za oči in prhe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: pasta z blagim oksimskim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: n.a Plamenišče: n.a Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a Specifična teža (@ 25C): 1,42 Topnost v vodi: <0,1 Gostota hlapov (zrak=1): n.a Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a Procent izhlapevanja po prostornini (%): <5

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Nobeni. Nezdružljive snovi: Oksidanti lahko povzročijo reakcijo. Nevarni produkti razkroja: kovinski oksidi, silicijev dioksid, ogljikovi oksidi in nepopolno zgorjene sestavine ogljika, formaldehid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemično ime: aerosol, omejena količina Razred: 2 U.N.: 1950

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.