Datum revidirane izdaje: 28.8.2003

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ENGINE BRITE® HEAVY DUTY ENGINE CLEANER (ČISTILO ZA MOTOR) Kataloška številka: EB-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za motor - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nonil fenol | 4-5 | - 9016-45-9 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| Goriva, diesel, No.2 | 80-84 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | ##### Xn | R40 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska | 8-9 | - 265-198-5 - 64742-94-5 - 649-424-00-3 | ##### Xn | R65 |
| 2-butoksietanol | 1-2 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Sulfonske kisline, nafta, natrijeve soli | 1-2 | - 271-781-5 - 68608-26-4 | ##### ni podatkov | ni podatkov |
| ogljikov dioksid | 1-3 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zdravju škodljivo ali smrtonosno pri zaužitju! Vdihavanje: Prekomerna izpostavitev lahko povzroči slabost, glavobol in draženje dihal. Stik s kožo: Draži, suši kožo, pojavi se lahko dermatitis. Stik z očmi: Močno draži. Dolgotrajen stik lahko povzroči opekline oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Spijte vodo. Ne izzovite bruhanja! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne uporabljajte epinephrine ali adrenalin! Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko ter jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Če draženje ne preneha, takoj pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 74°C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2, suhe kemikalije, Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vsebina je pod pritiskom. Zaščitite pred izhajanjem, vročino in ognjem, ker lahko eksplodira. Z vodnim sprejem ohladite posodo. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte dihalni aparat in zaščitno obleko.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga. Prezračite prostor. Nosite primerno zaščitno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Splahnite ostanek z vodo, omejite razlitje in odvržite v poseben sod za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Opozorilo: Vsebina je pod pritiskom! Ne preluknjajte ali sežigajte prazne embalaže. Skladiščenje: Hranite v hladnem in suhem prostoru ločeno od oksidatorjev. Hranite proč od otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Goriva, diesel, No.2 500 ml/m3 (zrak) Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska 100 ml/m3 (zrak) 2-butoksietanol 25 ml/m3 (koža) Sulfonske kisline, nafta, natrijeve soli 5 mg/m³ Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 (zrak) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošna ventilacija Zaščita dihal: ni potrebna, če je MDK presežena uporabljajte dihalne aparate Zaščita rok: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte rokavice in predpasnik Zaščita oči: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: jantarjeva tekočina s petrolejevim vonjem pH: 7-8 Vrelišče: 152°C Plamenišče: 74°C Parni tlak (mm Hg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.86 Topnost v vodi: nastanek emulzije Topnost v maščobah: petrolej Gostota hlapov (zrak=1): 1.2 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti na težo: 92%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močni oksidatorji Nevarni produkti razkroja: CO2, žveplo-v obliki dima Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI aerosol 2 UN 1950 omejena količina točka vžiga: 74°C Onesnaževalec morja: EmS 2-13

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.