Datum izdaje: 16.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER HOUSEHOLD OIL (FINOMEHANSKO OLJE) Kataloška številka: L10-04 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Mazivo in zaščitno sredstvo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), Lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | Več kot 80% | - 265-156-6 - 64742-53-6 - 649-466-00-2 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo pri zaužitju! Vdihavanje: Ni isto kot pri močnih oljih. Megla lahko povzroči draženje sluznice. Stik s kožo: Draži. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči izsušitev kože. Stik z očmi: Draži. Dolgotrajna izpostavitev lahko povzroči trajno poškodbo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Operite z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če se draženje nadaljuje. Stik z očmi: Splahnjujte oči z obilo vode 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če draženje ne preneha, takoj poiščite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 132°C COC Sredstva za gašenje: pena, CO2 in suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: niso znane Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor, odstranite vire ognja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite razlitje, pobrišite s krpami in prenesite v posodo z odpadki.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Nošenje kontaktnih leč pri delu s tem proizvodom ni priporočljivo. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Hranite v hladnih prostorih proč od oksidacijskih agentov, kislin in virov ognja.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 (megla) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte zažčitna očala ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Petrolejev vonj, jantarjeve barve. pH: 6-7 Vrelišče: 260°C Plamenišče: 132°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.90 Topnost v vodi: Netopen Topnost v topilu: petrolej Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Izhlapljivosti po teži: Manj kot 20%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: oksidacijski agenti in kisline. Nevarni produkti razkroja: dim, CO2, CO in žveplov oksid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.