Datum izdaje: 20.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SOLDER SEAL GUNK ENGINE TUNE UP (Dodatek za gorivo) Kataloška številka: M26-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek za boljšo moč motorja. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Goriva, diesel, No.2 | > 99 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | Xn | R65 |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ob zaužitju škodljivo ali smrtno nevarno. Stik s kožo: Dražilno pri daljši izpostavitvi. Stik z očmi: Dražilno. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje lahko povzroči omotico, glavobol, izgubo zavesti. Drugo: Kadar se proizvod aspirira v pljuča, lahko učinkuje dražilno.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzvati bruhanja. Pijte vodo. Ne zaužiti epinephrina ali adrenalina. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: V primeru draženja, spirajte z vodo in milom. Odstranite prepojeno obleko in jo operite pred ponovno rabo. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če stranski učinki ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi:Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >60oC Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Navedba posebnih nevarnosti: Niso znane.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Glejte točko 3. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite vire vžiga, prezračite področje, izperite z vodo in pobrišite s krpami. Odložite v posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v hladnem prostoru pri temperaturah pod 48 oC, stran od kislin, izvirov vžiga in oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: ACGIH & OSHA Goriva, diesel, No.2 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in prekoračenem MDK nosite zakonsko odobren respirator. Zaščita rok/kože: Za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite gumijaste rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite zaščitna očala in obrazni ščit. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Svetlo rumeno-jantarjeva tekočina z vonjem po kerozinu. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >171oC Tališče: n.a. Plamenišče: >60oC (TCC) Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: nafta Topnost v vodi: Ni topno. Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 00,82-0,85 % Izhlapljivost po teži: 90%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Izogibati se odprtemu ognju in iskricam ter oksidacijskim agentom. Nevarni produkti razkroja: Ob izgorevanju se pojavijo naslednji produkti razkroja: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in oster dim. Tudi dušikovi in žveplovi oksidi. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Company Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.