Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                       Datum izdaje: 16.2. 2005

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRO-SERIES DIESEL FUEL CONDITIONER WITH CETAN BOOSTER (DODATEK DIESEL GORIVU) Kataloška številka: M67-12 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek diesel gorivu - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naftalen |  | - 202-049-5 - 91-20-3 - 601-052-00-2 | ##### Xn, N | R22-50/53 |
| Kerozen (zem. olje), kerozen iz direktne destilacije | 40-70 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Solvent-nafta (zem. olje), težka aromatska | 1-5 | - 265-198-5 - 64742-94-5 - 649-424-00-3 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtno nevarno pri zaužitju. Povzroči lahko opekline ust, grla in želodca. Vdihavanje: draži sluznico. Ponavljajoča izpostavitev lahko povzroči omamljenost. Stik s kožo: draži. Razmaščuje kožo, povzroči lahko dermatitis. Stik z očmi: draži. Dolgotrajen stik lahko povzroči vnetje očesne veznice.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Odidite na svež zrak ter poiščite zdravniško pomoč če se pojavijo težave pri dihanju. Stik s kožo: Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje. poiščite zdravniško pomoč. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Spirajte oči s čisto vodo najmanj 15 minut, dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 49C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte direktnega vodnega curka, ker lahko razširite ogenj. Posebne nevarnosti: Z vodo hladite posode izpostavljene ognju. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo strupeni plini. Hlapi so težji od zraka lahko potujejo po tleh do oddaljenih virov vžiga in zagorijo nazaj. Pri gorenju lahko nastanejo strupeni dušikovi oksidi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Osebam brez zaščitne opreme je vstop na področje razlitja prepovedan. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite razlitje v vodne poti, kanalizacijo. V primeru razlitja, obvestite o tem pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Pobrišite z vpojnimi materiali (krpami, žagovino, peskom ipd.) ter odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primerni ventilaciji in nosite zaščitno opremo. Po uporabi dobro umijte roke. Skladiščenje: Hranite na hladnem, suhem prostoru, proč oksidacijskih snovi, virov vžiga in visokih temperatur.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Naftalen 10 ml/m3 Kerozen (zem. olje), kerozen iz direktne destilacije 100 ml/m3 Solvent-nafta (zem. olje), težka aromatska 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: Izognite se vdihavanju hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte kemične/mehanske filtre za odstranjevanje delcev in prahu. Uporabljajte dihalne aparate pri izpostavljenosti nad MDK. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte gumijaste rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: temno rdeča tekočina z vonjem po bencinu. pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 48C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,81300 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: proizvod lahko postane nestabilen pri povišanih temperaturah in pritisku Pogoji za izognitev: visoke temperature Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: dim, CO, CO2, aldehidi in ostali proizvodi nepopolnega izgorevanja. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hranite izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.