Datum izdaje: 10.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ELECTRIC MOTOR CONTACT & BRAKE CLEANER (ČISTILO ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE IN ZAVORNE DELE) Kataloška številka: NM-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za električne kontakte in zavore - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1-Trikloroetan | 69-74 | - 200-756-3 - 71-55-6 - 602-013-00-2 | ##### Xn, N | R20-59 |
| Tetrakloroetilen | 26-31 | - 204-825-9 - 127-18-4 - 602-015-00-3 | ##### Xn | R65 |
| Ogljikov dioksid | 1-5 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtonosno pri zaužitju! Povzroči draženje želodca, slabost, bruhanje. Vdihavanje: vrtoglavica, glavobol, omotičnost Stik s kožo: razmastitev, dermatitis pri dolgotrajni izpostavitvi Stik z očmi: Draži oči. Pri prekomerni izpostavitvi lahko povzroči poškodbe roženice. Drugo: Vpliva lahko na jetra in ledvice.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, takoj pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: ga ni Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Posoda lahko pri zelo visokih temperaturah izpušča, poči ali eksplodira. Zaščitite oči pred izpustom ali eksplozijo. Ohladite posodo z vodo. Posebna varovalna oprema: Gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga, prezračite področje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Izlitje sperite z vodo in počistite s krpami. Odvržite v predpisane koše za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri uporabi proizvoda ne nosite kontaktnih leč. Ne preluknjajte ali sežigajte posode. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Hranite na temparaturi pod 50°C, proč od kislin, virov vžiga in oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 1,1,1-Trikloroetan 350 ml/m3 (zrak) Tetrakloroetilen 50 ml/m3 (zrak) Ogljikov dioksid 500 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošna ventilacija Zaščita dihal: Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavitvi, če je prekoračena MDK nosite odobrene respiratorje. Zaščita rok: Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavitvi nosite gumijaste rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavitvi uporabite zaščito za celoten obraz in očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: brezbarvna hlapljiva tekočina s specifičnim vonjem pH: nevtralen Vrelišče: 75°C Plamenišče: ni Vnetljivost: ni Parni tlak: n.a. Specifična teža (H20=1): 1,40-1,41 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: topno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 3.4 Stopnja hlapnosti po teži: 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilen Nezdružljive snovi: voda, alkalije, drobno ločene kovine, iskre, plamen, električni loki in vroče kovinske površine. Nevarni produkti razkroja: Pri gorenju: v prisotnosti vode, klorovodikova kislina; vročih kovinskih površinah, fosgen (strupen plin). Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.