Datum izdaje: 03.03.2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PYRAMIDE Silicone Car Wax (Polirna pasta z voskom) Kataloška številka: S-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen zunanji podobi vozila: avtomobilsko čistilo in silikonski vosek. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom | 30 – 40 | - 265-149-8 - 64742-47-8 - 649-422-00-2 | Xn | R65 |
| Morfolin | 1 – 5 | - 203-815-1 - 110-91-8 - 613-028-00-9 | Xi | R36/38 |
| Diatomit, kalciniran/ Diatomejska zemlja | 1 – 10 | - 293-303-4/ 272-489-0 - 91053-36-3/ 68855-54-9 | ni podatkov | ni podatkov |
| Kristobalit kremen | <5 | - 283-455-4/238-878-4 - 14464-46-1/14808-60-7 | ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko vpliva dražilno na gastrotestinalni sistem, povzroči slabost, bruhanje ali drisko. Stik s kožo: Lahko vpliva dražilno (lahko blago srbi, peče ali/in pordeči). Proizvod lahko poslabša že obstoječi dermatitis, ker ima izsuševalne in dražilne lastnosti. Stik z očmi: Lahko ima dražilne učinke, povzroči prekomerno solzenje, mežikanje in rdečico očesne veznice ter motnje v vidu. Vdihavanje: Draži nos in grlo, kar se občuti kot neugodje v nosu in grlu ter izločanje iz nosu. Draži dihalni sistem, kar se kaže kot kašelj, neugodje v prsnem košu, nastanek izbljuvkov in težave pri dihanju, omotica, telesna šibkost, težave pri hoji in nezavest. Daljše izpostavljenje visokim koncentracijam lahko povzroči poškodbe ledvic, pljuč in jeter. Aspiracija materiala v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico, ki je lahko smrtna. Drugo: (IARC) Proizvod vsebuje kristobalit kremen (K.K.), ki predstavlja nevarnost pri neposredni, dalj časa trajajoči izpostavljenosti pri vdihavanju. K.K. se šteje med možne povzročitelje silikoze, nekarcinogene pljučne bolezni.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja. Žrtvi dajte spiti kozarec vode. - Stiku s kožo: Odstranite vsa prepojena oblačila. Močno operite z vodo in milom. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ima težave pri dihanju, ji dovajajte ovlažen kisik, če dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. V kolikor simptomi ne prenehajo ali je dihanje močno oteženo, poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut s konstantnim curkom. V kolikor draženje, bolečina, oteklost ali solzenje ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >43oC (Uporabljena metoda: Seta Flash Closed cup) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodo lahko uporabite le za hlajenje izpostavljenih embalaž. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo. Navedba posebnih nevarnosti: Gasite kot pri gorilnem olju. Zaprte embalaže proizvoda lahko pri pogojih, ki jim botrujejo visoke temperature (npr.požar), eksplodirajo.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Izognite se dolgotrajnemu vdihavanju hlapov (točka 8). Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite izvore vžiga in vročine. Zagotovite zadostno ventilacijo. Popivnajte razlit proizvod z vpojnim materialom in ostanke odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite prekomerno vdihavanje hlapov. Prepojeno obleko takoj odstranite in jo pred ponovno uporabo operite. Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov. Praznih embalaž ne zažigajte. Hranite izven dosega otrok in živali. Primerni materiali za posode: Označene, najbolje originalne embalaže. Skladiščenje: Hranite pri temperaturah nižjih od 38 oC , stran od oksidantov, alkalov, močnih kislin, vročine in vseh virov vžiga. Posode naj bodo tesno zaprte, četudi niso v uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom priporočljiv MDK: 300 ml/m3 Morfolin MDK/PEL: 20 ml/m3 Diatomejska zemlja, kalcinirana soda, termoalkalno obdelana MDK: 10 mg/m3 – prah Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite primerno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku (v zaprtih prostorih je potrebna mehanska ventilacija); potrebna je eksplozijsko odporna ventilacija. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal (maska z vložkom ali maska z dodatkom svežega zraka), kadar so mejne vrednosti presežene. Zaščita rok/kože: Nosite rokavice, najbolje gumijaste, kadar pričakujete, da bo vaše ravnanje s proizvodom dalj časa trajajoče in bo le-tak tudi stik proizvoda s kožo. Raztopina se lahko absorbira skozi kožo. V takih primerih nosite tudi zaščitno obleko. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal s ščitom za cel obraz. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Rumeno rjava tekočina. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: ~38oC Tališče: n.a. Plamenišče: >43 oC Vnetljivost: vnetljiva tekočina Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: topno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,97 % Stopnja hlapnosti: ~80%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti, alkali, močne kisline. Odprt ogenj, iskrice, vročina, električna in statična napetost. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid, ogljik in ogljikov dioksid. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Karcinogenost: Ni karcinogen po nobeni od klasifikacij oz. testov (NTP, OSHA, IARC). Teratogenost: ni Mutagenost: ni

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Ni podatkov

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R10: Vnetljivo. R36: Draži oči. R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S stavki: S2: Hraniti izven dosega otrok. S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Elibon International Group. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.