Datum tiskanja: 28.7.2026                                                                                                    Revidirana  izdaja: 15.9.03

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime TAR & BUG REMOVER (LIQUID) (Čistilo za mrčes in smolo-tekočina) Kataloška številka: TR-2 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo, namenjeno čiščenje mrčesa in katrana. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Kerozen (zem. olje) | 30-60 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | Xn | R65 |
| Destilati (zem. olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 5-10 | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtno nevarno pri zaužitju. Stik s kožo: Draži. Razmasti kožo, povzroči lahko vnetje kože. Stik z očmi: Draži. Dolgotrajen stik lahko povzroči vnetje očesne veznice. Vdihavanje: Draži sluznico. Ponavljajoča izpostavitev lahko povzroči omamljenost.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Temeljito umijte z vodo in milom. Odstranite onesnaženo obleko in jo pred ponovno uporabo operite. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Premaknite se na svež zrak. Če se pojavijo težave pri dihanju, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Spirajte oči s čisto vodo najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 57oC Primerna sredstva za gašenje: vodna megla, pena, ogljikov dioksid in suha kemična sredstva. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte direktnega vodnega curka ker lahko razširite ogenj. Posebna varovalna oprema: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Posebne nevarnosti: Pri gorenju lahko nastanejo strupeni hlapi, plini, dim. Hlapi so lahko težji od zraka in lahko potujejo po tleh do oddaljenih virov vžiga in zagorijo.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Osebe brez zaščitne opreme ne smejo vstopiti na območje razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite razlitje v vodne poti in kanalizacijo. Ob razlitju obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom (peskom, žagovino, krpami, ipd.) in odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primerni ventilaciji in primerni zaščitni opremi. Ne uporabljajte v bližini ognja, isker ali plamena. Izognite se stiku z očmi. Izognite se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu vdihavanju hlapov. Če izpostavljenost preseže MDK, uporabljajte dihalne aparate. Skladiščenje: Hranite v hladnem, dobro prezračevanem prostoru pod 50 oC, proč od virov vročine.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Kerozen (zemeljsko olje) 100 ml/m3 Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m³ Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna. Odobren dihalni aparat uporabite kadar so vrednosti MDK presežene. Zaščita rok/kože: Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti uporabljajte zaščitne rokavice in predpasnik. Zaščita oči: Pri običajni rabi ni potrebna, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: rahlo kremna tekočina z izrazitim vonjem - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 160ºC Tališče: n.a. Plamenišče: 57oC Parni tlak: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Topnost v vodi: emulzira Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,88080 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: 3140 cps

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Visoke temperature, oksidacijske snovi, kisline, alkalije Nevarni produkti razkroja: normalni produkti izgorevanja, kot so CO, CO2 in jedek dim. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč S stavki: S2 Hranite izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.