# Podatkovni list za varno ravnanje s svinčevimi akumulatorji

(svinčeve baterije)

1.	Oznaka blaga / produkta in proizvajalca

Podatki o produktu:

Trgovska oznaka:

Svinčevi akumulatorji, polnjeni z razredčeno žveplovo kislino

Podatki o proizvajalcu:

VB Autobatterie GmbH

30419 Hannover

Kontaktna oseba: g. Dr. Lesch

Oddelek Varstvo okolja in varnost, VB-TH 4

Telefon: +49-511-975-2690		Telefaks: +49-511-975-19-2690

Uradni uvoznik in zastopnik v RS:

Robert  Bosch d.o.o.

Celovška 228

1117 Ljubljana

Telefon: 01/5839-111			Telefaks: 01/5839 -110

2.	Nevarne snovi

| Št. CAS | Oznaka | Delež | Enota | R skupine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Teža % |  |
| 7439-92-1 | Svinec in svinčeve zlitine | 34 | " | R 20/22/23 |
|  | (vsebujejo sledi arzena in |  |  |  |
|  | antimona) |  |  |  |
|  | Anorganska svinčeva spojina | 31 | " | R 20/22/23 |
| 7664-93-9 | Žveplova kislina | 34 | " | R 35 |

3.	Možne nevarnosti

Pri nepoškodovanih akumulatorjih ter ob upoštevanju navodil za uporabo ni nevarnosti.

Glavni značilnosti akumulatorjev:

- vsebujejo razredčeno žveplovo kislino, ki lahko povzročijo hude razjednine

- med električnim polnjenjem se sproščajo plini vodika in kisika, ki lahko v  določenih pogojih ustvarijo eksplozivno zmes.

Zaradi navedenih razlogov so akumulatorji označeni z naslednjimi opozorilnimi simboli:

Pomen opozorilnih simbolov*:

- Prepovedano kajenje, odprt ogenj in iskrenje
No smoking, no naked flames, no sparks

- Uporaba zaščitnih očal
Shield eyes

- Hraniti izven dosega otrok
Keep away from childern

- Žveplova kislina
Battery acid

- Eksplozivni plin
Explosive gas

* Standardi IEC in EN so v pripravi

Akumulatorji imajo lahko statični naboj, zato jih nikoli brišite s suho, ampak vedno samo z vlažno krpo.

4.	Ukrepi prve pomoči

## Spošni napotki

Žveplova kislina je jedka in uničuje tkanine.

Svinčeve spojine sodijo med snovi, ki v skladu z odlokom nevarnih snoveh GefStoffVO ogrožajo plodnost.

| ### Svinec |  |
| --- | --- |
| Po stiku s kožo | Očistimo z vodo in milom. |
| ### Žveplova kislina |  |
| Po stiku s kožo | Izperemo z vodo; omočeno obleko |
|  | slečemo in operemo. |
| Po vdihanju razpršene kisline *) | Poškodovanec mora vdihavati svež zrak. |
| Po stiku z očmi | Več minut izpiramo pod tekočo vodo. |
| Po zaužitju skozi usta *) | Takoj popijemo veliko količino vode, |
|  | pogoltnemo aktivno oglje. |
| *) Potrebna zdravniška pomoč |  |

5.	Ukrepi za gašenje požara

Primerno gasilno sredstvo:		CO2 in suha gasilna sredstva.

Neprimerno gasilno sredstvo:	Voda, če je akumulatorska napetost višja od120 V.

Posebna zaščitna sredstva:	Pri večjih stacionarnih akumulatorskih sistemih ali večjih skladiščnih količinah je potrebna zaščita za oči, dihalna zaščita, zaščita pred kislino ter proti kislini odporna obleka.

6.	Ukrepi pri nanadzorovanem izpustu snovi

Način čiščenja / vpijanja:

Razlito kislino posujemo s primernim vezivom, npr. s peskom.

Kislino nevtraliziramo z apnom/sodo in poskrbimo za njeno odstranitev v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi. Kislina ne sme priti v kanalizacijo, v zemljo ali vodotoke.

7.	Ravnanje z akumulatorji in skladiščenje

Skladiščimo v pokritem prostoru, zaščitenem pred zmrzovanjem; preprečiti moramo kratek stik.

Za večje skladiščne količine je potrebno soglasje lokalnega urada za vodo (informacije o skladiščenju posreduje Robert Bosch d.o.o.).

V primeru polnjenja akumulatorjev v skladiščnih prostorih, moramo obvezno upoštevati navodila za uporabo.

8.	Omejitev izpostavljenosti in osebna zaščitna sredstva

  - Nevarnost izpostavljenosti svincu in svinčevim spojinam ne obstaja

8.2	Možna je izpostavljenost žveplovi kislini in žveplovi meglici pri dolivanju in polnjenju.

| CAS št. | 7664-93-9 |  |
| --- | --- | --- |
| R skupine | R-35 | Povzroča hude razjednine. |
| S skupine | S-1/2 | Hranimo v zaklenjenem prostoru in izven dosega otrok. |
|  | S-26 | Po stiku z očmi, oči temeljito izperemo z vodo in |
|  |  | Poiščemo zdravniško pomoč. |
|  | S-30 | Nikoli ne dolivamo vode (velja samo za koncentrirano |
|  |  | kislino, ne za dopolnjevanje vode v akumulatorju) |
|  | S-45 | V primeru nezgode pri delu in slabega počutja takoj |
|  |  | Pokličemo zdravnika. |

Mejna koncentracija žveplove kisline v zraku na delovnem mestu (v Nemčiji):

1,0 mg/m3

Oznaka nevarnosti C, jedko

Osebna zaščitna sredstva: gumijaste rokavice, rokavice iz PVC, zaščitna očala, zaščitna obleka proti kislini, zaščitni čevlji.

9.	Fizikalne in kemične lastnosti

| #### Svinec |  | Žveplova kislina (30 – 38,5 %) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Lastnosti |  |  |  |
| Oblika: | trdna snov | Oblika: | tekočina |
| Barva: | Siva | Barva: | brezbarvna |
| Vonj: | brez vonja | Vonj: | brez vonja |

### Podatki, ki so pomembni za varnost

| Strdišče: |  |
| --- | --- |
| 327 C | -35 do -60 C |
| Vrelišče: |  |
| 1740 C | Cca. 108-114 C |
| Topnost v vodi (25 C): |  |
| majhna (0,15 mg/l) | Popolna |
| Gostota (20 C) |  |
| 11,35 g/cm3 | 1,2 – 1,3 g/cm3 |
| Parni tlak (20 C) |  |
| - | 14,6 mbar |

- Stabilnost in reaktivnost žveplove kisline (30-38,5 %)

- jedka, negorljiva tekočina

- termični razkroj pri 338 C

- razkraja organske snovi, npr. lepenko, les, tekstil

- reagira s kovinami pri tvorjenju vodika

- močno reagira z lugi in alkalijami

11.	Toksikološki podatki vsebovanih snovi

- Svinec in njegove anorganske spojine:
Pri vstopu v telo lahko poškodujejo kri, živce in ledvice. Svinčeve spojine spadajo med snovi, ki ogrožajo plodnost.

- Žveplova kislina:
Močno razje kožo in sluznico.
Vdihana meglica kisline lahko poškoduje dihalne poti.

12.	Ekološki podatki vsebovanih snovi *)

- Svinec in njegove anorganske spojine
so težko vodotopni.
V kislem ali alkalnem okolju svinec lahko postane topen.
Odstranitev iz vode mora biti izvedena s kemičnim/fizikalnim postopkom.
Odplake z vsebnostjo svinca se ne smejo izpuščati neprečiščene.

- Žveplova kislina
Ogroženost vode po zakonu o vodnem režimu (WHG)
Razred ogroženosti vode: 1
(majhna ogroženost vode)

Žveplova kislina ne sme pri v kanalizacijo. Kislino nevtraliziramo z apnom ali sodo. Možna je ekološka škoda zaradi spremembe pH.
*) velja samo pri izpustu vsebovanih snovi, npr. pri uničenju akumulatorja.

13. Napotki za reciklažo

Izrabljeni svinčevi akumulatorji se uvrščajo med odpadke, za katere je zahtevana visoka stopnja nadzora pri reciklaži (EAK). Označeni so s simbolom za ponovno predelavo oz. reciklažo in s prečrtanim smetnjakom (glejte tudi točko 15 Označe-vanje). Kupci lahko izrabljene svinčeve akumulatorje vrnejo v trgovino.

S predelavo starih akumulatorjev se pridobiva sekundarni svinec, ki se ponovno uporabi v proizvodnem procesu.

Izrabljenih svinčevih akumulatorjev ne smemo mešati z drugimi akumulatorji (baterijami), saj bi s tem otežili njihovo recikliranje.

Elektrolit, razredčena žveplova kislina, ne biti sme nestrokovno odstranjen iz akumulatorja; za to je pristojna samo strokovno usposobljena oseba.

14. Predpisi o transportiranju

- Kopenski transport
Za transportiranje novih oz. izrabljenih svinčevih akumulatorjev niso obligatorni predpisi o transportiranju nevarnih snovi, če so upoštevani naslednji predpisani pogoji:

Rn 801 a RID
Rn 2801 odstavek 4 a oz. b ADR

- Pomorski transport
Zaradi različnih izvedb akumulatorjev je potrebno upoštevati zahteve za transport, ki vam jih posredujejo dobavitelji.

15.	Označevanje

V skladu s  pravilnikom o ravnanju z baterijami in akumulatorji (priloga 2) Ur. list št 104 z dne 15.11.2000 in v skladu z 11. členom Uredbe o akumulatorjih z dne 27.03.98 (sprememba evropskih smernic 157/91/EWG in 86/93/EWG) vključno s prilogo , morajo biti svinčevi akumulatorji označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka in pod njim s kemičnim simbolom za svinec (Pb).

Tema oznakama je dodan simbol (ISO) za vrnitev v predelavo oz. reciklažo.

Slikovni prikaz označevanja

Pb

Za označevanje je odgovoren proizvajalec akumulatorjev. Poleg simbolov morajo biti  na akumulatorju tudi informacije s pojasnili oznak za uporabnika. Za te informacije sta odgovorna proizvajalec in dobavitelj akumulatorjev, za katere so predpisane navedene oznake (embalaža, tehnična navodila, prospekti).

16.	Ostalo

Navedeni podatki so oprti na dosedanje znanje in ne predstavljajo končnega zagotovila za značilnosti. Prejemnik produkta mora upoštevati obstoječe zakone in določila.