VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- Uredba EC, št. 1907/2007 (REACH),

- ZKem URL RS št. 110/07 (in spremembe)

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi URL RS, št. 35/05 (in spremembe)

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov URL RS, št. 67/05 (in spremembe)

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	EUROLUB Gear Fluid III

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Proizvod se uporablja kot mineralno motorno olje.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

HUNOLD Schmierstoffe, GmbH, Freisingerstr. 25-27, D-85386 Eching (pri Münchnu), Nemčija, tel.: +49 (0) 81 65 / 95 91-0, fax: +49 (0) 81 65 / 95 91-20

Informacije v primeru nesreče: med delovnim časom: ++49/841/635-23

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70; Dr.O.K.Wack Chemie GmbH  ++49/841/635-23

Proizvajalec Hunold Schmierstoffe GmbH tel.: +49 (0) 81 65 / 95 91-0

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Kemikalija ni škodljiva zdravju.

Kemikalija ni škodljiva okolju.

Pri rokovanju s kemikalijo je potrebno upoštevati pravila za rokovanje z mineralnimi olji.

Kemikalija je razvrščena v skladu s pravili EU zakonodaje, slovenske zakonodaje ter na podlagi podatkov iz literature in  spoznanj dobavitelja.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

2.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Kemijska karakterizacija:

Kemikalija je zmes rafiniranih mineralnih olj – ogljikovodikov in aditivov.

2.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

2.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

Ni potrebno.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poskrbeti za dovod svežega zraka. Namočena oblačila je potrebno sleči. V primeru stika s kožo/očmi, sprati z vodo in milom. Delovanje kemikalije na kožo, lahko povzroči razmastitev kože in draženje kože.

Vdihavanje:

Ponesrečenca prenesti na sveži zrak. Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo:

V primeru stika z kožo, takoj sleči umazana oblačila. Polite dele kože takoj sprati z milom in vodo.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Obstaja nevarnost aspiracije v pljuča. Poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

Ob bruhanju oz. zaužitju obstaja nevarnost da zaidejo delci mineralnega olja v pljuča – aspiracija v pljuča.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Sredstva za gašenje:

Pena. CO2. Prah. Pesek. Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Ne uporabljati vodnega curka.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

Ob gorenju lahko nastajajo nevarni produkti, kot so CO, CO2, in saje.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ob požaru je za gasilce priporočljivo, da nosijo dihalne aparate, kajti lahko pride do nastanka strupenih plinov.

Dodatne informacije:

Posode s produktom, ki ne gorijo je potrebno hladiti z vodo. Ostanke od požara odstraniti v skladu z zakonodajo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Preprečiti daljše izpostavljanje kože produktu. Pri delu imeti zaščitno obleko. Polito obleko takoj odstraniti. Ne vdihavati aerosola in hlapov produkta.

6.2. OKOLJEVARTVENI UKREPI

Kemikalije ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske in podtalne vode ali se razliti v zemljo. V primeru, da se to zgodi, takoj obvestiti pristojne urade. Če se kemikalija razlije, je potrebno takoj zapreti kanalizacijske jaške.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo. Uporabljen absorpcijski material z izdelkom se mora hraniti v za to določenih kontejnerjih. Pri izpustih nastane na politih tleh nevarnost zdrsa.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Kontejnerji morajo biti dobro zaprti. Po uporabi produkta umiti roke. Paziti, da se produkt ne razlije. Paziti, da ne pride v stik z ognjem, iskrami etc. Osebna varovalna oprema: zaščitna očala, v primeru škropljenja produkta, zaščitne rokavice, olje odporni škornji. Razred gorljivosti po DIN EN 2: B.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Kemikalija se mora skladišči v hladnih prostorih in varovati pred zmrzaljo. Posode morajo biti tesno zaprte. Preprečiti, da bi se produkt razlival v tla. Ne skladiščiti skupaj z oksidacijskimi sredstvi. Razred skladiščenja: 10 gorljive tekočine (VCI – koncept). Priporočena temperatura skladiščenja: +5oC do max. +40oC.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

Pri nastajanju aerosola je potrebno paziti, da ni presežena mejna koncentracijska vrednost 10 mg/m3 v zraki.

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

Pri nastajanju aerosola poskrbeti za prezračevanje.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice (material npr. nitrilkavčuk). Pri občutljivi koži po uporabi namazati z negovalno kremo.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito.

Zaščita  kože:

Zaščitna obleka.

Splošni zaščitni ukrepi:

Preprečiti daljši stik s kožo, ker lahko povzroči razmastitev kože in draženje kože. Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil. Po uporabi kemikalije je potrebno roke dobro umiti. Pri občutljivi koži je priporočljivo roke namazati z negovalno kremo. Umazano obleko je potrebno takoj sleči.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				rdeča

Vonj:				karakterističen

pH:				n.a.

Vrelišče – interval oC:	/

Tališče (pourpoint)oC:	< -36oC  ISO 3016

Plamenišče oC:		> 150 (ISO 2592)

Vnetljivost:			> 300oC (DIN 51 794 – temperatura vnetišča)

Eksplozijska meja:		UEG/OEG cca. 0,6-6,5 vol. % (pri močni termično obremenjenosti)

Parni tlak:			< 1 hPa (podatek iz literature)

Gostota g/cm3:		0,84-0,89 (15oC)			DIN 51757

Topnost v vodi:		skoraj popolnoma netopno

Viskoznost (kinematična):	T=40oC, 40-45 mm2/s  DIN 51 562

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Niso poznane, če se kemikalija uporablja v skladu z navodili.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močni oksidanti.

10.3. NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA

Niso poznani, če se produkt uporablja v skladu z navodili. Pri višjih temperaturah pride do razkroja produkta.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:

LD50, oralno > 2000 mg/kg (podgana) (literaturni podatek)

LD 50 dermalno > 2000 mg/kg zajci

Ni podatkov za inhaliranje ( vdihavanje)

Primarno draženje:

Stik z očmi in kožo: Lahno draži oči in kožo.

Preobčutljivost: Ne povzroča senzibiliacije.

Dodatne informacije:

Ob daljši izpostavljenosti kože produktu, lahko pride do razmastitve kože ali do draženja kože. Zaradi tega dejstva je koža tudi na druge substance bolj občutljiva. Produkt je narejen iz zmesi mineralnih olj, ki v poizkusih na živalih niso pokazali rakotvornega učinka. Pri drugih sestavinah produkta proizvajalec ne razpolaga z informaciji o rakotvornosti.

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Produkt zelo ogroža  vode. Razred ogrožanja vod (po nemški zakonodaji): produkt ogroža vode - WGK 2. Produkt je skoraj popolnoma netopen v vodi in zato le delno biorazgradljiv. Produkt je lažji od vode in plava na vodi. Če produkt zaide v vodne poti, ga je potrebno mehansko odstraniti – pobrati skupaj.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Upoštevati lokalno zakonodajo (Zakon o varstvu okolja, ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in spremembe, Uredba o ravnanju z odpadki, URL, št. 34/08).  Produkt ne sme zaiti v kanalizacijo, v površinske ali podtalne vode. Produkt ne vsebuje PCB substanc in halogeniranih substanc..

Klasifikacijska številka odpadka: 13 01 10  mineralna neklorirana hidravlična olja

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo popolnoma izprazniti in nato ravnati z njo v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; če se embalaža ne more očistiti, ravnati z odpadno embalažo kot z odpadnim izdelkom.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ni nevarno blago v skladu s predpisi.

IMDG Code (prevoz po morju):

Ni nevarno blago v skladu s predpisi.

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ni nevarno blago v skladu s predpisi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo (ZKem URL RS št. 110/07 in spremembe, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi URL RS št. 35/05 in spremembe, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov URL RS št. 67/05 in spremembe) in zakonodajo EU (Uredba EC št. 1907/2007 (REACH), pripravek ni uvrščen med nevarne kemikalije.

Opozorila na nevarnost:

Vsebuje:

R-stavki:

S-stavki:

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Razred ogrožanja vod (po nemški zakonodaji): produkt ogroža vode - WGK 1.

R-stavki iz točke 3:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.