VARNOSTNI LIST, v skladu z:

- Uredbo (EC) št. 1907/2006,

- Dir. št. 67/548/EEC oz. Dir. št. 99/45/EEC

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi URL RS št. 101/02

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih pripravkov URL RS št. 67/5, 137/06,88/08

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	EUROLUB Klare Sicht Winter Konzentrat

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Koncentrat zimskega čistilca vetrobranska stekla – zaščita proti zmrzovanju.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

HUNOLD Schmierstoffe GmbH Freisinger Strasse 25-27, D-85386 Eching, Tel.: +49 (0) 8165-95 91-0; pisarna za informacije: Tel.: +49 (0) 8165-95 91-0; Fax: +49 (0) 8165-95 91-20; e-mail: info@eurolub.de.

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

R10   Vnetljivo

Kemikalija je vnetljiva tekočina.

Kemikalija (pripravek) je klasificirana v skladu z veljavnimi predpisi EU in slovensko zakonodaje.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

3.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Kemijska karakterizacija:

Nevtralni, vodni čistilec stekel; sestavine so anionski tenzidi (površinsko aktivna sredstva), alkoholi, dišavna sredstva in pomožne komponente.

3.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

- etanol		200-578-6	64-17-5		603-002-00-5	50-100		F		11

Sestavine v skladu z Uredbo (EC) št. 648/2004 o površinsko aktivnih snoveh (detergentih)

- anionski tenzidi							< 5

- CITRAL, LIMONEN

3.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

vnetljivo

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Namočena oblačila je potrebno sleči. V primeru stika s kožo/očmi, sprati z vodo.

Vdihavanje:

Pri vdihavanju poskrbeti za dostop svežega zraka. Če se pojavijo težave, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika, temeljito sprati z obilo vode. Če težave ne prenehajo, se posvetovati z zdravnikom.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena, odporna na alkohol. Suh prah.Vodna prha. Večje požare je potrebno gasiti z vodno prho ali alkoholno obstojno peno.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Sredstva za gašenje v plinasti obliki (npr. ogljikov dioksid).

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo. V primeru požara lahko pride do nastajanja ogljikovega monoksida (CO).

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Dihalne maske.

Dodatne informacije:

Posode, ki ne gorijo je potrebno hladiti z vodo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Poskrbeti za zadostno prezračevanje prostorov. Izogibati se virom vžiga. Poskrbeti za zaščito dihal (maske), v primeru pojava hlapov / meglice (aerosola). Nositi zaščitno opremo. Osebe, ki niso opremljene z zaščitno opreme, naj bodo oddaljene.

6.2. OKOLJEVARTVENI UKREPI

Preprečiti, da kemikalije zaide v kanalizacijo, jame, kleti. Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske vode, ali podtalnico.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Odstraniti vire vžiga. Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja). Kemikalijo se lahko razredči z vodo. Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo. Poskrbeti za dobro prezračevanje.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Preprečiti, da pride kemikalija v stik z ognjem, ali da je izpostavljena direktnemu soncu. Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov, tudi v področju tal (hlapi so težji od zraka). Preprečiti nastajanje vnetljivih in eksplozijskih zmesi, ki lahko nastanejo z mešanjem hlapov in zraka. Preprečiti preseganja MAK – mejnih vrednosti.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Ne kaditi. Kemikalija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami. Izogibati se elektrostatskemu naboju. Kemikalija se lahko skladišči pri sobni temperaturi.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Močne kisline, močne baze, oksidanti.

Dodatne informacije:

Kemikalija je vnetljiva tekočina.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Snov:			CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

etanol			64-17-5		50-100		960 mg/m3, 500 ml/m3 2 (II); DFG,Y (AGW)

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice iz nitril kavčuka ali iz gume. Zaščitne rokavice morajo biti iz materiala, ki ni propusten za kemikalijo.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito.

Zaščita  kože:

Zaščitna obleka, ki je nepropustna za topila.

Splošni zaščitni ukrepi:

Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				modra

Vonj:				značilen za produkt

pH:				6,5

Tališče oC:			-52

Vrelišče oC:			78

PlameniščeoC:		21				(DIN 51755)

Vnetljivost:			425 				(DIN EN 51794)

Samovnetljivost:		produkt ni samovnetljiv

Eksplozijska meja:		produkt ni eksploziven, lahko pa se tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi

Spodnja: 3,5 vol%; zgornja: 15,0 vol%

Parni tlak:			ca. 59 hPa (20oC)

Gostota g/cm3:		0,915 g/cm3, pri 20oC

Topnost v vodi:		meša se v vsakem razmerju

Vsebnost vode / organskih topil:

Pribl. 30 % vode, 65 % organskih topil

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Niso poznane.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močne kisline, močne baze, oksidanti.

10.3. NEARNI PRODUKTI RAZKROJA

Niso poznani pri pravilni uporabi in pravilnem skladiščenju.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:

Primarno draženje: koža: 		ne draži;

oči: 		ne draži;

senzibilizacija: 	pri občutljivih osebah se lahko pojavijo alergijske reakcije; to se

lahko zgodi tudi pod mejami izpostavljenosti.

Hlapi kemikalije lahko povzročijo zaspanost in omotico in narkotično delovanje. Kemikalija se lahko resorbira tudi preko kože. Povzroča lahko gastrointestinalne težave ob zaužitju. Lahko tudi povzroči kronične težave z jetri, želodcem in črevesjem. Pri zaužitju / vdihavanju večjih količin je možen tudi pljučni edem ali zastoj dihanja.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Produkt je dobro biorazgradljiv. Površinsko aktivna sredstva v tem produktu so biorazgradljiva in izpolnjujejo zahteve po biorazgradljivosti kot so postavljene v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Dokumentacija, v kateri so navedeni dokazi o tem, se lahko zahteva s strani kompetentnih uradov v državah članicah oz. s strani proizvajalcev čistil.

Razred ogrožanja voda: 1 (ocena proizvajalca) – rahlo ogroža vode (če zaide produkt v večjih količinah ali nerazredčen v kanalizacijo, površinske / podtalne vode).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Ne sme se ga odstraniti z gospodinjskimi odpadki. Ne sme se ga zlivati v kanalizacijo.  Klasifikacijska številka odpadka: 07 01 01* vodne pralne tekočine in matične lužnice (odpadek iz organskih kemijskih procesov); embalaža produkta, ki je očiščena se mora odstraniti v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št. 84/06 in spremembe) – 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi  ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalaža se lahko očisti in ponovno uporabi.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje etanol)

Razred: 		3, (F1)

Simbol: 		33

UN številka: 		1987

Grupa pakiranja: 	II

Oznaka blaga: 		1987 alkoholi, N.A.G. (etanol / etilalkohol); posebni predpis 640D

Omejena količina:	LQ4

Omejitvena koda-tunel:	D1E

IMDG Code (prevoz po morju):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje etanol)

Razred/IMDG klasifikacija: 3

Oznaka: 3

Tehnično ime: 		alkoholi, N.O.S. (etanol (etil alkohol))

UN številka: 		1993

Grupa pakiranja (PG): 	II

EMS No.: 		F-E,S-D

Onesnaževalec morja: 	Ne

Oznaka blaga: 		alkoholi, N.O.S. (etanol / etilalkohol);

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Razred/IATA klasifik.: 	3

Oznaka: 		3

UN/ID številka: 	1987

Grupa pakiranja (PG): 	II

Tehnično ime: 		alkoholi, N.O.S. (etanol)

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo o kemikalijah (ZKem URL RS št. 110/03,  Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi / pripravkov - URL RS št. 101/02)  ter EU zakonodajo o nevarnih snoveh (smernici 91/155/EEC in 2001/58/EC), pripravek spada med nevarne kemikalije:

Opozorila na nevarnost:

Vsebuje: etanol

R-stavki:

R 10	Vnetljivo.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 7	Hraniti v tesno zaprti posodi.

S 16	Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 46	Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

R-stavki iz tč. 3:

R 11  		Lahko vnetljivo.

R 36/38		Draži oči in kožo.

Potrebno je upoštevati predpise o zaposlovanju mladih, pri rokovanju s produktom.

Razvrščanje po uredbi o varnosti pri delu (nemška zakonodaja – Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):	Vnetljivo.

TA Luft (Technische Anleitung Luft):

Klasse (razred)			Anteil in % (delež v %)

Voda				10-25

NK				50-100

Razred ogrožanja vod: 		WGK 1 (razvrstitev proizvajalca) – rahlo ogroža vode

Druge prepovedi, predpisi:	Potrebno je upoštevati tehnična pravila za gorljive tekočine – TRbF.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.