VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- smernicami 91/155/EEC in 2001/58/EC,

- ZKem URL RS št. 110/03

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi / pripravkov URL RS št. 101/02

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	EUROLUB Turbo Star SAE 15W-40

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Motorno olje za moderne bencinske in dizelske osebne avtomobile.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

HUNOLD Schmierstoffe GmbH Freisinger Strasse 25-27, D-85386 Eching, Tel.: +49 (0) 8165-95 91-0; pisarna za informacije: Tel.: +49 (0) 8165-95 91-0; Fax: +49 (0) 8165-95 91-20.

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Potrebno je upoštevati navodila za rokovanje z mineralnimi olji.

Kemikalija v skladu z veljavnimi predpisi EU in slovensko zakonodajo ni klasificirana kot nevarna kemikalija.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

3.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Kemijska karakterizacija:

Sintetični ogljikovodiki, rafinirano mineralno olje z aditivi – učinkovinami.

3.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

3.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Namočena oblačila je potrebno takoj sleči. Ob delovanju kemikalije lahko postane koža suha in razpokana.

Vdihavanje:

Pri vdihavanju poskrbeti za dostop svežega zraka. Če se pojavijo težave, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika, temeljito sprati z obilo vode.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena, odporna na alkohol. Ogljikov dioksid. Suh prah.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Vodni curek.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo. V primeru požara lahko pride do nastajanja ogljikovega monoksida (CO), ogljikovega dioksida (CO2) in saj.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Dihalne maske z neodvisnim dihalnim aparatom, zaščitna obleka.

Dodatne informacije:

Ostanke od požara in vodo od gašenja je potrebno odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Upoštevati varno rokovanje s kemikalijami: pogost stik kemikalije s kožo, lahko povzroči izsušeno ali razpokano kožo. Uporabljati osebno zaščitno opremo. Ob stiku s kožo oprati kožo z vodo in milom in poskrbeti za nego kože. Onesnažena oblačila takoj odstraniti. Preprečiti vdihavanje hlapov in meglice. Ob razlitju obstaja nevarnost zdrsov.

6.2. OKOLJEVARTVENI UKREPI

Preprečiti, da kemikalije zaide v kanalizacijo, jame, kleti. Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, površinske vode, ali podtalnico. Ob tovrstni nezgodi takoj obvestiti ustrezne upravne organe. Kanalizacijske izpuste prekriti.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja). Kemikalijo se lahko razredči z vodo. Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Preprečiti razlivanje kemikalije in preprečiti, da bi ob razlitju tla vpila kemikalijo. Kemikalija se lahko skladišči pri sobni temperaturi (5oC do max. 40oC). Produkt ne sme niti izpostavljen toploti.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Oksidanti.

Dodatne informacije:

Kemikalija je vnetljiva tekočina.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

Če pride do nastajanja oljne meglice, ne sme biti presežena meja 10 mg/m3.

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Zaščita dihal:

Poskrbeti za dobro prezračevanje prostorov.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice iz nitril kavčuka. Zaščitne rokavice morajo biti iz materiala, ki ni propusten za kemikalijo. Uporabljati tudi zaščitno kremo.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito.

Zaščita  kože:

Preprečiti pogost in intenziven stik s kožo. Polito zaščitno obleko takoj odstraniti. Med delom ne jesti, ne piti, ne kaditi. Pred odmori si umiti roke.

Splošni zaščitni ukrepi:

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				2,5-8,0 (barvno število po ASTM)

Vonj:				karakterističen

pH:				n.a.

Temperatura strdiščaoC:	-18				(ISO 3016)

PlameniščeoC:		> 150				(ISO 2592)

VnetljivostoC:		> 300 				(DIN 51794)

Samovnetljivost:		produkt ni samovnetljiv

Eksplozijska meja:		produkt eksploziven samo pri termični obremenitvi

Eksplozijske meje, zgornja / spodnja: pribl. 0,6 – 6,5 vol. %

Parni tlak:			1 hPa (20oC) (podatek iz literature)

Gostota g/cm3:		0,86-0,91 (15oC)		(DIN 51757)

Topnost v vodi:		skoraj netopno

Viskoznost (kinematična):    	T=40oC  mm2/s			(DIN 51562)

T=100oCmm2/s	 5-19''  ''

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Nevarne reakcije:

Niso poznane.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močni oksidanti. Pripravek z večino drugih snovi ne reagira ali pa reagira počasi.

10.3. NEARNI PRODUKTI RAZKROJA

Niso poznani pri pravilni uporabi in pravilnem skladiščenju.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:

LD 50 oralno: > 2000 mg/kg podgana (litaraturni podatek)

LD 50 dermalno: > 2000 mg/kg kunec (litaraturni podatek)

Inhalacija – ni podatkov

Primarno draženje: koža: rahlo dražilno;

oči: lahko dražilno;

senzibilizacija: ni senzibilizirajoče;

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS št.101/02).

Kronična toksičnost: dolga izpostavljenost kože kemikaliji / produktu lahko pripelje do razmaščevanja kože in do dermatitisa. Koža lahko zaradi izpostavljenosti kemikaliji tudi na druge dražljaje reagira bolj občutljivo.

Produkt je iz mineralnih in sintetičnih olj, ki pri poizkusih na živalih ne kažejo rakotvornega potenciala. Tudi za druge sestavine ni poznano, da bi imele karcinogene učinke.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Produkt je komaj topen v vodi in tako tudi ni biološko razgradljiv. Preprečiti prodiranje produkta v kanalizacijo, površinske in podtalne vode. Produkt je lažji od vode in na vodi plava.

V vodočistilnih napravah je produkt potrebno mehanično odstraniti.

Razred ogrožanja voda: WGK 2 (ocena proizvajalca) – zelo ogroža vode (če zaide produkt v večjih količinah ali nerazredčen v kanalizacijo/površinske/podtalne vode lahko ogroža pitno vodo).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Produkt je potrebno odstraniti – odstrani ga lahko pooblaščena oseba. Priporoča se sežig / sosežig pri pooblaščenem odstranjevalcu.  Klasifikacijska številka odpadka: 13 02 05* neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj. Produkt ne vsebuje PCB in ne vsebuje hidrogeniranih primesi.

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalaža se mora popolnoma izprazniti Embalažo odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Ur.l. RS št. 84/06 in spremembe).

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ni nevarno blago.

IMDG Code (prevoz po morju):

Ni nevarno blago.

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ni nevarno blago.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

V skladu s slovensko zakonodajo o kemikalijah (ZKem URL RS št. 110/03,  Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi / pripravkov - URL RS št. 101/02)  ter EU zakonodajo o nevarnih snoveh (smernici 91/155/EEC in 2001/58/EC), pripravek ne spada med nevarne kemikalije.

Opozorila na nevarnost:

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 7	Hraniti v tesno zaprti posodi.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.