VARNOSTNI LIST, v skladu s:

- smernicami 91/155/EEC in 2001/58/EC,

- ZKem URL RS št. 110/03 in spremembe in dopolnitve

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi / pripravkov URL RS št. 101/02 in spremembe in dopolnitve

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Ime pripravka:	CLEAN R POLISH

  - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Izdelek je čistilno in polirno sredstvo v spreju.

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

IPONE, La Meuniere, 13480 CABRIES, Francija

Tel.: ++33(0) 4 42 94 05 65; Fax: ++33(0) 4 42 94 05 66; e-mail: info@ipone.fr

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70; Informacije v primeru nesreče: med delovnim časom: ++33(0) 4 42 94 05 65

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

F+		zelo lahko vnetljivo

Produkt - kemikalija v skladu z veljavno zakonodajo je nevarna kemikalija.

Produkt je zelo lahko vnetljiv.

Nevarnost za zdravje:

Hlapi produkta lahko povzročajo omotičnost in slabost.

Nevarnost za okolje:

Škodljivo za vodne organizme: produkt lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke za vodno okolje.

Dodatne informacije o nevarnostih:

Posoda – doza je pod pritiskom.

Kemikalija (pripravek) je klasificirana v skladu z veljavnimi predpisi EU in slovenske zakonodaje.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

3.1. SESTAVA PRIPRAVKA

3.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Konc.%:	Simbol:	      R-stav.:

- natrijev nitrit			231-555-9	7632-00-0	0-2,5		T,N,O	      8-50-25

- nafta (petrolej), hidrotretirana,	265-151-9	64742-48-9	10-25		Xn	      10-65-66-67

težka											      op.:H P 4

- nafta (petrolej), hidrotretirana,	265-151-9	64742-49-0	2,5-10		Xn,N,F	      11-65-66-38-

lahka											      51/53; op.:H P 4

- propan				200-827-9	74-98-6		2,5-10		F+	      12

- butan				203-448-7	106-97-8		10-25		F+	       12 op.: C

3.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL:

F+		zelo lahko vnetljivo

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Kot pravilo: če simptomi ne prenehajo, poklicati zdravnika. NIKOLI dati nezavestni osebi karkoli v usta – za požirati.

Vdihavanje:

Če poškodovanec vdihne večje količine, ga je potrebno prestaviti na sveži zrak in na toplo. Po potrebi se ga tudi reanimira. Če se motnje nadaljujejo, se posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo:

V primeru stika s kožo, takoj odstraniti namočena oblačila, kožo pa takoj sprati z obilo vode in mila. Ne uporabljati topil za spiranje. Preden se obleke ponovno obleče, jih je potrebno oprati. Če nastopi draženje, poiskati zdravniško pomoč, še posebej, če se opazi v očeh rdečico, se je vid poslabšal, ali ima poškodovanec v očeh bolečino.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode – tudi pod vekami (spirati najmanj 15 minut), nato se posvetovati z zdravnikom, še posebej če se opazi v očesu rdečico, ali je prisotna bolečina ali poslabšanje vida.

Zaužitje:

Če se zaužije majhno količino (npr. »ena polna usta«), sprati usta z vodo in se posvetovati z zdravniko. Če se zaužije velike količine, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati zdravniki embalažo ali etiketo. Nezavestni osebi nikoli ne dajati česarkoli v usta.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Nikoli uporabljati vode.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo. Posode, ki ne gorijo, je potrebno hladiti z vodo. Ostanki od požara ne smejo zaiti v kanalizacijo. NE VDIHAVATI DIMA!

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Neodvisni dihalni aparati so nujna oprema gasilcev. Predvsem zaradi strupenosti plinov, ki se laho sproščajo ob požaru – gorenju izdelka.

Dodatne informacije:

Ostanki od požara in kontaminirana voda od gašenja se morajo odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo – ne smejo se spuščati v kanalizacijo. Ob polnjenju, praznjenju ali drugačnem rokovanju z izdelkom,  se ne sme uporabljati zraka pod pritiskom.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Upoštevati točke 7 in 8. Če se produkt razlije, lahko postanejo tla spolzka.

Izogibati se stiku z očmi ali kožo. Ker so v produktu prisotna organska topila, se je potrebno izogniti virom vžiga. Prostori morajo biti dobro prezračeni. Izogibati se vdihavanju hlapov produkta. Če se razlijejo večje količine produkta, je potrebno evakuirati ljudi. Samo usposobljeni operaterji lahko rešujejo razlitja.

6.2. OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, podtalne ali površinske vode. Pri razlitju produkta – kemikalije je potrebno paziti, da se le-ta ne razširi v okolje. V primeru, če razlita kemikalija zaide v površinske ali podtalne vode, v zemljo ali kanalizacijo, je takoj potrebno obvestiti pristojne organe. Mesta, od koder kemikalija izteka iz posode, takoj zatesniti! Preostale posode s kemikalijo odstraniti iz mesta puščanja. Preprečiti iztok kemikalije v kanalizacije, kleti in površinske ali podtalne vode. Razlito kemikalije, takoj pobrati skupaj z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. pesek, Vermiculit, diatomejsko zemljo…), iztekanje omejiti in uporabljen absorpcijski material stresti v za to pripravljene posode (glej tč 13). To se nato odstrani kot odpadke – s strani pooblaščenega podjetja. Napotilo: glej tč. 1 – telefonske številke za nasvete v sili ali tč. 13.

6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA PO NEZGODNEM IZPUSTU

Razlito kemikalije, takoj pobrati skupaj z negorljivim absorpcijskim materialom. Mesto razlitja očistiti z detergentom, ne uporabljati topil. Postopki čiščenja naj se izvedejo pod vodstvom, za tovrstna dejanja, pooblaščenih oseb.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Preprečiti stik z očmi ali kožo. Med delom s kemikalijo ne jesti, piti ali kaditi. Po delu s kemikalijo se je potrebno temeljito umiti. Ne vdihavati dima, hlapov, meglice. Hlapi so težji od zraka in se zato zadržujejo pri tleh, kjer tvorijo z zrakom eksplozivne mešanice. Poskrbeti za dobro prezračevanje. Ne pršiti produkta v ogenj. Posode, ki so bile že odprte, se morajo zapreti in skladiščiti v navpičnem položaju.

Ne odpirati posod, ki so pod pritiskom. Ne preluknjati posode ali je zažgati – tudi po končani uporabi.

Preprečevanje požara:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Podvzeti ukrepe proti statičnemu naboju. Posode produkta naj bodo tesno zaprte. Ne kaditi. Ne uporabljati orodja, ki povzroča iskrenje. V prostorih, kjer se uporablja produkt, naj ne bo bližine odprtega ognja, isker, in drugih virov vžiga; potrebno je poskrbeti tudi za ozemljitev in električna napeljava mora biti ustrezno zaščitena. Ne uporabljati orodnja, ki bi lahko povzročilo iskrenje. Ne kaditi. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Hlapi so lahko strupeni, še posebej v primeru gorenja. Med rokovanjem z izdelkom je prepovedano jesti, piti, kaditi. Izdelek ne sme priti v roke otrokom.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Posode s kemikalijo je potrebno imeti dobro zaprte. Kemikalijo skladiščiti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od virov vžiga. Posoda – spray je pod pritiskom,. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne pustiti, da se nahaja pri temperaturah nad 50°C. Produkt ne sme priti v roke otrokom. Izdelek se pri zmrzovanju lahko pokvari – zato ga ne skladiščiti zunaj.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Tlak v skladišču naj bo neprepusten, v obliki bazena, da se prepreči iztekanje produkta v okolje.

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (MAK-MDK):

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

Mejne koncentracije za izpostavljenost, po INSR ED 984:

Francija		VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Opombe:	TMP N°:

106-97-8		800		1900		-		-		-		-

Nemčija		Razred:		MAK-ppm:	MAK-mg/m3:	Opombe:	Opombe:

106-97-8		IV		1000		2400		-		-

74-98-6		IV		1000		1800		-		-

ACGIH (TLV)	TWA-ppm:	TWA-mg/m3:	STEL-ppm:	STEL-mg/m3:	Opombe:	Opombe:

106-97-8		800		1900		-		-		-		-

74-98-6		2500		4509		-		-		-		-

Mejne koncentracije za izpostavljenost (2003-2006):

UK/WELs:	TWA:		STEL:		Ceiling:		Definition:	Criterion:

106-97-8		600 ppm		750 ppm		-		-		-

Vel.Britan./OES:	TWA:		STEL:		Ceiling:		Definition:	Criterion:

106-97-8		600 ppm		750 ppm		-		-		-

Nemčija/AGW:	AGW:		AGW:		Faktor:		Opomba:

106-97-8		1000 ml/m3	2400 mg/m3	4 (II)		DFG

74-98-6		1000 ml/m3	1800 mg/m3	4 (II)		DFG

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO (delovno mesto)

Uporabiti zaščitno opremo, kot je navedena v Dir. 89/686/EEC. Osebje naj nosi redno oprane zaščitne obleke. Zagotoviti ustrezno prezračevanje.

Zaščita dihal:

Dihalni aparati – le v primeru, ko so zabeležene koncentracije nad mejno vrednostjo izpostavljenosti. Preprečiti vdihavanje meglice (aerosola).

Zaščita rok:

Priporočljivo je uporabljati zaščitno kremo za zaščito kože, vendar se kreme ne sme nanašati po stiku s kemikalijo. Zaščitne rokavice, v primeru če gre za ponavljajoč ali daljši stik s kemikalijo.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito. V prostorih, kjer se dela s kemikalijo je potrebno poskrbeti za postajo za izpiranje oči (puhalka z destilirano vodo etc.)

Zaščita  kože in telesa:

Zaščita za obraz, škornji, nepremočljiva zaščitna obleka, delovni čevlji – v primeru potrebe.

Splošni zaščitni ukrepi:

Poskrbeti za dobro prezračevanje. Pred odmori – po koncu dela si umiti roke. Če je produkt prišel v stik s kožo, spirati z milom in vodo najmanj 15 minut.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				fluidna tekočina; spray

Barva:				/

Vonj:				/

pH:				n.a. (nemogoče je izmeriti pH)

Vrelišče oC:			130°C

Plamenišče oC:		< 0°C in temp. destilacije <= 35°C

Parni tlak: 			pod 110 kPa (1,10 bar)

Gostota kg/m3:		< 1 g/cm3

Topnost v vodi:		v vodi netopno

Druge informacije

Tališče oC:			ni določeno

Temperatura samovžiga oC:	ni relevantno

Temp. interval razkroja oC:	ni relevantno

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Produkt je stabilen pri pogojih uporabe, kot so navedeni v tč. 7. Če se produkt izpostavi visokim temperaturam, se lahko sproščajo nevarni produkti razkroja: CO, CO2, dim, dušikovi oksidi. V bližini produkta so prepovedani aparature, ki povzročajo plamen ali pa imajo kovinsko površino, pri visoki temperaturi (gorilniki, električni obloki, peči etc.).

Izogibati se akumuliranju elektrostatskega naboja. V bližini produkta ne sme biti vira vžiga ali vira toplote. Ne dopustiti, da produkt zmrzne.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

MOČNI OKSIDANTI. Močne kisline.

10.3. NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA

V primeru požara se lahko razvijejo strupeni plini: ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2), dim.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Ni podatkov o toksičnosti, ki se nanašajo na točno ta pripravek.

Akutna toksičnost:

Stik s kožo:	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči izsušenost kože ali pokanje kože ali

dermatitis.

Stik z očmi:	Možno je draženje oči in poškodbe ob škropljenju v oči.

Vdihavanje:	Izpostavljenost hlapom topil, ki jih vsebuje produkt, če so koncentracije višje, kot je dovoljeno , lahko povzroča škodljive vplive na zdravje (živčni sistem), kot so:

- draženje sluznice in respiratornega sistema, ledvic, jeter in centralnega živčnega sistema.

- glavobol, omotičnost, zaspanost, utrujenost, šibkost mišic in v ekstremnih primerih tudi izgubo zavesti.

- daljša ali ponavljajoča izpostavljenost kože lahko povzroči izgubo maščobne plasti na koži in s tem ne-alergijski dermatitis in absorpcijo skozi kožo

- stik z očmi lahko povzroči draženje in poškodbe oči.

Zaužitje:

Zaužitje lahko povzroči probleme pri dihanju. Lahko pride tudi do požganega grla in bolečin v želodcu.

Drugi podatki:

Morfolin LD50/oralno/podgana: 150 mg/kg

White spirit: LC50:/vdihavanje višje kot 5 mg/l; LD50/perkutano/zajec: višje kot 200 mg/l  INRS 94

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Ni ekotoksikoloških podatkov o samem produktu.

Produkt je škodljiv za vodne organizme in lahko povzroči dolgotrajne škodljive vplive na vodno okolje. Produkt ne sme zaiti v kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode.

Produkt se ne sme nenadzorovano odmetavati v okolje.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Po možnosti je potrebno preprečevanje nastajanja odpadka. Prazne posode lahko vsebujejo še ostanke izdelka. Ostanke izdelka in prazno embalažo je potrebno predajati osebam, ki so registrirane za rokovanje z odpadki. Produkt se ne sme razliti v kanalizacijo, kleti, površinske ali podtalne vode.  Po uporabi ni dovoljeno preluknjati doze.

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalažo se odstrani kot nevaren odpadek. Predati se jo mora pooblaščeni osebi. Popolnoma je potrebno izprazniti dozo. Na dozi mora etiketa ostani neizbrisana.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Razred:			2

Koda:			5F

Oznaka:		2.1

LQ:			LQ2

Določba:		190 327 625

IMDG Code (prevoz po morju):

Razred:			2.1

Oznaka 2°:		SP63

LQ:			SP277

EMS:			F-D,S-U

Določba:		63 190 277 327 959

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Razred:			2.1

Oznaka:

Potniško:		203; Y203

Potniško:		75 kg; 30 kg G

Cargo:			203

Cargo:			150 kg

Opomba:		A145; A153

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Po predpisih slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Zakon o kemikalijah ZKem , Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih  pripravkov) ter zakonodaje EU  o nevarnih kemikalijah (smernici 91/155/EEC in 2001/58//EC) se kemikalije ne označuje kot nevarno kemikalijo.

Vsebuje:

Oznaka nevarnosti:

F+		zelo lahko vnetljivo

R-stavki:

R 52/53		Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno

okolje.

R 12		Zelo lahko vnetljivo.

R 67		Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S-stavki:

S 2		Hraniti izven dosega otrok.

S 23		Ne vdihavati meglice.

S 36/37		Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

S 46		Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Posoda – spray doza je pod pritiskom: zaščitit pred sončno svetlobo in ne izpostavljati

temperaturam višjim kot 50°C. Tudi po uporabi, ko je kontejner prazen, se fga ne sme

preluknjati ali zažgati. Ne pršiti v ogenj.

S 13		Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

S 29		Ne izprazniti v kanalizacijo.

Ne uporabljati produkta za drugačne namene, kot je določeno. Uporabljati in skladiščiti le

v dobro prezračevanih prostorih. Ne pršiti s produktom  dolgo časa.

S 51		Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

R-stavki iz 3. točke:

R 8		V stiku z vnetljivim materialom, lahko povzroči požar.

R 10		Vnetljivo.

R 11		Lahko vnetljivo.

R 12		Zelo lahko vnetljivo.

R 25		Strupeno pri zaužitju.

R 38		Draži kožo.

R 50		Zalo strupeno za vodne organizme.

R 51/53		Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno

okolje.

R 65		Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 66		Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

R 67		Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Produkt se ne sme uporabljati za druge namene, kot je določeno. Uporabnik sam nosi odgovornost, da se ravnanje s produktom sklada z določbami vseh lokalnih predpisov.

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.