1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Interna šifra:

Ime pripravka:	Scheibenreiniger CW 1:100 innen & außen

ČISTILNO SREDSTVO ZA NOTRANJE IN ZUNANJE STEKLO

  - PODATKI O DOBAVITELJU

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

Dr.O.K.Wack Chemie GmbH, Bunsenstr. 6, D-85053 Ingolstadt, tel.:++49/841/635-0; informacije za potrošnike: Oddelek F+E / Oddelek za proizvodov (Abt. F+E / Produktsicherheit)

Informacije v primeru nesreče: med delovnim časom: ++49/841/635-56

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Kemijska karakterizacija:

Nevtralni, vodni čistilec stekel; sestavine so neionski tenzidi (površinsko aktivna sredstva), alkoholi, dišavna sredstva in pomožne komponente.

Snov:		EINECS:	CAS št.:		Index št.:	Konc.%:	Simbol:		R-stav.:

-izopropilalkohol,	200-661-7	67-63-0		603-003-00-0	10-20		Xi, F		11-36-67

(2-Propanol)

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

F; lahko vnetljivo

Kemikalija je lahko vnetljiva tekočina.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Namočena oblačila je potrebno sleči. V primeru stika s kožo/očmi, sprati z vodo.

Vdihavanje:

Če se pojavijo težave, oskrbeti dostop svežega zraka.

Stik s kožo:

V primeru stika z vodo, temeljito sprati z obilo vode.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 15 minut); posvetovati se z zdravnikom.

Zaužitje:

Ne izzivati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list.

Nasvet zdravniku:

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V  primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ni potrebna.

Dodatne informacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi:

Niso potrebni posebni varnostni ukrepi, razen običajnih ukrepov pri rokovanju s čistili.

Okoljevarstveni varnostni ukrepi:

Pri pravilni uporabi kemikalija ne predstavlja nevarnosti za okolje.

Nezgodni izpusti/postopki čiščenja:

Odstraniti vire vžiga. Zajeziti in zmešati razlit izdelek z absorbentom (npr. pesek, žaganje, ostala splošna veziva za razlitja).  Uporabljen absorpcijski material se odstrani v skladu z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Med delom s kemikalijo kaditi. Ne izvajati čiščenja s kemikalijo v bližini virov vžiga.

Da se doseže optimalen učinek čiščenja, je priporočljivo, da se upošteva navodila za uporabo, ki so podana na deklaraciji.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Skladiščiti v originalnih posodah, tesno zaprto, v hladnih prostorih, kjer je dobro prezračevanje. Ne kaditi. Kemikalija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami. Izogibati se elektrostatskemu naboju. Kemikalija se lahko skladišči pri sobni temperaturi.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Dodatni informacije o sistemu:

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (MAK-MDK):

Snov:				EINECS:	CAS št.:		Območje %:	Vrednost (MAK):

izopropilalkohol			200-661-7	67-63-0		10-20		200 ml/m3

Zaščita dihal:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita rok:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita oči:

Ob normalni uporabi ni potrebna.

Zaščita  kože:

Pri normalni uporabi ni potrebna.

Splošni zaščitni ukrepi:

Pred odmori in po koncu delovnega časa si je potrebno umiti roke. Kemikalija ne sme biti v bližini hrane, pijače ali krmil.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				rahlo viskozna tekočina

Barva:				oranžna

Vonj:				po sadju

pH:				7,00 +/-0,5

Vrelišče – interval oC:	82-100

Tališče oC:			ca. 0

PlameniščeoC:		26

Vnetljivost:			ni določeno

Eksplozijska meja:		spodnja -, zgornja –

Parni tlak:			ca. 27 hPa (20oC)

Gostota g/cm3:		0,96 +/- 0,02

Topnost v vodi:		meša se v vsakem razmerju

Viskoznost:			45 +/- 20 cP (Brookfield)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Nevarne reakcije:

Niso poznane.

Nezdružljive snovi:

Snovi, ki reagirajo z vodo.

Nevarni razkrojni produkti:

Niso poznani.

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Na podlagi podatkov o sestavinah produkta, le-ta ni toksičen. Vrednosti sestavin ležijo precej nad mejno vrednostjo LD50  > 2000 mg/kg podgana. Neposreden stik z očmi lahko draži oči.

Izdelek je bil klasificiran na osnovi računske metode po smernici o pripravkih (Preparation Directive 88/379/EEC), oz. priloge I pravilnika o nevarnih snoveh in priloge I pravilnika o nevarnih pripravkih (Ur.list RS 73/99).

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Pralna sredstva v produktu so biološko razgradljiva – po nemškem zakonu o pralnih in čistilnih sredstvih (19.12.1986).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Ur.list RS 84/98). Klasifikacijska številka odpadka: 200116 / pralna sredstva.

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Embalaža se lahko očisti in ponovno uporabi.

14. TRANSPORTNI PODATKI

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje izopropilalkohol)

Razred: 3., 31 c

Simbol: 3

UN številka: 1993

IMDG Code (prevoz po morju):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje izopropilalkohol)

Razred/IMDG klasifikacija: 3.3

Oznaka: 3

Stran: 3345

UN številka: 1993

Klasifikacija pakiranja (PG): III

EMS No.: 3-06

MFAG: 305

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ime: Vnetljive tekočine (vsebuje izopropilalkohol)

Razred/IATA klasifikacija: 3

Oznaka: 3

UN številka: 1993

Klasifikacija pakiranja (PG): III

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Predpisi slovenske zakonodaje o kemikalijah ( Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - URL RS št. 73/99)  ter EU zakonodaja o nevarnih snoveh zahtevajo naslednje označevanje izdelka:

Opozorila na nevarnost:

Vsebuje: izopropilalkohol

R-stavki:

R 10	Vnetljivo.

S-stavki:

S 2	Hraniti izven dosega otrok.

S 16	Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

S 23	Ne vdihavati meglice (aerosola).

S 51	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.