Datum izdaje: 6 MAR 2001

Datum tiskanja: 17 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime QUICK GRID TM REPAIR KIT (SET ZA POPRAVILO ŽIC ZA OGREVANJE ZADNJEGA VETROBRANSKEGA STEKLA) Kataloška številka: 15067 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA sredstvo za popravilo žic - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etil acetat | 20-30 | - 205-500-4 - 141-78-6 - 607-022-00-5 | ##### F, Xi | R11-36-66-67 |
| Etanol | 10-20 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 |
| Acetaldehid | 0,001 max | - 200-836-8 - 75-07-0 - 605-003-00-6 | ##### F+, Xn | R12-36/37-40 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko je smrtonosno pri zaužitju. Zaužitje lahko povzroči tudi slabost in omamljenost s slabostjo, zaspanostjo in nezavestjo. Povzroči lahko depresijo centralnega živčnega sistema. Vdihavanje: Lahko je smrtonosno pri vdihavanju. Hlapi dražijo sluznico. Stik s kožo: Lahko je smrtonosno pri absorbciji v kožo. Draži kožo. Tekočina draži kožo pri dolgotrajnem stiku. Stik z očmi: Draži oči. Hlapi ali tekočina dražijo kožo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Izzovite bruhanje. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z obilo vode. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -10C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: jih ni Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dražilni hlapi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posoda za odpadke. Ostanek lahko počistite z acetonom.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se dolgotrajnemu stiku s kožo. Preprečite stik z očmi. Ne vdihavajte hlapov. Skladiščenje: Hranite proč od vročine, isker in ognja. Hranite na temperaturi pod 49C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etil acetat 400 ml/m3, 1440 mg/m³ ACGIH; 400 ml/m3, 1400 mg/m³ OSHA Etanol 1000 ml/m3, 1880 mg/m³ ACGIH; 1000 ml/m3, 1900 mg/m³ OSHA Acetaldehid 200 ml/m3, 360 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti odobrene respiratorje. Zaščita rok: Gumijaste ali plastične rokavice. Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bakrene barve z blagim vonjem pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: -10C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: 2-Etoksietil acetat: spodnja eksplozivna meja: 1,24 zgornja eksplozivna meja: 12,7 Etil acetat: spodnja eksplozivna meja: 2,2 zgornja eksplozivna meja: 11,0 Etanol: spodnja eksplozivna meja: 3,3 zgornja eksplozivna meja: 24,5 Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1,48 Topnost v vodi: delno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: visoke temperature Nezdružljive snovi: oksidanti, peroksidi, kisline, klorova kislina, anhidridna kislina, alkalne kovine, vlaga Nevarni produkti razkroja: dražilni hlapi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.