Datum izdaje: 1.10.2015

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime MA ENGINE CLEANER ( ČISTILO ZA MOTOR ) Kataloška številka: 19-048 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA izdelek za čiščenje moorja - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali POLKLICATI SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1 Razvrstitev zmesi: 2.1.1. Nevarnosti za človeka: Izdelek je razvrščen kot nevaren. Jedko koža 1B- Jedkost za kožo, Kategorija 1B H314- Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči Oči poškodba 1- Huda poškodba oči, Kategorija 1 H318- Povzroča hude poškodbe oči 2.1.2 Okolje: Proizvod ni razvrščen kot nevaren za okolje. 2.1.3 Tveganja, ki izhajajo iz fizikalnih in kemijskih lastnostih: Ni podatkov 2.2. Elementi etikete: 2.2.1 Kode črka in nevarnosti: H314- Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 2.2.2 Imena nevarnih sestavin na etiketi: natrijev hidroksid 2.2.3 Simbol nevarnosti: NEVARNO 2.2.4 Stavki: P101-Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102- Hraniti zunaj dosega otrok. P103- Pred uporabo preberite etiketo. P260- Ne vdihavati prahu / dima/ plina / meglice / hlapov / razpršila. P280- Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301 + P330 + P331- PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja. P303 + P361 + P353- PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti / sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirati z vodo / prho. P310- Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338- PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405- Hraniti zaklenjeno. 2.2.4 Dodatne informacije: Vsebuje manj kot 5% - neionske površinsko aktivne snovi; manj kot 5% - Anionski površinsko aktivne snovi; manj kot 5% - EDTA in njene soli 2.3 Druge nevarnosti: Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII Uredba Komisije (EU) št 253/2011 z dne 15. marca 2011. Študije niso bile opravljene.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

3.1 Snovi Ne pride v poštev. 3.2 Zmesi Kemijsko ime Koncentracija CAS EC Razvrstitev acc. za razpon številka številka 1272/2008 / ES 2- (2-butoksietoksi) etanol Registrska številka: 01-2119475104- 44-xxxx 10% -14% 112-34-5 203-961-6 Oko draži..2, H319 natrijev hidroksid Registrska številka: 01-2119457892- 27-xxxx 3% -5% 215-185-5 1310-73-2 koža jed. 1A, H314; Izpolnjeni. Corr. 1, H290 D-glukopiranoze Registrska številka: 01-2119488530- 36-xxxx <2% 68515-73-1 (161074-97-1) 500-220-1 Oko draži. 2, H319 Etoksiliran natrijev alkil sulfat Registrska številka: 01-2119488639- 16-xxxx <2% 68585-34-2 500-223-8 Draži 2 koža, H315; Oko Dam. 1, H318

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: 4.1.1 Zaužitje: Pri zaužitju spirati usta in odstrani zobne proteze, če sploh. Prepeljejo najbližje zdravstvene ustanove za zdravljenje. Pokazati embalažo ali etiketo. Če se pojavijo spontano bruhanje, imejte glavo pod boki. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. 4.1.2. Zastrupitev z vdihavanjem: Odstranite žrtev pred izpostavljenostjo in zagotoviti svež zrak in mir in počitek. Če simptomi (kašelj, bruhanje, omotica, piskanje), poiskati zdravniško pomoč. Nezavestnega spraviti v bočni položaj. 4.1.3. Kontaminacija kože: Odstraniti kontaminirano obleko. Sperite z obilo vode. Če občutite sterilno rane jutranje obrabo. Posvetujte se s svojim zdravnikom. 4.1.4. Stik z očmi: Če žrtev je nosil kontaktne leče, jih takoj odstranite. Temeljito sperite oči z obilo vode, vihteli svoje oči. Izogibajte močan tok, zaradi nevarnosti za poškodbe roženice. Zagotoviti takojšnjo pomoč oftalmologa. Opozorilo: Tisti, ki jim grozi onesnaženje z očmi je treba povedati, o nujnosti in načinu takojšnje pranje oči 4.2. Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki izpostavljenosti: 4.2.1 Stik z očmi: Obstaja morda poškodba oči, rdečina in solzenje. 4.2.2 Zaužitje: Obstajajo lahko slabost, bruhanje in bolečine v trebuhu. Sklep grla draženje grla. 4.2.3 Stik s kožo: Lahko povzroči kožne opekline. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Če je oseba nezavestna, poskrbite, da je dihalna pot neovirana in ga postavite v položaj za nezavestnega. Poiskati zdravniško pomoč. Odločitev o tem, kako nadaljevati ali peljati k zdravniku po pregledu poškodovanca.

5. UKREPI OB POŽARU 5.1 Sredstva za gašenje: 5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje: Uporabljajte skupna sredstva za gašenje; odvisno od okolja. 5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje: Ni znano. 5.2 nevarnosti zmesi: Zaradi zmesi natrijevega hidroksida, lahko predstavlja nevarnost vodika, ki se razvije v stiku z lahkih kovin. 5.3 Nasvet za gasilce: Osebna zaščita tipično v primeru požara. Ne ostati v požarno nevarnem območju brez ustreznega oblačila in dihalnega aparata kemično odpornega z neodvisnim kroženjem zraka. Odstranite posode izpostavljene ognju, če je to mogoče, in ne vključujejo neobičajnih tveganj ali hladite z brizganjem vode iz varne razdalje. Izolirati sceno z odstranitvijo vseh oseb iz bližini incidenta v primeru izbruha požara. Ne jemljite nobenih ukrepov, ki je tvegano ali brez, razen če ustrezno šolanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 6.1.1 Za neodvisno osebje za odpravo posledic nezgode: Omejevanje dostopa tujcem na območju odpovedi do odstranitve okvare. Ne dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Ne vdihavati hlapov. Nadenite si ustrezno osebno zaščitno opremo. 6.1.2 Za odpravljanje posledice nezgode: odpravljanje napak in njegovi učinki se lahko izvajajo samo z strokovno usposobljenim osebjem. Pri večjih razlitjih, izolirati prizadeto območje. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s kožo. Preprečiti stik z očmi. Upoštevajte varnostna pravila in predpise, ki urejajo ravnanje s kemičnimi izdelki. 6.2 Varnostni ukrepi za zaščito okolja: Ne dopustiti, da pride do izlitja v vire pitne vode, zemlje. Če je mogoče, ustaviti uhajanje ( blizu tekoči tok, pečat, poškodovano posodo dati v tesen zaščitni vsebnik. Če je potrebno, obvesti organe in kemijsko reševanje. 6.3 Metode in materiali za preprečevanje širjenja kontaminacije in čiščenje: Manjše razlitje obrišite s papirnato brisačo. Morebiti absorbirati z inertnim suhim materialom ter preložiti v primerno posodo za odstranitev. Pri večjih razlitjih: Zaustaviti razlitje, če je to mogoče, ne da bi ogrožali druge. Kopičenje kraj od nasipov snovi in ​​čiste - posip vpojen material, npr. pesek, zemlja in zbrati v zaprto, ustrezno označeno posodo. Onesnaženosti sprati z obilo vode. Razpolaga se preko izvajalca z dovoljenjem za odstranjevanje odpadkov. Onesnažen vpojen material predstavlja enako nevarnost kot razliti proizvod. 6.4 Sklicevanje na druge točke: Odlaganje izdelka - točka 13 varnostnega lista, varstvo rastlin individualno - točka 8 varnostnega lista.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Upoštevajte varnostne predpise. Izogibajte stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov. Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke. Neizkoriščeni vsebniki naj bodo hermetično zaprti. Zagotoviti ustrezno prezračevanje v prostoru, kjer se izdelek uporablja. Uporabi proizvod v skladu z navodili za uporabo, ki se nahaja na embalaži. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z informacijami o nezdružljivostjo: Hraniti v tesno zaprtih originalni embalaži, ločeno od virov vžiga. Hraniti izven dosega otrok. Ne skladiščiti skupaj z živili in krmo za živali. Ne skladiščiti skupaj s kislinami. 7.3 Posebne končne uporabe: Ni primerno

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1 Parametri nadzora: Na osnovi sestavin zmesi: Natrijev hidroksid: MAC - 0,5 mg / m3; STEL - 1 mg / m3; ACC - ni določena 8.2 Nadzor izpostavljenosti: Upoštevajte splošna pravila o varnosti in higieni. Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi. Poskrbite za zadostno prezračevanje. V bližini svojega dela za zagotovitev položaja izpiranje oči. Takoj odstraniti kontaminirano obleko. Oprati pred ponovno uporabo. 8.2.1 Zaščita dihal: Nositi plinsko masko s posodo za anorganske pline in hlape 8.2.2 oči / obraz: očala, pri čemer je v stiku s kožo uporabimo poleg vizir. 8.2.3 Zaščita kože: Nositi zaščitne rokavice. Pri stiku in brizga: nitrilne gume, debeline 0,11 mm, predrtja > 480 min (DIN EN 374-3: 1999). Uporabite kislinsko odporna zaščitna oblačila, gumijaste škornje. 8.2.4 Tehnični zaščitni ukrepi: Lokalno odzračevanje in splošno prezračevanje. Zagotovite izpiranje oči na delovnem mestu z izdelkom.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz: tekočina Barva: Slamnato Vonj: Vonj: Ni določeno pH: okoli 13 Ledišče / Tališče: ni na voljo Začetno vrelišče in temperaturno območje vrelišča: ni podatkov Plamenišče: ni na voljo Hitrost izparevanja: ni na voljo Vnetljivost: ni na voljo Zgornja / spodnja meja vnetljivosti / eksplozije: ni na voljo Parni tlak: ni na voljo Gostota hlapov: ni na voljo Relativna gostota: 1,051 g / ml Topnost v vodi je zelo dobra Porazdelitveni koeficient n-oktanol / voda: ni podatkov Temperatura samovžiga: ni smiselno Temperatura razkroja: ni na voljo Viskoznost: ni na voljo Eksplozivne lastnosti: Ni primerno Oksidativne lastnosti: ni podatkov 9.2 Drugi podatki: ni podatkov

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost: Stabilno pri normalnih pogojih uporabe. Proizvajalec nima podatkov o preskusih v zvezi reaktivnost proizvoda. Podatki se opirajo na komponente: Natrijev hidroksid: burno reagira s kislinami, tvorijo soli (toplota se sprosti). Reakcije z amonijeve soli. Deluje zelo jedek na lahkih kovin (cink, kositer, aluminij, medenina) - sposobnost ustvariti vodik; nevarnost eksplozije. 10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno pri normalnih pogojih uporabe. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Ni podatkov za končni izdelek. Informacije na podlagi Sestavine: Natrijev hidroksid: reagira z lahkimi kovinami in kislinami (Napredek eksplozivnih vodika). Eksplozivne spojine - oblikovanih amoniaka. 10.4 Pogoji, ki se jim izogibamo: Ni podatkov. 10.5 Nezdružljivi materiali: Zaradi visokega pH ne mešati s kislinami. 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ni podatkov. Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe, smeli nevarni produkti razgradnje.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: a) akutna strupenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju (kategorija 4) ATE mix = 50000> 2000 ni bila razvrščena b) kože jedkost / draženje kože: Povzroča hude opekline kože. c) HUDA POŠKODBA OČI / draženje kože: Povzroča hude poškodbe oči. d) preobčutljivost sistem ali kože dihal: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena e) celica mutagenost za zarodne: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni f) rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni g) strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni h) toksični učinki na ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni i) toksični učinki na ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni j) Nevarnost pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni Raziskave za produkt je bil dosežen. Toksikološke informacije na podlagi sestavine. Natrijev hidroksid: Strupeno pri zaužitju, ki nastanejo opekline in poškodbe v ustih, požiralniku, nevarnost predrtja požiralnika in želodec, šok, kolaps. Jedkost / draženje kože: Jedko, povzroča hude opekline in globoke rane in nekrozo kože Huda poškodba oči / draženje: opekline nepopravljivo nekrozo roženice, tveganje za izgubo vida Kalijev hidroksid: LD50 (podgana) 273 mg / kg Lokalna reakcija: Koža: Povzroča opekline (zajec) Oči: Povzroča opekline (zajec) Toksikološki podatki o površinsko aktivne snovi, ki se uporablja: Akutna strupenost - oralno LD50> 2000 mg / kg (podgana) Akutna strupenost - koža: LD50> 2000 mg / kg (kunec) Akutna strupenost - pri vdihavanju: Ni razpoložljivih podatkov Podatki za učinkovine Akutna strupenost - oralno LD50> 5000 mg / kg (podgana) Korozija / draženje kože: oko: močno draži oči, nevarnost hudih poškodb oči Koža: draži kožo Preobčutljivost: Koža: ni razpoložljivih podatkov Vdihavanje: ni razpoložljivih podatkov Kronični učinki: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti Rakotvornost: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti Mutagenost: test negativen OECD 476 na testu genske mutacije in vitro v celicah sesalcev (aktivne snovi) Teratogenost: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti Učinek na razvoj: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti Razmnoževanje: NOAEL od 86,6 mg / kg podgana; OECD 416 (aktivna snov) Toksični učinki na ciljne organe - enkratna izpostavljenost: ni razpoložljivih podatkov Toksični učinki na ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost: ni razpoložljivih podatkov Nevarnost pri vdihavanju ni razpoložljivih podatkov

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 12.1 Strupenost: Proizvod ni razvrščen kot nevaren za okolje. 12.2 Obstojnost in razgradljivost: vsebovanih v površinsko aktivne izdelka je v skladu biorazgradljivostjo s kriteriji biorazgradljivosti, določenimi v Uredbi 648/2004 / ES 12.3 Zmožnost: Ni podatka 12.4 Mobilnost v tleh: mobilna proizvoda v zemlji in vodi 12.5 Rezultati ocene: PBT in vPvB: Ni podatka 12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov. Informacije ekološka površinsko aktivna snov v zmesi: Podatki za učinkovine Akutna strupenost za ribe: LC50 - 1-28 mg / l / 96h Akutna toksičnost za rake EC50 1-10 mg / l / 48h Akutna toksičnost za alge: EC50 7,5 mg / l / 96h Kronična toksičnost za alge: NOEC 0,72-0,9 mg / l / 72h (statična) Kronična strupenost za rake: NOEC 0,27 mg / l / 21 dni Kronična strupenost za ribe: NOEC 0,1 mg / l / 30 dni Kronična strupenost za bakterije: EC10 300-500 mg / l / 30 min Kronična strupenost za rake: NOEC 0,06-6,3 mg / l / 7 dni (tok) Kronična strupenost za ribe: NOEC 0,12 mg / l / 28 dni (tok) Kronična strupenost za ribe: NOEC 0,1-0,13 mg / L / 365 dni

- ODSTRANJEVANJE 13.1 Metode ravnanja z odpadki: 13.1.1 Priporočila za mešanico: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. Šifra odpadka bi bilo treba v točka proizvodnje 13.1.2 Priporočila za odpadne embalaže: Izterjava / odprava odpadne embalaže izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi. Le popolnoma izprazniti embalažo je mogoče reciklirati.

- TRANSPORTNI PODATKI 14.1 UN-številka: 1719 14.2 Pravilno odpremno ime UN: CORROSIVE LIQUID, BASIC, NOS (vsebuje natrijev hidroksid) 14.3 Razred: 8 14.4. Identifikacijska številka nevarnosti: 80 14.5 Embalažna skupina: III 14.6 Razvrstitev koda: C5 14.7 Opozorilo nalepka: 8 14.8 Nevarnosti za okolje: Mešanica ne predstavljajo nevarnosti za okolje 14.9 Prevoz v skladu s 1.1.3.4, Mešana embalaža z bruto težo, ki ne presega 30 kg, notranje embalaže ne več kot 5 L ali pladenj krčenje-zavit v folijo ali raztezajo bruto težo, ki ne presega 20 kg notranja embalaža ne več kot 5 L. 14.10 Prevoz razen v skladu s 1.1.3.6: Prometna kategorije 3 največjo količino na prevozno enoto 1000L. 14.11 Koda za predore: E

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1 Varnost, zdravje in okolje Predpisi / zakonodaja o specifični za snov ali zmes Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45 / ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št 1488/94 kot tudi kot direktiv Direktiva Sveta 76/769 / EGS, in Komisije 91/155 / EGS, 93/67 / EGS, 93/105 / ES in 2000/21 / ES. Uredba (ES) št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548 / EGS in 1999/45 / ES ter spremembi Uredbe (ES) št 1907/2006 (Besedilo velja za EGP). Direktiva Sveta 67/548 / EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi. Direktiva 1999 Evropskega parlamenta / 45 / ES in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov. Uredba Komisije (ES) št 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi, za namene njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku, Uredbe (ES) št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in ​​zmesi (Besedilo velja za EGP). Uredba Komisije (EU) št 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Besedilo velja za EGP) . Direktiva 2008 Evropskega parlamenta / 98 / ES in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62 / ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži. Uredba (ES) št 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih. 15.2 Ocena kemijske varnosti Proizvajalec ni izvedel oceno kemijske varnosti za izdelek.

- DRUGE INFORMACIJE Zgoraj navedene informacije temeljijo na trenutnem razpoložljivih podatkov o izdelku, temveč tudi na podlagi izkušenj in znanja na tem področju proizvajalca. So niti opis kakovost izdelka niti jamstvo posebnosti. Delodajalec je dolžan obvestiti vse svoje delavce, ki imajo stik s tem izdelkom o grožnjah in osebnih zaščitnih ukrepov, navedenih v tem SDS. Varnostni list je bil pripravljen na podlagi komponent SDS, od njihovi proizvajalcev, opravljenih testih in veljavne zakonodaje o nevarnih snovi in ​​zmesi. Pred začetkom dela z izdelkom, se mora uporabnik naučiti predpise za Zdravje in varnost, o kemikalijah, ravnanje, in zlasti, opraviti ustrezno usposabljanje na delovnem mestu. Celotno besedilo je navedeno R in H stavkov je navedeno v točki 3 Stavki, ki se uporabljajo v SDS: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H315 – Povzroča draženje kože. H318 - Povzroča hude poškodbe oči. H319 – Povzroča hudo draženje oči. Draži. 2 oko - draženje, skup. 2 Jedko za kožo 1 - deluje jedka za kožo, Kategorija 1 Izpolnjeni. Jedko 1 - Snov ali zmes jedka za kovine, kategorija 1 Draži .2 kože - draženje kože, skup. 2 Poškodba oči .1 - Huda poškodba oči, Kategorija 1 Klasifikacija in metode, uporabljene za razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP) Poškodba oči. 1, H318 - razvrstitev v skladu z metodo izračuna Jedko za kožo 1B, klasifikacija H314- v skladu z metodo izračuna Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Amtra Sp. z.o.o.. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.