Datum izdaje: 14 MAJ 2002

Datum tiskanja: 16 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PERMANENT STRENGTH THREADLOCKER RED (VIJAČNO VAROVANJE-TRAJNO TRDNO) Kataloška številka: 19962 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA tesnilec za vijake - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saharin | 0,1-1,0 | - 201-321-0 - 81-07-2 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draži sluznico, prebavni trakt, povzroča slabost, bruhanje in drisko. Povzroči lahko depresijo centralnega živčnega sistema. Vdihavanje: Pri povišani temperaturi lahko draži dihala, povzroča kašljanje in gripi podobne simptome. Stik s kožo: Draži kožo. Ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči alergijsko reakcijo, rdečenje kože. Stik z očmi: Draži oči, povzroča rdečico. Lahko povzroči bolečino, zatekanje, prekomerno mežikanje in solzenje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z obilo vode. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 71C Sredstva za gašenje: vodna megla, CO2, suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Zaprte posode se lahko razpočijo ali eksplodirajo, če so izpostavljene ekstremni vročini. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dražilni hlapi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posoda za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se dolgotrajnemu stiku s kožo. Preprečite stik z očmi. Skladiščenje: Hranite na temperaturi pod 38C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Saharin 10 mg/m³ ACGIH Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti odobrene respiratorje. Zaščita rok: Rokavice iz neoprena, gume ali butilne gume Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rdeča tekočina z blagim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 93C Plamenišče: 71C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: visoke temperature in shranjevanje nad 49C Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: dražilni hlapi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.