Datum izdaje: 22.2.2016                                                                                                                 Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PROFESSIONAL MA KLEJ EPOKSYDOWY DO METALU 5 min 25ml PART 2 ( 5 MINUTNO TEKOČE LEPILO ZA KOVINE-EPOKSI SMOLA ) Kataloška številka: 20-A43 - B - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA TRDILEC - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1 Razvrstitev zmesi: 2.1.1. Nevarnosti za človeka: Izdelek je razvrščen kot nevaren. Razvrstitev Odlok 1272/2008 / ES (CLP) Draž. 2- draženje oči, kategorija 2 H319- Draži oči Draženje kože 2 –Draži kožo, kategorija 2 H315- Povzroča draženje kože Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45 / ES Xi dražilno R36 / 38 Draži oči in kožo R43 Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo 2.1.2 Okolje: Izdelek je razvrščen kot nevaren za okolje. Razvrstitev Odlok 1272/2008 / ES (CLP) Aquatic Chronic 3 Nevarno za vodno okolje, mačka. Kronična, skupina 3 H412- Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45 / ES R52 / 53- Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodno 2.1.3 Tveganja, ki izhajajo iz fizikalnih in kemijskih lastnostih: Ni podatkov 2.2. Elementi etikete: 2.2.1 Piktogrami za nevarnost: 2.2.2 Opozorilne besede: POZOR 2.2.3 Imena nevarnih sestavin na etiketi: Nobene 2.2.4 Izjave o nevarnosti: H315- Povzroča draženje kože. H319- Draži oči. H412- Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 2.2.5 Previdnostni stavki: P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P280 - Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302 + P352- PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P273- Preprečiti sproščanje v okolje. 2.2.6 Dodatne informacije: EHU 205- Vsebuje epoksidne sestavine. To lahko povzroči alergijsko reakcijo. 2.3 Druge nevarnosti: Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII Uredba Komisije (EU) št 253/2011 z dne 15. marca 2011. niso bile izvedene študije.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: 3.1 Snovi: se ne uporablja 3.2 Zmesi: Kemijsko ime Koncentracija Število Število Razvrstitev po Klasifikaciji sestavin CAS ES 67/548/EGS 1272/2008/ES Polisulfielopolimer skupina tiol > 80% 68611-50-7 - Xi, R38 Aquatic Chronic 3, H412 Št registr: Ni R52/53 2,4,6 1% -10% 90-72-2 202-013-9 Xn, R22 Acute Tox. 4, H302 tris (dimetilaminometil) fenol Xi, R36/38 Draži oči 2, H319 Št registr: Ni Koža draž. 2, H315

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: 4.1.1 Zaužitje: Izprati usta z vodo. Posvetujte se z zdravnikom. 4.1.2. Zastrupitev pri vdihavanju: Odstranite žrtev pred izpostavljenostjo in dovajati sveži zrak in mir in počitek. Posvetujte se s svojim zdravnikom 4.1.3. Kontaminacija kože: Odstraniti kontaminirano obleko. Sperite s toplo vodo in milom. V primeru draženja kože poiskati zdravniško pomoč. 4.1.4. Draženje oči: Če je žrtev nošenja kontaktnih leč, ki jih takoj odstranite. Temeljito sperite oči z obilo vode, mahal veke. Obiščite oftamologa. Opomba: posamezniki kontaminacije oči mora biti obveščena o nujnosti in načinu takojšnje spiranje oči. 4.2 Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki izpostavljenosti: 4.2.1 Stik z očmi: Lahko pride do draženje, rdečina in solzenje 4.2.2 Zaužitje: Lahko pride slabost, draženje v ustih in žrelu 4.2.3 Stik s kožo: Lahko pride do draženja in rdečica 4.2.4 Vdihavanje: Lahko pride do draženje grla z občutek stiskanja v prsnem košu. Izpostavljenost lahko povzroči kašelj 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Naredite simptomatsko zdravljenje.

5. UKREPI OB POŽARU 5.1 Sredstva za gašenje: 5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje: Za gašenje požara v okolici, uporabljati ustrezne gasilna sredstva. Za hlajenje posode Uporabite vodno prho. 5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje: Se ne uporablja. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi z mešanico: Ni podatkov. 5.3 Nasvet za gasilce: Nosite neodvisen dihalni aparat. Da bi preprečili stik z kožo in stik z očmi, nositi zaščitna oblačila.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 6.1.1 Za neizučeno osebje pri odpravi posledic nezgode: omejiti dostop nepooblaščenim osebam na področju nevarnosti, dokler ni področje ustrezno sanirano. V primeru velikih razlitij, izolirati izpostavljeno območje. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s kožo. Preprečiti stik z očmi. Ravnajte v skladu z dobro prakso higiene in varnosti. 6.1.2 Za tiste, ki likvidacije posledice nezgode: odpravljanje napak in njegovi učinki se lahko izvajajo samo z strokovno usposobljenim osebjem. Nositi zaščitno obleko odporna na kemikalije. 6.2 Varnostni ukrepi za zaščito okolja: Ne dopustiti, da pride do virov pitne vode, zemlje, odtokov. Kolikor je mogoče odpraviti puščanje (blizu tekoči tok, pečat, poškoduje posodo dati v tesno zaščitno pakiranje). Če je potrebno, obvesti organe in kemijsko reševanje. 6.3 Metode in materiali za preprečevanje širjenja kontaminacije in čiščenje: Manjše razlitje zameglitev papirnato brisačo. Pri večjih razlitjih z nasipov snovi in ​​čiste – z posipnim materialom, npr. pesek, zemlja in namestiti v zaprto posodo, ki mora biti ustrezno označena. Mesta onesnaženja izpirajte z veliko vode. 6.4 Sklicevanje na druge točke: Odlaganje odpadnih snovi - v točki 13 tega varnostnega lista, varstvo rastlin Oprema - točka 8 tega varnostnega lista.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Upoštevajte varnostne predpise. Preprečiti stik z očmi. Ne vdihavati hlapov. Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke. Neporabljene vsebnike tesno zaprta. Zagotoviti ustrezno prezračevanje prostora, kjer se izdelek uporablja. Uporaba proizvoda v skladu z navodili za uporabo, ki se nahaja na embalaži. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z informacijami o nezdružljivostjo: Shranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Shranjujte v originalni dobro zaprti zabojnik. Tla skladiščnega prostora morajo biti neprepustna za preprečevanje uhajanja. 7.3 Posebne končne uporabe: Ni primerno.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1 Parametri nadzora: Ni primerno 8.2 Nadzor nad izpostavljenostjo: Upoštevati splošna pravila o varnosti in higieni. Pri delu ne jesti, piti in ne kaditi. Preprečiti stik z očmi. Poskrbite za zadostno prezračevanje. V bližini svojega dela za zagotovitev položaja izpiranje oči. Takoj odstraniti kontaminirano obleko. 8.2.1 Zaščita dihal: Uporabite dihalni aparat, v odsotnosti ustreznega prezračevanja. 8.2.2 Zaščito za obraz / oči: Nosite zaščitna očala. Zagotoviti umivalnike za spiranje oči. 8.2.3 Zaščita kože: Nositi zaščitne rokavice, zaščitna oblačila. 8.2.4 Tehnični zaščitni ukrepi: Splošno prezračevanje prostora. Preden začnete delati z izdelkom, izberite primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaščito kože, ki temeljijo na nalogo, ki se izvaja, in tveganj, povezanih z njo. Potrebno je odobritev od strokovnjaka pred ravnanjem.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz: tekočina Barva: črna Vonj: karakterističen Mejne vrednosti vonja: ni določeno pH: ni na voljo temperatura / točka: ni podatkov začetna temperatura vrelišče in temperaturno območje Vrelišče:> 35°C Plamenišče:> 93°C Hitrost izparevanja: ni na voljo Vnetljivost: ni na voljo Zgornja / spodnja meja vnetljivosti / eksplozije: ni na voljo Parni tlak: ni na voljo Gostota hlapov: ni podatkov Topnost v vodi netopno Porazdelitveni koeficient n-oktanol / voda: ni podatkov Temperatura samovžiga: > 300°C Temperatura razpadanja: ni na voljo. Viskoznost: Ni podatka. Eksplozivne lastnosti: ni podatkov. Oksidativne lastnosti: Ni podatkov. 9.2 Drugi podatki: Ni podatkov.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Dejavnost: Stabilno pri normalnih pogojih uporabe. 10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno pri normalnih pogojih uporabe. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Nevarne reakcije ne pride v prevoz ali shranjevanje normalnih pogojih. Porazdelitev materiala je lahko v stiku z nezdružljivih snovi. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: visoka temperatura. 10.5 Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti, močne kisline. 10.6 Nevarni produkti razgradnje: V času izgorevanja, strupeni hlapi.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: a) akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev. b) jedkost / draženje kože: Draži kožo. c) hude poškodbe oči / draženje: Draži oči. d) preobčutljivost pri vdihavanju ali kožo: Lahko povzroči alergijski odziv kože. e) mutageni učinki na reproduktivne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev f) rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev. g) reproduktivno toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev. h) strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev. i) strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev. j) Nevarnost pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov, niso izpolnjena merila za razvrstitev.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 12.1 Strupenost: Izdelek je razvrščen kot nevaren za okolje. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 12.2 Obstojnost in razgradljivost: Ni biološko razgradljivo. 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni. 12.4 Mobilnost v tleh: Lahko se absorbira v tla. 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov. 12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

- ODSTRANJEVANJE 13.1 Metode ravnanja z odpadki: 13.1.1 Priporočila za pripravo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. To ni mogoče odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo. 13.1.2 Priporočila za odpadne embalaže: predelava / odstranitev odpadne embalaže, izvedene v skladu s veljavnimi predpisi. Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, so se odstranijo kot materiala.

- TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: 9, PGIII ADR/RID: omejene količine; LQ7 UN/ID št.: 3082 Ime in opis: Ekološko nevarna substanca, tekočina, n.o.s ( bisphenol ) Transport po morju IMDG/IMO: Razred: n.a. UN/ID št.: n.a. Zračni transport ICAO/IATA: Razred: n.r. UN/ID: n.a. Ime in opis: n.a.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1 zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali mešanica: Zakon z dne 25. februarja 2011. Na kemičnih snovi in ​​njihovih zmesi (Dz. U. št 63, točka. 322) Uredba ministra za zdravje z dne 10. avgusta 2012. Za merilih in razvrščanju kemičnih snovi kemikalije in njihove zmesi (UL Poz.1018) Uredba ministra za zdravje z dne 20. aprila 2012. Pri označevanju kemičnih snovi in zmesi nevarno in nekaj zmesi. (Dz. U. poz. 445) Uredba Ministrstva za delo z dne 23. junija 2014. V primeru mejnih vrednosti koncentracij škodljive za zdravje v delovnem okolju (Dz. U. št 0, pos. 817) Vlada izjava z dne 16. januarja 2009. V primeru začetka veljavnosti sprememb prilog A in B Evropska o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), podpisan v Ženeva 30. septembra 1957 (Dz. U. št 27, točka. 162) Uredba ministra za gospodarstvo z dne 21. decembra 2005. V primeru bistvenih zahtev za varstvo rastlin posameznik (Dz. U. št 259, točka. 2173) 1907/2006 / ES, Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju Kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45 / ES ter razveljavitvi Uredba Sveta (EGS) št 793/93 in št 1488/94 kot tudi Direktiva Sveta 76/769 / EGS in Direktivo Komisije 91/155 / EGS, 93/67 / EGS, 93/67 / EGS, 93/105 / ES in 2000/21 / ES, kakor je bila spremenjena. d 1272/2008 / ES Uredba Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008. Pri razvrščanju, označevanju in pakiranju subastance ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi Direktive 67/548 / EGS in 1999/45 / ES in o spremembi Uredbe (ES) št 1907/2006 1999-1945 / ES Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999. V predpis o približevanju zakonov in drugih predpisov zakonov in drugih predpisov o pravicah države, ki so v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarne pripravke. 790/2009 / ES Uredba Komisije z dne 10. avgusta 2009. Prilagoditev tehničnemu nakowo napredku Uredba Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št 1272/2008 z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. 2006/12 / ES Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih 94/62 / EC Europejskigo parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži. 15.2 Ocena kemijske varnosti: Proizvajalec ni naredila oceno kemijske varnosti za izdelek.

- DRUGE INFORMACIJE Informacije, ki jih vsebuje posledica trenutnega stanja znanja in izkušnje pri uporabi izdelka. Podatki o tem Izdelek je izkazalo, da vključujejo varnostne zahteve in ne zagotavljajo njegove lastnosti Delodajalec je dolžan obvestiti vse zaposlene, ki imajo stik z vsemi nevarnostmi in osebna zaščita, navedene v tem varnostnem listu. Ta varnostni list, ki temelji na varnostnih listih delov in stanja proizvajalca. Pred delom z izdelkom morate biti seznanjeni z varnostnimi pravili za obravnavo kemikalije, in zlasti sprejme se ustrezno usposabljanje na delovnem mestu. Stavki uporabljeni v varnostnem listu: R22-Zdravju škodljivo pri zaužitju. R38-Draži kožo. R36 / 38- Draži oči in kožo. R52 / 53 - Strupeno za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje H302- Škodljivo pri zaužitju. H315 - Draženje kože. H319- Draži oči. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Xn- Zdravju škodljivo Xi - Dražilno Draž. oči 2- draženje oči, skup. 2 Aquatic Chronic 3 -. Nevarno za vodno okolje, mačka Chronic, kategorija 3 Draži kožo 2 - draženje kože, cat.2 Akutna Tox .4-Akutna strupenost, cat.4 Klasifikacija in metode za razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP) Oči draž.2, H319 - razvrstitev v skladu z izračunom Draž. koža 2, klasifikacija H315- v skladu z metodo izračuna. Aquatic Chronic 3, H412- razvrstitev v skladu z metodo izračuna. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Amtra, Poljska Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Amtra, Poljska. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.