Datum izdaje: 4 MAR 2001

Datum tiskanja: 18 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PIT CREWS CHOICE (LEPILO IN TESNILNA MASA) Kataloška številka: 25831 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA sredstvo za lepljenje in tesnenje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | 1-10 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zaužitje etanola lahko povzroči omotico, omedlevico, zaspanost, zmanjšano zavedanje, depresijo, evforijo, trebušne bolečine, slabost, bruhanje, izgubo koordinacije in komo. Vdihavanje: Lahko draži dihala. Lahko povzroči depresijo centralnega živčnega sistema. Stik s kožo: Lahko draži kožo. Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost koži lahko povzroči sušenje in razmastitev kože. Povzroča rdečico. Stik z očmi: Lahko draži oči. Povzroča rdečico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z obilo vode. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 93C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Material lahko zagori pri temperaturi nad 93C. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Posode hladite z vodo. Voda je za gašenje požara neučinkovita. Nevarni produkti izgorevanja: monomeri akrila, amoniak, ogljikov dioksid

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: ni posebnih zahtev Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite čim več razlite snovi in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Ostanek lahko počistite z milom in vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in z očmi. Ne vdihujte hlapov. Skladiščenje: Hranite na temperaturi pod 38C. Ne pustite, da zmrzne.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1000 ml/m3, 1880 mg/m³ ACGIH; 1000 ml/m3, 1900 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošna ventilacija zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti odobrene respiratorje. Zaščita rok: Rokavice iz neoprena, gume ali butil gume. Zaščita oči: Varnostna očala s stranskimi ščiti ali kemično varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela pasta z vonjem po amoniaku pH: 7,3 Vrelišče: približno 100C Plamenišče: 93C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Amoniak spodnja eksplozivna meja: 16,0 zgornja eksplozivna meja: 25,0 Etanol: spodnja eksplozivna meja: 3,3 zgornja eksplozivna meja: 19,0 Parni tlak (mmHg): približno 20 mm Hg Specifična teža (H20=1): 1,05 Topnost v vodi: topno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 4,99% po teži; 52,4 g/l

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: Ne izpostavljajte vročini ali temperaturam nad 49C. Nezdružljive snovi: kisline, močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: monomeri akrila, amoniak, ogljikov dioksid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI dermalno več kot 2000 mg/kg oralno več kot 5000 mg/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.