Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 10.7.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime HIGH TEMP METAL REPAIR COMPOUND (VISOKO-TEMPERATURNO SREDSTVO ZA POPRAVILO KOVINSKIH DELOV) Kataloška številka: 26346 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA visoko-temperaturni kit za popravilo kovinskih delov - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kalijeva sol, silicijeve kisline | 40-60 | 1. 215-199-1 2. 1312-76-1 3. | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Pri zaužitju draži želodec. Zmerno strupeno pri zaužitju. Draži usta, grlo in povroča slabost. Vdihavanje: Prah, ki nastane pri obdelovanju je dražilen pri vdihavanju. Stik s kožo: Povzroči lahko draženje in rdečenje kože. Stik z očmi: Povzroči lahko draženje rdečenje oči. Opozorilo: Že obstoječe pljučne in dermatološke bolezni se lahko poslabšajo pri prekomerni izpostavitvi proizvodu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Spijte 1-2 kozarca vode ali mleka, da razredčite zaužito snov in izzovite bruhanje. Ne dajajte tekočine ali izzovite bruhanja pri nezavestni osebi ali če ima ponesrečenec krče. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a. Sredstva za gašenje: uporabljajte primerna sredstva za omejitev ognja Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: nobene Posebna varovalna oprema: Gasilci naj uporabljajo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dražilni hlapov, vodik

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: ni posebnih zahtev Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite čist material, onesnažen material pometite ali z lopato odstranite v primerno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in z očmi. Ne nosite kontaktnih leč. Ne vdihujte hlapov. Skladiščenje: Hranite na temperaturi med 7°C in 35°C. Ne pustite posod zmrzniti.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti dodatno mehansko prezračevanje. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisani dihalni aparat. Zaščita rok: gumijaste ali plastične rokavice Zaščita oči: zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: siv kit brez vonja pH: n.a. Vrelišče: 99°C Plamenišče: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1,54 Topnost v vodi: 30-50% Gostota hlapov (zrak=1): 0,6 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: jih ni Nezdružljive snovi: kovine kot so aluminij, pločevina, cink v alkaličnem okolju Nevarni produkti razkroja: dražilni hlapi, vodik Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex Inc., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.