Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                    Datum izdaje: 10.6.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime TURSCHLOSSENTEISER 50 ml (ODMRZOVALEC ZA KLJUČAVNICE) Kataloška številka: 330224 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA odmrzovalec - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | 78 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 |
| Etandiol | 5 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | ##### Xn | R22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Etanol lahko draži kožo, oči in dihala ter narkotično deluje. Po uporabi se lahko pojavi kašelj ter pečenje oči. Pri izpostavljenosti večjim količinam lahko pride do slabosti, bruhanja, glavobola, vrtoglavice in motenj orientacije. Pri močnejši aspiraciji lahko nastanejo poškodbe pljuč.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj izpirajte usta ter poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Premočene dele obleke takoj odstranite. Prizadeto kožo takoj sperite z veliko vode Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, takoj pokličite zdravnika. Zavarujte nepoškodovano oko ter odstranite kontaktne leče.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 405°C Sredstva za gašenje: prah, vodna megla, CO2 (manjši požar), pena in voda (večji požar) Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Gorečo embalažo hladite z vodo ter preprečite, da snov ne izteče v kanalizacijo zaradi nevarnosti eksplozije. Odstranite vse vire vžiga pri iztekajočih proizvodih, ki še ne gorijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte možnost požara. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Manjše količine sperite z veliko vode. Večje količine počistite z absorbcijskim materialom npr. peskom ter odstranite v zaprte označene sode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stresanje ali špricanje. Zaščitite pred toploto. Poskrbite za ustrezno prezračevanje, kajti plini so lahko eksplozivni. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Skladiščenje: Skladiščite v vakuumsko zaprti in originalni embalaži. Hranite ločeno od gorljivih snovi. Hranite ločeno od hrane, pijač in krmil.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1000 mlm3 (1900 mlm3 ) Zaščita telesa: lahka zaščitna obleka z B-predpasnikom Zaščita rok: zaščitne rokavice Zaščita oči: zaščitna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: tekočina z vonjem po alkoholu pH: 6,9-7,3 Vrelišče: od 78,4C Plamenišče: 405C Stopnja vnetljivosti: 21C Točka strjevanja: -70C Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 3,0 Vol % zgornja eksplozivna meja: 12% Parni tlak: 59 mbar pri 20C Relativna gostota: 0,89 +- 0,02 g/cm3 pri 20C Topnost v vodi: topno Viskoznost: 11 sec DIN 4mm/20C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: silovito reagira z močnimi oksidacijskimi sredstvi in z zemeljskimi kovinami Nevarni produkti razkroja: jih ni

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI LDLO (oralno) 6000 mg/kg LD50 (oralno, podgana) 7060 ml/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Pripravek je 99% biološko neoporečen. Točkovanje za akutno toksičnost: za sesalce 1, za ribe 2,0 in za bakterije 2,2 (7 skupin: 1 skupina so snovi z malo škodljivimi snovmi, v skupini 7 so zelo nevarne snovi) Skupina nevarnosti za vodo: 0

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI RID: 3/3 b ADR: 3 3 b UN: 1170 Izjema v RID Rn 301 a in ADR Rn 2301 a za 0,5l, 1l in 3l posode (mejna količina)

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F Lahko vnetljivo Stavki R: R11 Lahko vnetljivo Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hranit ločeno od virov vžiga-ne kaditi. S29 Ne izprazniti v kanalizacijo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Fro Clean GmbH, Avstrija. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.