Datum tiskanja:	31.7.2026                                                        Revidirana izdaja: december 2002

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime FRIO® SCHEIBENKLAR SOMMER (Tekočina za vetrobransko steklo) Kataloška številka: 570962 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo, namenjeno čiščenju vetrobranskega stekla. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Etanol | 10 – 15% | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | F | R11 |
| Etandiol | <1% | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | Xn | R22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Pri močnejši aspiraciji lahko pride do poškodb pljuč. Stik s kožo: Lahko vpliva dražilno. Stik z očmi: Lahko vpliva dražilno na očesno sluznico. Vdihavanje: Lahko draži dihalne poti in povzroča suh kašelj. Učinki pri izpostavljenosti velikim količinam: Lahko pride do skelenja v očeh, težkega dihanja, glavobola, slabosti, bruhanja, omotice in motenj v koordinaciji.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Izperite usta in poskušajte izzvati bruhanje. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Takoj odstranite onesnaženo obleko in operite izpostavljeno mesto z velikim količinami vode. - Vdihavanju: Pri vdihanih večjih količinah umaknite žrtev svež zrak in ji zagotovite dovolj miru. - Stiku z očmi: Takoj sperite oči z obilo tekoče vode. Odstranite kontaktne leče in takoj zavarujte drugo, nepoškodovano oko.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >24oC (T.C.C.) Primerna sredstva za gašenje: Za manjše požare uporabite suhe kemikalije, vodni razpršilec ali CO2. Za gašenje večjih pa peno ali vodo. Posebna gasilska procedura: Hladite izpostavljene posode z vodnim razpršilcem, saj se lahko zaradi vročine razpočijo. Zavarujte odtekajočo vnetljivo tekočino, čeprev še ne gori. Navedba posebnih nevarnosti: Zaprta posoda lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka ob visokih temperaturah. Ostankov proizvoda ne izprazniti v kanalizacijo – nevarnost eksplozije.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Večje razlitje poberite z absorbcijskim materijalom, npr. z peskom, in ga odstranite v zaprte, označene posode. Manj količine temeljito splaknite z veliko, najmanj 10-kratno količino vode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri ravnanju se izognite razlitju in pršenju. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Hranite v dobro zaprto originalni embalaži. Hranite proč od vročine pri dobrem prezračevanju, saj so hlapi lahko eksplozivni. Hranite proč od hrane in pijače.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1900 mg/m3 1000 ml/m3 Etandiol 26 mg/m3 10 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Pri primernem prezračevanju ni potrebna. Zaščita rok/kože: Lahka zaščitna delovna obleka, kot npr. predpasnik. Material, iz katerega so rokavice, mora biti nepropusten in odporen na proizvod. Zaščita oči: Zaščitna očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Zelena tekočina z blagim vonjem po alkoholu. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 6,9 – 7,3 Vrelišče: >78,4ºC Točka strjevanja: -40ºC Plamenišče: >24oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: 415ºC Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna mera: 2,0% Volumna Zgornja eksplozivna meja: 11% Volumna Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: 52 mbar pri 20ºC Relativna gostota: 0,98 +/- 0,02 g/cm3 pri 20ºC Topnost v vodi: poplnoma topno Viskoznost: 11 secDIN 4mm/20 ºC

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Zajeda se v materiale, občutljive na alkohol. Močno reagira z močnimi oksidatorji in alkaliji – zemeljskimi alkalijskimi kovinami pri zdrušitvi z vodo. Nevarni produkti razkroja: Niso znani. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Pri stiku s kožo: Lahko pride do draženja Pri stiku z očmi: Draži očesno sluznico Pri intenzivnem vdihavanju: Narkotično učinkovanje, vrtoglavica, glavobol Pri zaužitju: Bruhanje, motnje v koordinaciji; pretirano zaužitje lahko pomeni tudi življenjsko nevarnost. LDLO (oralno) 6000 mg/kg LD50 (oralno, podgana) 7060 ml/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Pripravek je 99% biološko razgradljiv. (OECD) Ocene akutne toksičnosti: proti suktorijem 1, proti ribam 2,0, proti bakterijam 2,2 Razred nevarnosti vodam: 1

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI ADR/RID razred: Razred 3 UN 1170 Etanol Razredna koda: F1 Pakirna grupa: III Omejene količine LQ7 (notranje pakiranje do max.5 L / posodo, transportna kol. na posodo max. 45 litrov)

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda JLC Chemie, Avstrija. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.