Datum izdaje: 24 JUN 2003

Datum tiskanja: 26 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WYNN'S HIGH PERFORMANCE LUBRICANT SUPPLEMENT (OLJNI DODATEK ZA MENJALNIKE IN DIFERENCIALE) Kataloška številka: 59420, 59403 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA dodatek za menjalnike - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje) | 70-80 | - 64742-58-1 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Povzroči lahko rahlo draženje prebavil, neugodje, slabost, bruhanje. Vdihavanje: Hlapi, ki nastanejo pri povišani temperaturi, lahko dražijo dihala. Stik s kožo: Draži kožo. Dolgotrajen stik lahko povzroči rdečico, razmastitev kože pri občutljivejših posameznikih. Stik z očmi: Rahlo draži oči pri neposrednem stiku.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Spijte 2-3 skodelice vode ali mleka. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 270°C Sredstva za gašenje: peno, vodno razpršilo, CO2 ali suha kemična sredstva. Posebne nevarnosti: glej nevarne produkte izgorevanja Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dim in toksični hlapi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite razlitju vstop v kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in očmi. Porabite celotno vsebino. Skladiščenje: Posode hranite zaprte. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje) 5 mg/m3 ACGIH MDK 5 mg/m³ OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščita rok: Uporabljajte gumijaste, plastične rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rjava tekočina z blagim vonjem po žveplu pH: n.a. Vrelišče: 288C Plamenišče: 270°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): 0,1 Specifična teža (H20=1): 0,881 @ 15,6C Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): 1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 1

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: vročina, ogenj Nezdružljive snovi: močni oksidatorji Nevarni produkti razkroja: CO, žveplovov oksid, dušikov oksid in fosfor Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI oralno LD50 (podgana): 5000 mg/kg koža LD50 (zajec): 2000 mg/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Wynn Oil Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.