Datum tiskanja: 	31.7.2026                                                                                     Datum izdaje: 8.1.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PYRAMID GASKET SHELLAC (TESNILO) Kataloška številka: 5P-2 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA tesnilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| propan-2-ol | 29.37 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F, Xi | R11-36-67 |
| kolofonija | 67.78 | - 232-475-7 - 8050-09-7 3. 650-015-00-7 | ##### Xi | R43 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni podatkov Vdihavanje: začasna omotica, glavobol, slabost. Simptomi izginejo, ko izpostavitev preneha Stik s kožo: lahko draži Stik z očmi: lahko draži, ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči dermatitis

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z vodo najmanj 15 minut. Pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 13°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Voda je za gašenje neprimerna, lahko pa se uporabi za hlajenje sosednje embalaže. Posebne nevarnosti: Hranite proč od vročine, isker in ognja. Hlapi lahko povzročijo nenaden ogenj. Hlapi lahko eksplodirajo. Posebna varovalna oprema: Za gasilce je priporočena uporaba dihalnih aparatov.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vire vžiga in prezračite prostor. Zagotovite potrebne dihalne aparate. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Večja razlitja zajemite z orodjem, ki ne povzroča isker. Manjša razlitja počistite z absorbcijskim materialom. Izognite se uporabi plastičnega kontejnerja, da preprečite nastanek statične elektrike. Omejite prosti pad na nekaj centimetrov, da preprečite statične iskre. Odstranite v zunanjo zaprto posodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne vdihavajte razpršenih meglic! Meglice so vnetljive! Skladiščenje: Hranite v hladnih prostorih proč od virov vročine, isker in ognja. Ne režite, luknjajte ali varite prazne embalaže ali v njeni bližini.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: propan-2-ol 400 ml/m3 OSHA PEL 400 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: uporabljajte lokalno ventilacijo, če se koncentracija hlapov dvigne nad spodnjo eksplozivno mejo Zaščita dihal: uporabljajte dihalne aparate Zaščita rok: neoprenske gumijaste rokavice Zaščita oči: varnostna očala ali očala s stranskimi ščiti Zaščita na delavnem mestu: namestite varnostne umivalnike in prhe

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: barvni material z vonjem po alkoholu pH: n.a. Vrelišče: 83°C do 100°C Plamenišče: 13°C Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 2,00% zgornja eksplozivna meja: 12,00% Specifična teža (H20=1): 1.043 WPG Parni tlak (mm Hg): 33 Topnost v vodi: 31.9 % topnost Gostota hlapov (zrak=1): težje od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot butil acetat

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: alkalni materiali, amini, močni oksidacijski agenti Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Elibon International Group, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.