Datum izdaje: 15.5.2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime METALLIC CAR POLISH (LOŠČILO ZA METALIK AVTOLAKE) Kataloška številka: 613800 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA loščilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo | 15-30 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| loščilo | 15 | 1. 2. 3. | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| 2-butoksietanol | 5 | - 203-805-0 - 111-76-1 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna in/ali kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Lahko je škodljivo pri zaužitju. Kronični učinki niso znani. Zaužitje: Pri zaužitju ne izzivati bruhanja. Vdihavanje: Pri normalni uporabi ni nevarnosti. Prekomerna izpostavitev bi lahko povzročila glavobol in omotico. Stik z očmi: Preprečite stik z očmi, proizvod je lahko dražilen.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če težave z dihanjem trajajo dalj časa pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z vodo najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 52°C Sredstva za gašenje: pena, CO2, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Z vodo ohladite posode izpostavljene ognju. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte zaščitno obleko in dihalne aparate.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Pozor: Razlit material je spolzek. Po čiščenju dobro umijte roke. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: ni podatkov

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: ni podatkov Skladiščenje: Izognite se preveliki temperaturi ali zmrzovanju.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard-topilo 500 ml/m3 Loščilo 10 mg/m³ Zaščita dihal: Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščita rok: Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščita oči: Preprečite stik z očmi.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: svetlo modra neprozorna krema pH: 8,9 Vrelišče: n.a. Plamenišče: 52C Specifična teža (H20=1): 1 Topnost v vodi: topna % hlapnosti: 84

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: ni podatkov Nevarni produkti razkroja: Pri gorenju lahko v nizkih količinah nastanejo dušikovi oksidi in hlapi amoniaka.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Northen Labs, INC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.