Datum izdaje: 24 NOV 2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LUBRIGUARD DEXRON III / MERCON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (OLJE ZA AVTOMATSKE MENJALNIKE) Kataloška številka: 70-2544, 70-2425, 70-2548, 70-2550, 70-2599 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA olje za avtomatske menjalnike - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Difenilamin | 0,5 | - 204-539-4 - 122-39-4 - 612-026-00-5 | ##### T, N | R23/24/25-33-50/53 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | mešanica | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-0-6 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | mešanica | - 265-159-2 - 64742-56-9 - 649-469-00-9 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | mešanica | - 265-158-7 - 64742-55-8 - 649-468-00-3 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | mešanica | - 265-157-1 - 64742-54-7 - 649-467-00-8 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, rafinirana s topilom | mešanica | - 265-098-1 - 64741-97-5 - 649-458-00-9 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zaužitje lahko povzroči slabost, bruhanje in drisko. Majhne količine proizvoda aspirirane v pljuča lahko povzročijo blago do hudo poškodbo pljuč, možno celo smrt. Vdihavanje: Zaradi nizkega parnega tlaka je vdihavanje proizvoda pri normalnih temperaturah malo verjetno. Vdihavanje oljnih meglic ali hlapov lahko povzroči draženje nosu, grla in zgornjih dihal. Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost oljnim meglam lahko povzroči kapljično nalaganje, nastanek oljnega granuloma, vnetje in povečano tveganje okužbe. Stik s kožo: Draži. Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči alergične reakcije, lahko izsuši in/ali razmasti kožo. Stik z očmi: Draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 179°C Sredstva za gašenje: suha kemična sredstva, pena, CO2, vodna megla. Uporabite vodo za hlajenje ognju izpostavljenih posod in za zaščito osebja. če se razlitje še ni vžgalo, uporabite vodni sprej za razkrpitev hlapov in splahnjevanje razlitja. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Direktni vodni sprej lahko povzroči penjenje ali škropljenje. Posebne nevarnosti: Proizvod je nevnetljiva naftna mešanica. Tekočina lahko zagori pri segrevanju nad temeraturo plamenišča. Megla ali razpšilo sta lahko vnetljiva pod temeraturo plamenišča. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Izogibajo naj se vdihavanju hlapov. Nevarni produkti izgorevanja: magnezij, fosfor, cink, baker, žveplo vključno z vodikovim sulfidom in dušikom, CO2 in CO in ostali ogljikovodiki z nizko molekularno težo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire ognja.Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Vstop na področje razlitja brez zaščitne opreme je prepovedan. Površina lahko postane spolzka po razlitju. Okoljevarstveni ukrepi: Ne dovolite razlitju vstop v javno kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zaustavite točenje, če lahko to naredite brez tveganja. Poberite z negorljivim vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku z očmi. Izognite se vdihavanju megle ali hlapov. Izognite se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu stiku s kožo. Izognite se nastanku oljnih megic. Po uporabi roke dobro umijte. Uporabljajte proizvod ob primernem prezračevanju. Skladiščenje: Ne hranite proizvoda v bližini virov toplote, isker, ognja ali močnih oksidantov. Ne hranite v odprtih ali neoznačenih posodah. Prazne posode lahko vsebujejo ostanke proizvoda (tekočino in/ali hlape), ki so lahko nevarni. Ne stiskajte, varite, brusite, režite, vrtajte proizvoda, saj lahko eksplodira.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: za oljno meglo: 5 mg/m3 Difenilamin: 10 mg/m³ ACGIH TWA 10 mg/m³ OSHA TWA 10 mg/m³ NIOSH TWA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Dodatna ventilacija je potrebna, da se ohrani MDK pod določeno mejo. Zaščita dihal: Pri nastanku megle (segrevanje, pršenje) uporabljajte odobrene organske respiratorje, primerne za oljno meglo. Zaščita rok: Uporabljajte neprepustne rokavice in pri dolgotrajnem stiku neprepustno obleko. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala s stranskimi ščiti. Pri škropljenju ali nastanku oljne megle uporabljajte kemično varnostna očala ali ščit za cel obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rdeča tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 204C Tališče: n.a. Vnetljivost: nevnetljivo Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža: 0,85-0,88 Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): težja od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: 33,9 cSt @ 40C; 7,10-7,70 cSt @ 100C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izognite se nastanku megle Nezdružljive snovi: močni oksidatorji (peroksid, klor, močne kisline) Nevarni produkti razkroja: žveplov dioksid, fosfor, CO2 in CO in ostali ogljikovodiki z nizko molekularno težo. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Za celoten proizvod ni toksikoloških podatkov. Podatki za : - difenilamin oralno LD50 podgana: 2 gm/kg Oralno LD50 miš: 1750 mg/kg - destilate (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom: oralno LD50 podgana: 15 gm/kg koža LD50 zajec: 5 gm/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Warren Oil Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.