Datum izdaje: 24 NOV 2003

Datum tiskanja: 30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LUBRIGUARD MULTI-PURPOSE LITHIUM EP 2 GREASE (VEČNAMENSKA LITIJEVA MAST) Kataloška številka: 70-2610, 70-2616, 70-2618, 70-2619 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Litijeva mast - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricinusovo olje, hidrogenirano, litijeva sol | 5-20 | - 265-222-4 - 64754-95-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | mešanica | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | ##### T | R45 |
| Oljni ostanki (zemeljsko olje), razvoščeni s topilom | mešanica | - 265-166-0 - 64742-62-7 - 649-471-00-X | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | mešanica | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | ##### T | R45 |
| Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom | mešanica | - 265-090-8 - 64741-88-4 - 649-454-00-7 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: lahko povzroči draženje prebavil, slabost, bruhanje in diarejo. Majhne količine proizvoda aspirirane v pljuča lahko povzročijo manjšo do hujšo poškodbe pljuč, lahko celo smrt. Vdihavanje: Vdihavanje oljnih lahko povzroči draženje nosu, grla in zgornjih dihal. Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavitev oljnim meglicam lahko povzroči kapljično nalaganje, nastanek oljnega granuloma, vnetje ali povečano tveganje za okužbo. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči draženje/dermatitis. Če se material vbrizga pod kožo, lahko povzroči poškodbo tkiva. Stik z očmi: Draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z blagim milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite obleko pred ponovno uporabo. če je proizvod vbrizgan pod kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne čakajte, da se pojavijo simptomi. OPOMBA ZDRAVNIKU: V primeru vbrizganja proizvoda pod kožo mora zdravnik poznati zdravljenje takšne rane; vrez, izpiranje, odstranitev vsega poškodovanega tkiva in obvezovanje odprte rane.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a. Sredstva za gašenje: suha kemična sredstva, pena, ogljikov dioksid. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Voda je lahko neučinkovita pri gašenju, vodni curek lahko razširi ogenj. Vodo uporabljajte za hlajenje ognju izpostavljenih posod. Posebne nevarnosti: Proizvod je nevnetljiva mast. Se ne vname spontano. Če je proizvod izpostavljen ognju se lahko vžge. Pri segrevanju lahko nastanejo strupeni hlapi ali dim. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih. Gasilci se morajo izogniti vdihavanju produktov izgorevanja. Nevarni produkti izgorevanja: Pri nepopolnem izgorevanju lahko nastane ogljik (dim), ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, različni ogljikovodiki, vodikov sulfid, oksidi zinka, strupeni plini, hlapi in trdni ostanki.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Po razlitju so lahko površine spolzke. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Izognite se stiku s kožo in vdihavanju hlapov. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Postrgajte razlit material in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se nastanku oljne megle. Izognite se vduhavanju hlapov, če proizvod uporabljajte pri visokih temperaturah. Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Izognite se stiku s kožo in z očmi. Umijte roke po uporabi in pred jedjo. Pogosto operite delovno obleko. Skladiščenje: Posode hranite tesno zaprte v suhem, dobro prezračevanem prostoru. Ne hranite proizvoda v odprtih, neoznačenih posodah. Hranite proč od močnih oksidantov. Hranite pri temperaturi pod 50C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: za oljno meglo: 5 mg/m3 TWA, 10 mg/m³ STEL za sestavine: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz oz. dihalne aparate. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice, npr. neoprenske. Uporabljajte neprepustni predpasnik in škornje. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala s stranskimi ščiti.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: mast temno jantarjeve barve pH: n.a. Vrelišče: n.a Plamenišče: n.a Vnetljivost: n.aParni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,90 Topnost v vodi: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): 1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot butil acetat

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izognite se prekomerni vročini, nastanku meglic. Nezdružljive snovi: močni oksidatorji Nevarni produkti razkroja: Pri nepopolnem izgorevanju lahko nastane ogljik (dim), ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, različni ogljikovodiki, vodikov sulfid, oksidi zinka, strupeni plini, hlapi in trdni ostanki. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Industrial Lubricants Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.