Datum izdaje: 24 NOV 2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LUBRIGUARD GL-5 GEAR LUBRICANT SAE 80W90 (OLJE ZA MENJALNIKE 80W90) Kataloška številka: 70-2630, 70-2629, 70-2653, 70-2606 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA olje za menjalnike - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 46 | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-007 | ##### T | R45 |
| Oljni ostanki (zemeljsko olje), razvoščeni s topilom | mešanica | - 265-166-0 - 64742-62-7 - 649-471-00-X | ##### T | R45 |
| Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z vodikom | mešanica | - 265-160-8 - 64742-57-0 - 649-470-00-4 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Proizvod je relativno ne-strupen. Zaužitj lahko draži prebavila, povzroča slabost, bruhanje in diarejo. Majhne količine proizvoda aspirirane v pljuča lahko povzročijo blago do hudo poškodbo pljuč, celo smrt. Vdihavanje: Zaradi nizkega pritiska hlapov pri normalni temperaturi in tlaku je vdihavanje malo verjetno. Vdihavanje oljne megle ali hlapov lahko draži nos, grlo in zgornje dihalne poti. Ponavljajoče ali dolgotrajno vdihavanje lahko povzroči kapljično nalaganje, vnetje in povečano tveganje za okužbo. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči draženje/dermatitis in alergijo. Stik z očmi: lahko draži.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko.Takoj sperite kožo z milom in vodo. Onesnaženo obleko operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. OPOMBA ZDRAVNIKU: Pri zaužitju je nevarnost pljučne aspiracije, zdravite glede na simptome.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 198°C Sredstva za gašenje: vodni sprej, suha kemična sredstva, pena ali CO2. Z vodo ohladite posode izpostavljene ognju. Če se razlitje še ni vžgalo, uporabite vodo za odstranitev hlapov in razlitja proč od virov vžiga. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Direktni vodni curek lahko povzroči penjenje in špricanje. Posebne nevarnosti: Proizvod je nevnetljiva mešanica natnih destilatov. Če se proizvod segreje nad točko plamenišča, nastanejo vnetljivo hlapi, ki lahko gorijo na prostem ali eksplodirajo v zaprtih prostorih, če so izpostavljeni virom vžiga. Meglice ali rapršilo lahko zagorijo pod normalno točko plamenišča. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: CO2, CO, ogljikovodiki z nizko molekularno težo, žveplovi in dušikovi oksidi, fosorjevi oksidi, silikati in formaldehid.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Zaustavite točenje, če lahko to naredite brez tveganja. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Osebam brez zaščitne opreme je vstop na področje razlitja prepovedan. Odstranite vse vire vžiga. Področje razlitja lahko postane spšolzko. Okoljevarstveni ukrepi: Ne dovolite razlitju vstop v javno kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z ne gorljivim vpojnim materialom kot je pesek ali zemlja. n odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku z očmi. Izognite se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu stiku s kožo. izognite se nastanku oljne megle. Po uporabi dobro umijte roke. Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Skladiščenje: Ne shranjujte v bližini vročine, isker, ognja ali močnih oksidantov. Ne shranjujte v odprtih ali neoznačenih posodah. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda (tekočino in/ali hlape) in so lahko nevarne. Ne stiskajte, režite, varite, brusite, vrtajte ali izpostavljajte proizvoda virom vžiga, saj lahko eksplodira.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: za olno meglo: 5 mg/m3 OSHA za sestavine: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabljajte dodatno prezračevanje. Zaščita dihal: Pri nastanku oljne megle uporabljajte predpisane organske respiratorje. Zaščita rok: Uporabljajte neprepustne rokavice pri dolgotrajnem stiku. Če je stik neizogiben, uporabljajte oljno-neprepustno obleko. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala. Pri nastanku megle uporabljajte kemično varnostna očala ali ščit za obraz.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 198C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,98 @ 16°C Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: 130 cSt @ 40°C; 13,8 cSt @ 100°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izognite se nastanku megle Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: CO2, CO, ogljikovodiki z nizko molekularno težo, žveplovi in dušikovi oksidi, fosorjevi oksidi, silikati in formaldehid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Warren Oil Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.