Datum izdaje: 27 SEP 2001

Datum tiskanja: 17 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime DECAL & PAINT STRIPPER (ODSTRANJEVALEC REKLAMNIH NALEPK IN BARVE) Kataloška številka: 80577 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA odstranjevalec reklamnih nalepk in barve - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diklorometan | 55-65 | - 200-838-9 - 75-09-2 - 602-004-00-3 | ##### Xn | R40 |
| Ksilen | 1-10 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R10-20/21-38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo pri zaužiju. Zaužitje lahko povzroči tudi slabost in omamljenost s slabostjo, zaspanostjo in nezavestjo. Povzroči lahko depresijo centralnega živčnega sistema. Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost raztopinam lahko povzroči trajno poškodbo možganov in živčnega sistema. Simptomi vključujejo utrujenost, težave pri koncentraciji, nemir, depresijo, hitre spremembe razpoloženja in izgubo kratkoročnega spomina. Dolgotrajna izpostavljenost lahko učinkuje na jetra in ledvice in lahko vpliva na centralni živčni sistem. Metilen klorid vpliva na kardiovaskularni sistem Vdihavanje: Škodljivo pri vdihavanju. Lahko draži dihala. Hlapi so anestetični pri visokih koncentracijah. Vdihavanje visoke koncentracije metilen klorida je v daljšem obdobju povzročil raka pri laboratorijskih živalih. Namerno vdihavanje koncentriranih hlapov je lahko škodljivo ali smrtonosno. Stik s kožo: Lahko draži kožo. Povzroča rdečico. Stik z očmi: Lahko draži oči. Povzroča rdečico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: manj kot -18C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Posoda je pod pritiskom. Ne izpostavljajte temperaturam nad 49C. Uporabljajte opremo ali ščite za zaščito osebja pred razpočenjem posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Uporabite opremo ali ščite za zaščito posod pred počenjem. Posode hladite z vodo. Voda je za gašenje požara neučinkovita. Nevarni produkti izgorevanja: vodikov klorid, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posoda za odpadke. Ostanek lahko počistite z acetonom.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in z očmi. Ne uporabljajte v bližini vročine, isker in ognja. Ne vdihavajte hlapov. Pri izpostavljenosti visoki koncentraciji hlapov takoj zapustite področje. Namerno vdihavanje koncentriranih hlapov je lahko nevarno ali smrtonosno. Umijte roke pred jedjo, pitjem, žvečenjem, uporabo tobaka ali uporabo stranišča. Skladiščenje: Hranite proč od vročine, isker in ognja. Hranite na temperaturi pod 49C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Diklorometan 50 ml/m3, 147 mg/m³ ACGIH; 25 ml/m3, 125 ml/m³ STEL OSHA Ksilen 100 ml/m3, 434 mg/m³ ACGIH; 100 ml/m3, 435 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti odobrene respiratorje. Zaščita rok: Gumijaste ali plastične rokavice. Zaščita oči: Varnostna očala s stranskimi ščiti ali kemično varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra tekočina z vonjem po raztopini pH: n.a. Vrelišče: 0 do 202C Plamenišče: manj kot -18C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1,0 zgornja eksplozivna meja: 12,7 Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,97 Topnost v vodi: nič Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): hitreje od etra Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 33,3% po teži

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: Ne izpostavljajte temperaturam nad 49C. Hranite proč od vročine, isker in ognja. Nezdružljive snovi: aktivne kovine Nevarni produkti razkroja: vodikov klorid, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2.1 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: III IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: manj kot -18C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R12 Zelo lahko vnetljivo Stavki S: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.