Datum izdaje: 8 MAR 2001

Datum tiskanja: 17 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime FORM-A-SEAL LEAK REPAIR (SREDSTVO ZA TESNENJE MOTORJA V SPREJU) Kataloška številka: 82096 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA tesnilno sredstvo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 25-35 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | ##### F,Xi | R11-36-66-67 |
| Toluen | 10-20 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | ##### Xn | R20 |
| Ksilen | 1-10 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R10-20/21-38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Nevarnost aspiracije pri zaužitju. Povzroči lahko depresijo centralnega živčnega sistema. Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost raztopinam lahko povzroči trajno poškodbo možganov in živčnega sistema. Simptomi vključujejo utrujenost, težave pri koncentraciji, nemir, depresijo, hitre spremembe razpoloženja in izgubo kratkoročnega spomina. Vdihavanje:. Lahko draži dihala. Namerno vdihavanje koncentriranih hlapov lahko poškoduje pljuča, jetra ali ledvice. Prekomerna izpostavitev lahko povzroči omotičnost, vrtoglavico, glavobol, slabost in v ekstremnih primerih nezavest in depresijo dihal. Stik s kožo: Lahko draži kožo. Stik z očmi: Lahko draži oči. Lahko povzroči rdečico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Žrtvi dajte dva kozarca vode. Ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z obilo vode. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: manj kot -18C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Posoda je pod pritiskom. Ne izpostavljajte temperaturam nad 49C. Uporabljajte opremo ali ščite za zaščito osebja pred razpočenjem posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Uporabite opremo ali ščite za zaščito posod pred počenjem. Posode hladite z vodo. Voda je za gašenje požara neučinkovita. Nevarni produkti izgorevanja: niso pričakovani

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in z očmi. Ne uporabljajte v bližini vročine, isker in ognja. Ne luknjajte ali sežigajte posod. Pogasite plamene, ugasnite luči in radiatorje. Ne vdihavajte hlapov. Ugasnite vse peči, električna orodja in naprave ter ostale vire vžiga. Namerno vdihavanje koncentriranih hlapov je lahko nevarno ali smrtonosno. Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih. Hlapi se lahko akumulirajo in pri vžigu eksplodirajo. Umijte roke pred jedjo, pitjem, žvečenjem, uporabo tobaka ali uporabo stranišča. Skladiščenje: Hranite proč od vročine, isker in ognja. Hranite na temperaturi pod 49C. Izpostavitev visokim temperaturam lahko povzroči eksplozijo posod.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Aceton 500 ml/m3, 1188 mg/m³ ACGIH; 1000 ml/m3, 2400 mg/m³ OSHA Toluen 50 ml/m3, 188 mg/m³ ACGIH; 200 ml/m3, 300 ml/m³ OSHA Ksilen 100 ml/m3, 434 mg/m³ ACGIH; 100 ml/m3, 435 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti odobrene respiratorje. Zaščita rok: Normalno ni potrebna pri aerosolu. Uporabljajte kemično odporne rokavice pri ponavljajočem stiku s kožo ali če se pojavi draženje. Zaščita oči: Varnostna očala s stranskimi ščiti.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra tekočina z vonjem po raztopini pH: n.a. Vrelišče: 0 do 202C Plamenišče: manj kot -18C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1,0 zgornja eksplozivna meja: 12,8 Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,77 Topnost v vodi: nič Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): hitreje od etra Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 54,4% po teži

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: Ne izpostavljajte temperaturam nad 49C. Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: se ne pričakujejo Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2.1 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: manj kot -18C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R12 Zelo lahko vnetljivo Stavki S: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.