Datum izdaje: 5 JUN 2002

Datum tiskanja: 15 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ULTRA BOND SUPER GLUE GEL (ULTRA BOND SUPER LEPILO-GEL) Kataloška številka: 82318 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4-Dihdroksibenzen | 0,1-0,5 | - 204-617-8 - 123-31-9 - 604-005-00-4 | ##### Xn, N | R22-41-43-50-68 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draži sluznico. Vdihavanje: Ponavljajoča in dolgotrajna izpostavitev hlapom lahko povzroči simptome ne-alergijske astme pri občutljivih osebah. Stik s kožo: Lahko povzroči opekline. Zlepi kožo hitro in močno. Stik z očmi: Draži oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Zaužitje je malo verjetno. Lepilo se strdi in zlepi v ustih. Če se ustnice zlepijo, spirajte z veliko tople vode ter močite in pritiskajte ustnice z notranje strani s slino v ustih, da se odlepijo. Ne potisnite ustnic narazen s silo. Slina bo odlepila lepilo v roku od pol dneva do dveh dni. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite odvečno lepilo. Namočite v toplo, milnato vodo. Lepilo se bo odlepilo od kože v nekaj urah. Lepilo prilepljeno na kožo ne škoduje zdravju. Zlepljeno površino potopite v toplo, milnato vodo. Odlepite zlepljeno površino s pomočjo topega predmeta kot npr. paličke ali čajne žličke. Nato odstranite lepilo s kože z milom in vodo. Ne odlepite kože narazen s silo. Cianoakrilati oddajajo pri strjevanju toploto. V redkih primerih lahko večja kaplja toliko poveča temperaturo, da povzroči opekline. Opekline zdravite po odstranitvi cianoakrilata, ki ga odstranite tako kot je opisano zgoraj. Stik z očmi: V primeru, da so veke zlepljene skupaj ali na očesno zrklo, temeljito spirajte s toplo vodo in prekrijte z gazo. Oko se bo odprlo samo brez dodatnih posegov v 14 dneh brez poškodb. Ne odpirajte oči na silo. V primeru, da pride v oko cianoakrilat, se bo vezal z očesnim proteinom in v presledkih ločil, ponavadi v nekaj urah. To bo povzročilo obdobja solzenja dokler se oko ne očisti. Med tem obdobjem se lahko pojavi dvojni vid in ostali učinki. Ločevanje cianoakrilati in negativni učinki trajajo nekaj ur tudi pri velikih koncentracijah proizvoda v očesu.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 85C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena. Posebne nevarnosti: se lahko polimerizira eksotermično Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dražilni hlapi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Polijte z vodo, da se polimerizira. Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in s kožo. Ne vdihavajte hlapov. Umijte roke pred jedjo in kajenjem. Skladiščenje: Hranite pod temperaturo 24C. Posode hranite zaprte.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 1,4-Dihidroksibenzen 2 mg/m³ ACGIH, 2 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabljajte odobrene respiratorje. Zaščita rok: Predpasnik iz nitrila. Ne uporabljajte bombaža. Gumijaste ali polietilenske rokavice. Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: gel z ostrim, dražilnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 149C Plamenišče: 85C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): manj kot 0,2 @ 24C Specifična teža (H20=1): 1,1 @ 24C Topnost v vodi: se polimerizira Gostota hlapov (zrak=1): približno 3 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 76% po teži; 836 g/l

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: izognite se stiku z oblačili, tkaninami, krpami in tkivom Nezdružljive snovi: pri stiku z vodo, alkoholi, amini in alkalijami se polimerizira Nevarni produkti razkroja: dražilni hlapi Nevarna polimerizacija: se lahko pojavi

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.