Datum izdaje: 30 AVG 2001

Datum tiskanja: 29 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PERMA POXY 4 MIN MULTI-METAL EPOXY-EPOXY RESIN (4 MINUTNO TEKOČE LEPILO ZA KOVINE-EPOKSI SMOLA) Kataloška številka: 84109 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoksi smola | 55-65 | - 25085-99-8 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni podatkov Vdihavanje: Izpostavljenost hlapom ali megli lahko draži dihala, povzroča kašljanje in simptome podobne gripi. Stik s kožo: Draži kožo. Ponavljajoč stik lahko povzroči alergično reakcijo. Stik z očmi: Rahlo draži oči, vendar ne poškoduje očesnega tkiva.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Spijte 1-2 kozarca mleka ali vode in izzovite bruhanje. Ne dajajte ničesar nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 252°C Sredstva za gašenje: CO2 ali suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Vodni sprej uporabljajte za hlajenje ognju izpostavljenih posod. Pri Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: CO, aldehidi, fenoli

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite razlitje v kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se vdihavanju hlapov segretega materiala. Izognite se stiku s kožo in z očmi. Skladiščenje: Varujte pred toploto. Hranite v hladnih, suhih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabljajte dodatno ventilacijo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabljajte odobrene respiratorje. Zaščita rok: Kemično varnostna rokavice. Operite onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: črna tekočina z epoksi vonjem pH: n.a. Vrelišče: več kot 149C Plamenišče: 252°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): n.a. Topnost v vodi: zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 1 Stopnja hlapnosti organskih sestavin: ni Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: prekomerno segrevanje nad 65°C povzroči čez čas degradacijo smole Nezdružljive snovi: kisline, baze, močni oksidanti, amini Nevarni produkti razkroja: CO, aldehidi, fenoli Nevarna polimerizacija: pri visokih temperaturah se samo polimerizira

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.