Datum izdaje: 10.7.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE OEM ANTIFRREEZE/COOLANTl (ANTIFRIZ) Kataloška številka: AF-888 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo proti zmrzovanju - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etandiol | 80-96 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-002-00-X | ##### Xn | R22 |
| 2,2-oksidietanol | 0-8 | - 203-872-2 - 111-46-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Povzroči lahko bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, omotico, zaspanost, neugodje, zamegljen vid, razdražljivost, bolečine v hrbtu, povečano izločanje urina, razpad ledvic. Vpliva lahko na centralni živčni sistem, vključno z nepravilnimi gibanjem oči, krči in komo. Razvijejo se lahko napake srca in pljuč. Zaradi zaužitja etandiola se lahko pojavijo poškodbe ledvic, ki so lahko smrtno nevarne. Poročajo tudi o oslabitvi obraznih mišic, poslabšanju sluha in težave pri požiranju med poznimi stadiji težke zastrupitve. Vdihavanje: Vdihavanje meglic lahko povzroči razdraženost nosu in grla z glavobolom. Visoka koncentracija hlapov, ki nastanejo pri segrevanju materiala na slabo prezračevanem delovnem mestu, lahko povzroči slabost, bruhanje, glavobol, omotico ter motnje v vidu. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči dermatitis. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali meglice lahko povzročijo bolečine v očeh z vnetjem očesne veznice, kar se kaže kot prekomerna rdečica. Resne poškodbe roženice niso verjetne. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Dolgo ali ponavljajoče vdihavanje lahko povzroči poškodbe centralnega živ;nega sistema, še posebej omotico in sunkovito gibanje oči. Dolg ali ponavljajoč stik s ko{o lahko povzroči senzibilizacijo kože in dermatitis. Etandiol povzro;a prirojene napake-ugotovljeno na testnih živalih (glej poglavje 11).

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja pri nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če kemikalija prodre skozi obleko, jo odstranite in sperite kožo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. OPOMBA ZDRAVNIKU: Glavni strupen učinek etandiola pri zaužitju je poškodba ledvic in zastrupitev prebavil. Etanol deluje kot protistrup in alhko ob zgodnji uporabi prepreči nastajanje nefrotoksične presnove etandiola v jetrih. Čimprej je potrebno doseči in obdržati stopnjo 100 mg/dl etanola v krvi. Priporoča se intravenozno dodajanje etanola. Lahko je potrebna hemodializa. 4-metilpyrazol, potencialni inhibitor ali alkoholni dehidrogenator se uporablja za zmanjšanje metaboličnih posledic pri zastrupitvi z etandiolom. Dodatna zdravila, ki lahko zmanjšajo različne posledice zaužitja etandiola so thiamione in pyrodixin. Posledice zaužitja etandiola so lahko tudi težave s pljuči, potreben je vzpodbujevalnik dihanja z mehansko ventilacijo. V poznejših stadijih zastrupitve z etandiolom se lahko pokažejo poškodbe možganskega živčevja (poročajo o vpletenosti sedmega, osmega in devetega možganskega živca), kar se kaže v obojestrenski obrazni paralizi, oslabljenem sluhu in disphagii.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 123°C T.C.C. Sredstva za gašenje: Pri večjih požarih uporabite alkoholno ali večnamensko peno. Pri manjših požarih uporabite vodno razpršilo, CO2 ali suhe kemikalije. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Močan curek vode ali pene usmerjen v vročo, gorečo tekočino lahko povzroči penjenje. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiž;ene kemikalije. Ognja ne smejo škropiti neposredno. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne pijte antifriza ali raztopine-škodljivo ali smrtonosno pri zaužitju. Preprečite stik z očmi in daljši ali ponavljajoč stik s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov ali meglic. Po uporabi temeljito umijte izpostavljeno kožo z milom in vodo. Skladiščenje: Ne shranjujte v odprtih ali neoznačenih posodah. Hraniti ločeno od virov vžiga in toplote. Ne uporabljajte posod ponovno, razen,če so primerno očiščene. V praznih posodah so ostanki proizvoda, ki so lahko nevarni, zato ne režite, vrtajte, varite ipd. posod, tudi če so prazne.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etandiol 100 mg/m3 strop ACGIH MDK 2,2-oksidietanol ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice, npr. neop[renske ali PVC, kjer je možen stik s kožo. Zaščita oči: Uporabljajte zažčitna očala, če obstaja možnost škropljenja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: oranžna tekočina z značilnim vonjem pH: 7,0-9,0 Vrelišče: 171C Plamenišče: 123C Tališče: -38C Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Specifična teža (H20=1): 1,08-1,14 Topnost v vodi: 100% Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Normalno ne reagira, kljub temu se izognite močnim bazam pri visokih tempoeraturah, močnim kislinam, močnim oksidantom ter materialom,ki reagirajo s hidroksilnimi sestavinami. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Akutne toksikološke vrednosti: Etandiol LD50 oralno podgana: 4700 mg/kg LD50 kožazajec: 9530 mg/kg 2,2-oksidietanol LD50 oralno podgana: 12565 mg/kg LD50 koža zajec: 11890 mg/kg LABORATORIJSKI PODATKI POMEMBNI ZA ZDRAVJE ČLOVEKA: Dokazano je, da ima etandiol teratološke učinke na podganah in miših, če ga dodajajo v hrano ali pitno vodo v visokih koncentracijah ali dozah. Tudi v študijah o učinkih izpostavljenosti aerosolom podgan in miši v času brejosti pri koncentracijah 150, 1000 in 2500 mg/m3 za 6 ur na dan skozi celotno obdobje organogeneze, so se pojavili teratološki učinki, vendar samo pri miših. Iz pogojev kasnejših poskusov ni mogoče sklepati ali se je zastrupljenost pojavila zaradi vdihavanja, absorbcije etandiola skozi kožo ali zaužitja le-tega. V nadaljevalnih študijah je bilo dokazano, da se, v primerjavi med izpostavljenostjo visokim koncentracijam aerosola s celim telesom ali le z nosom (vdihavanjem), izpostavljenost z vdihavanjem odraža v zastrupitvi matere (1000 in 2500 mg/m3) in zastrupitvi ploda z minimalnimi znaki zastrupitve (2500 mg/m3). Koncentracija brez vsakršnih učinkov (temelječ na materinski zastrupitvi) je 500 mg/m3. V sledečih študijah o miših se teratološki učinki niso pojavili, ko so na kožo brejih miši med obdobjem organogeneze dovajali etandiol. Tako lahko sklepamo, da je etandiol živalski teratogen. Trenutno ni nobene informacije, ki bi kazala na to, da etiandiol povzroča prirojene hibe na človeku. NKožna aplikacija etandiola ne povzroča razvojne zastrupitve. Izpostavljenost visokim koncentracijam aerosola povzroča le minimalno razvojno zastrupitev, glavni način zastrupitve je jemanje etandiola oralno. Dve študiji o dolgotrajnem hranjenju podgan in miši nista dokazali, da etandiol povečuje nastanek tumorjev. Številne študije o genotoksikološkosti umetnega oplojevanja kažejo, da etandiol ne povzroča spreminjanja genov in ni karcinogen.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Etandiol: LC50 zlata ribica: 5000 mg/L/24 ur pri 20C statičnih pogojih Prag strupenosti (test motnje multiplikacije celic): Bakterijski (Pseudomonas putida): 10.000 mg/l Protozoa (Entosiphon sulcatum in Uronema parduczi Chatton-Lwoff): 10.000 mg/l Alge (Microcystis aeruginosa): 2000 mg/l Zelene alge (Scenedesmus quandricuada): 10.000 mg/l

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI OPREDELITEVNEVARNOSTI DOT: IME ZA TRANSPORT: ni urejeno UN ŠTEVILKA: nobena PRIPOROČLJIVE NALEPKE: nobene ONESNAŽEVALEC MORJA: ta proizvod ne vsebuje snovi za onesnaževanje morja IMDG OPREDELITEV ZA PREVOZ: OPIS: ni urejen OPOMBA: Če gre za večji transport je treba navesti naslednje informacije: OPREDELITEV NEVARNOSTI DOT UN ŠTEVILKA: UN 3082 PRIPOROČLJIVE NALEPKE: Razred 9, UN 3083

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali Etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.