Revidirana  izdaja: 03.07.02								Datum tiskanja:28.06.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTON Pelletized Stop Leak (Tesnilec hladilnega sistema z zrnci) Kataloška številka: AS-147, AS-157 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen hladilnemu sistemu. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | 55 – 70 | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | T | R45 |
| Sojina moka | 10 - 20 | - 269-648-1 - 68308-36-1 | Ni podatkov | Ni podatkov |
| Mešanica aditivov | 15 – 35 |  | Ni podatkov | Ni podatkov |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: V primeru nesrečnega zaužitja majhne količine proizvoda, lahko pride do majhne akutne toksičnosti. Posledice le-te so lahko: blago vnetje sluznice, slabost, bruhanje, trebušne bolečine, lahko se pojavi tudi driska. Zaradi visoke viskoznosti ima produkt nizko potencialno aspiracijsko tveganje. Stik s kožo: Krajši stik s kožo lahko povzroči lažjo obliko vnetja. Daljši stik, ko so tudi obleke namočene s proizvodom, pa lahko povzroči več močnih vnetij in neprijetnosti, navzven opaznih kot rdečica in otekanje. Poveča se tudi možnost za nastanek vnetja ali dermatitisa. Stik z očmi: Zelo malo dražilno. Lahko povzroči zelo blago vnetje. Vdihavanje: Pri nizkem pritisku hlapov, vdihovanje hlapov pri normalnih pogojih ne predstavlja problema. Toda, če se v prostoru z neurejenim prezračevanjem ustvari meglica ali hlapi od pregretega proizvoda, se lahko pojavijo negativne posledice kot so vnetja nosu in grla, glavobol, slabost in zaspanost. Drugo: Proizvod lahko poslabša že obstoječi dermatitis.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja, razen po nasvetu zdravnika. Če se je bruhanje pojavilo spontano, držite glavo nižje od bokov, da preprečite morebitno aspiracijo v pljuča. - Stiku s kožo: Odstranite vsa prepojena oblačila. Močno operite z vodom in milom. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ima težave pri dihanju, ji dovajajte ovlažen kisik. V kolikor simptomi ne prenehajo ali je dihanje močno oteženo, poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut s konstantnim curkom. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite pred izpiranjem oči. V kolikor draženje, bolečina, oteklost ali solzenje ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: >93oC (Uporabljena metoda: T.O.C.) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije ali vodna megla, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodo lahko uporabite le za hlajenje izpostavljenih embalaž. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo. Navedba posebnih nevarnosti: Ni znana.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Minimalizirajte stik razlitega proizvoda s kožo - nosite primerno zaščitno opremo (točka 8). Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite izvore vžiga in vročine. Zagotovite zadostno ventilacijo. Popivnajte razlit proizvod z vpojnim materialom in ostanke odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje megle. Prepojeno obleko takoj odstranite in jo pred ponovno uporabo operite. Proizvoda ne segrevajte ali ga uporabljajte brez respiratorne zaščite v zaprtih prostorih, ki nimajo ustreznega prezračevanja. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov. Praznih embalaž ne zažigajte. Hranite izven dosega otrok in živali. Primerni materiali za posode: Označene, najbolje originalne embalaže. Skladiščenje: Hranite v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih, pri temperaturah manjših od 50o C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom ACGIH MDK/OSHA PEL: 5 mg/m3 TWA (oljna meglica) Sojina moka ACGIH MDK – TWA: 10mg/m3 OSHA PEL – TWA : 15mg/m3 Mešanica aditivov: ACGIH MDK/OSHA PEL: 5mg/m3 TWA (oljna meglica) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite kvalitetno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku (v zaprtih prostorih je potrebna mehanska ventilacija). Zagotovite primerno zaščitno opremo, če je le-ta potrebna. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene. Zaščita rok/kože: Nosite rokavice, npr. iz neoprena, gume, nitrila,…, kadar pričakujete, da bo vaše ravnanje s proizvodom dalj časa trajajoče in bo le-tak tudi stik proizvoda s kožo. V takih primerih nosite tudi zaščitno obleko. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Priporočljiva je namestitev prh in umivalnikov (za izpiranje oči).

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Temna, češnjevo rdeča tekočina s črnimi drobci. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: nastanek emulzije Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : n.a. % Izhlapljivost po teži: n.a. Gostota: 7,4 lbs/gal Viskoznost: 45 Cst @ 40 Cs

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti in nitriti. Slednji lahko skupaj z amini, ki jih vsebuje ta proizvod, tvorijo t.i. niitroamine. Velika izpostavljenost nitroaminom lahko povzroča raka (kot ugotovljeno na laboratorijskih živalih). Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid pri nepopolnem izgorevanju, ogljikov dioksidi, žveplove raztopine, ketoni in aldehidi.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Karcinogenost: Nobena sestavina ne spada med karcinogene po oznakah IARC, NPT ali OSHA.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. DOT & iIMDG: ne-nevarna kemikalija Ne uvršča se med onesnaževalce morja.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Preston Product Corporation. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.