Datum izdaje: 23.5.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CONCENTRATED ANTI-FOG (KONCENTRAT PROTI ROSENJU) Kataloška številka: AS-230, 235 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA sredstvo proti rosenju - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | 80-90 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 |
| Metanol | 5-10 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### Xn | R20/21/22 R68/20/21/22 |
| Propan-1,2-ol | 1-5 | - 200-338-0 - 57-55-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči duševno zmedenost, nestabilno hojo, omotico, utrujenost, prekomerna čustvena stanja, motnje pri čutenju in zaznavanju in neusklajeno delovanje mišic. Vdihavanje: Lahko povzroči razdraženost nosu, grla in zgornjih dihalnih poti. Visoka koncentracija hlapov lahko povzroči slabost, bruhanje, glavobol, omotico, utrujenost, šibkost, omamo in tudi nezavest. Stik s kožo: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in oteklino. Metanol lahko prodre skozi kožo v zadostnih količinah, da ima toksične posledice. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali megla lahko povzročijo razdraženost z rdečico, oteklino ali prekomerno solzenje. OPOZORILO: Pri izpostavljenosti metanolu se lahko osebam z že prej obstoječimi boleznimi (kožne, bolezni ledvic, jeter ali oči) zdravstveno stanje še poslabša. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Dolge ali ponavljajoče izpostavitve lahko povzročijo poškodbe jeter, ledvic, srca in centralnega živčnega sistema. Uživanje metanola med nosečnostjo lahko povzroči duševno zaostalost in druge okvare pri rojstvu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Usta temeljito izperite in spijte majhno količino vode. Nezavestni ali zaspani osebi ne dajajte ničesar v usta. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Izzovite bruhanje, če je oseba pri zavesti. Vdihavanje: Ne pričakujejo se nobeni škodljivi vplivi. V primeru, da se pojavijo simptomi prekomerne izpostavitve takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode. Odstranite kontaktne leče in nadaljujte s spiranjem še vsaj 15 minut. Če se pojavi draženje, bolečina ali zatekanje, takoj poiščite zdravniško pomoč Pripomba zdravniku: Ni specifičnega protistrupa. Zdravljenje naj vključuje kontrolo simptomov in kliničnega stanja. Večje količine zaužite snovi poškodujejo centralni živčni sistem.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 14°C (T.C.C.), 13°C (Setaflash) Sredstva za gašenje: Uporabite vodni sprej, alkoholno peno, CO2 ali suhe kemikalije za pogasitev ognja. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastajajo CO, CO2 , žveplov dioksid, silikonski dioksid in formaldehid. Posebne nevarnosti: Vnetljiva tekočina in hlapi. Pojavijo se lahko eksplozivne mešanice v zraku, pri temperaturah točke vžiga ali višje. Hlapi so težji od zraka in lahko pridejo do oddaljenih virov virov vžiga in ponovno zagorijo. Posode izpostavljene ognju lahko eksplodirajo. Stik z kanalizacijskim odtokom lahko povzroči ogenj ali nevarnost eksplozije. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno obleko, kjer se skladiščijo ali uporabljajo kemikalije. Alkoholni plameni so lahko težje opazni, ker so skoraj brezbarvni.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vira vžiga. Prezračite območje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo (glej poglavje 8). Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v posodo primerno za vnetljive odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov ali megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne pijte raztopine. Lahko je škodljivo ali smrtno nevarno. Ne uporabljajte praznih posod, razen če so primerno očiščene. Prazne posode vsebujejo ostanek proizvoda, ki je lahko nevaren. Ne režite, varite, zažigajte, vrtajte, itd. posode, tudi če je prazna. Skladiščenje: Vnetljivo! Ne približevati vročini, iskram, ognju ali drugim virom vžiga. Prepovedano kaditi v skladiščih ali območjih, kjer proizvod uporabljamo. Hranite v tesno zaprti posodi. Hranite v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih proč od vročine, oksidantov in virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1000 ml/m3 TWA OSHA PEL 1000 ml/m3 TWA ACGIH MDK Metanol 400 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK koža 500 ml/m3 STEL ACGIH MDK Propan-1,2-diol Ni določena – OSHA PEL Ni določena - ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu, kjer je meja MDK prekoračena, je treba potrebno uporabiti dodatno prezračevanje, da se ohrani izpostavitev pod dovoljeno delovno mejo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Pri gašenju požara uporabite dihalne aparate. Zaščita rok: Za daljši ali ponavljajoči stik s kožo se priporočajo neprepustne gumijaste rokavice. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči. Zaščitna oprema/obleka: Uporabljajte primerno zaščitno obleko, da se prepreči stik s kožo. Potrebni so primerni umivalniki na delovnem mestu. Onesnažena obleka se mora odstraniti in oprati pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Jasna, brezbarvna tekočina z blagim, prijetnim vonjem. pH: 6,7 Vrelišče: 78°C Plamenišče: 14°C (T.C.C.), 13°C (Setaflash) Ledišče: -62°C Vnetljivost: meje vneljivosti v zraku %/volumen: spodnja 3,3% zgornja: 19% Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: Parni tlak: 42 mm HG @ 20°C Specifična teža (H20=1): 6.7 lbs/gal Relativna gostota: Topnost v vodi: 95% Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): >1 Viskoznost: 1,5 Cst 100°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Močne baze, močne kisline, močni oksidanti. Pogoji za preprečitev: Hranite proč od ognja, vročine, iskric in vseh ostalih virov vžiga. Nevarni produkti razkroja: Poleg produktov razkrajanja so še lahko CO, CO2 , S O2, silikonski dioksid in formaldehid. Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Etanol: LD50 oralno: 5054 mg/kg LD50 koža: 12800 mg/kg LD50 vdihavanje: 16000 ml/m3 8 ur Metanol: LD50 oralno: 7060 mg/kg LD50 vdihavanje: 20000 ml/m3 10 hr Propan-1,2 diol: LD50 oralno: 20 gm/kg LD50 koža: 20,8 gm/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠT.: Razred 3.2 U.N. št.: 1219 PAKIRNA GRUPA: Ni potrebna IMDG ŠT.: Ni potrebna – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 SKUPINA EMBALAŽE: II PRIPOROČLJIVE NALEPKE: vnetljiva tekočina DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA: 12°C ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F Lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R68/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s Kožo in pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. S45 On nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Product Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.