Datum izdaje: 20.4.2003

Datum tiskanja:  31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ENGINE STARTING FLUID (PRŠILO ZA VŽIG MOTORJA) Kataloška številka: AS-237 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za lažji zagon motorja - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptan | 25-60 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | ##### F, Xn, N | R11-38-50/53-65-67 |
| Dietil eter | 40-70 | - 200-467-2 - 60-29-7 - 603-022-00-4 | ##### F+, Xn | R12-19-22-66-67 |
| Ogljikov dioksid | 5-10 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Je malo verjeten način izpostavljenosti. Zaužitje večje količine lahko vpliva na centralni živčni sistem, vključno z glavobolom, omotico, utrujenostjo, neusklajenostjo, vrtoglavico, zastrupitvijo in nezavestjo. Lahko povzroči želodčno-črevesno draženje, ki se kaže kot slabost, bljuvanje ali driska. Aspiracija v pljuča se lahko pojavi med zaužitjem ali bljuvanjem in povzroči resne poškodbe pljuč. Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij lahko draži dihalne poti in ima učinke na centralni živčni sistem: glavobol, omotico, omedlevico, trepetanje, neusklajenost, zastrupitev in nezavest. Lahko povzroči draženje nosu, ust in grla. Visoke koncentracije hlapov lahko povzročijo nepravilnosti pri delovanju srca. Stik s kožo: Povzroči lahko draženje, ki se kaže kot lokalna rdečica ali oteklina. Stik z očmi: Tekočina in hlapi tega proizvoda lahko povzročijo razdraženost s solzenjem, bolečinami, rdečico ali oteklinami veznice. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Ponavljajoča in daljša prekomerna izpostavljenost raztopilom je povezana s trajnimi poškodbami možganov in centralnega živčnega sistema. OPOZORILO: Proizvod lahko poslabša stanje pri že obstoječih boleznih kože. Pri vdihavanju visokih koncentracij se lahko poslabšajo že prej obstoječe bolezni srca. Učinki so lahko usodni.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Malo verjeten način izpostavljenosti. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Usta izperite z vodo. Ne izzovite bruhanja pri nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Povzroči lahko aritmijo, še posebej pri osebah z razdražljivo srčno mišico. Izogibajte se uporabi epinephrina. Ne obstaja specifični protistrup. Zdravljenje se mora vršiti s kontrolo simptomov in kliničnih pogojev.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -43°C Sredstva za gašenje: Uporabite peno, alkoholno peno, CO2 , univerzalno peno ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zelo vnetljiv aerosol. Hlapi so težji od zraka in lahko potujejo do oddaljenih virov vžiga in ponovno zagorijo. Pločevinke z aerosolom se lahko razpočijo v vročini ognja. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Oprema za zaščito pred razpočenjem pločevink. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO in dušikovi oksidi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ekstremno vnetljivo! Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga. Ne kadite. Uporabljajte po navodilih. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne luknjajte ali zažigajte posod. Skladiščenje: Shranjujte pri temperaturi pod 49°C in vstran od direktne sončne svetlobe.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Heptan 500 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK 500 ml/m3 STEL ACGIH MDK Dietil eter 400 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK 500 ml/m3 STEL ACGIH MDK Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 TWA OSHA PEL 5000 ml/m3 TWA ACGIH MDK 30000 ml/m3 STEL ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna tekočina z vonjem po etru pH: n.a. Vrelišče: 35°C Plamenišče: -43°C Ledišče: manj kot -34°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: 180°C Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 1,85% Zgornja eksplozivna meja: 36,5% Parni tlak (mmHg): 305 mmHg pri 20°C Specifična teža: 5,6 lbs/gal Topnost v vodi: 4,5 Gostota hlapov (zrak=1): 2,6 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 99% Viskoznost: n.a. Pritisk aerosola v posodi: 85 psig pri 21°C

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibati se vročini, iskricam, plamenom in vsem drugim virom vžiga. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in dušikovi oksidi. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Heptan: LC50 vdihavanje podgana: 103 gm/m3/ 4 ure Dietil eter: LD50 oralno podgana: 1,2 g/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -43°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R67 Halpi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.