Datum izdaje: 3.10.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime POWER STEERING FLUID WITH STOP LEAK (KRMILNA TEKOČINA S TESNILOM) Kataloška številka: AS-262, 263 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Krmilna tekočina - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom | 90-100 | - 265-090-8 - 64741-88-4 - 649-454-00-7 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ne pričakovati, da bi zaužitje tega proizvoda imelo kakšne akutne toksične učinke. Če zaužijemo večjo količino, se lahko pojavijo bolečine v trebuhu, kolcanje, slabost in driska. Vdor v pljuča med zauživanjem ali bruhanjem lahko povzroči lipidno pljučnico. Vdihavanje: Pri normalni uporabi produkta vdihavanje ni normalno. Daljše izpostavljanje megli in hlapom v slabo prezračevanih prostorih lahko povzroči lipidno pljučnico. Stik s kožo: Proizvod lahko povzroči manjšo rdečico in draženje pri daljšem stiku s kožo. Vbrizg skozi kožo pod visokim pritiskom lahko povzroči veliko poškodbo tkiva, ki lahko ima za rezultat izgubo prsta, dlani ali roke. Ni nujno, da se takoj pokažejo znaki poškodbe ali bolečina. Stik z očmi: Direktni stik z očmi lahko povzroči blago vnetje ali draženje. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljši ali ponavljajoči stik s kožo lahko uniči kožno maščobo, kar vodi k razdraženosti kože ali izpuščajem. OPOZORILO: Daljši ali ponavljajoči stik s kožo lahko poslabša obstoječe bolezni kože kot so akne, seborea ali dermatitis.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Če snov zaužijete, takoj pokličite zdravnika. Ne izzovite bruhanja. Če ne morete dobiti zdravniškega nasveta, peljite osebo in proizvod v najbližjo ambulanto ali bolnišnico. Če se bruhanje pojavi spontano, držite glavo pod kolki, da preprečite vdor v pljuča. Nezavestni ali zaspani osebi nikoli ne dajajte ničesar v usta. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnašeno obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje ali rdečica, poiščite zdravniško pomoč. Vbrizganje tega proizvoda skozi kožo pod visokim pritiskom zahteva nujno medicinsko pomoč. Ta proizvod mora biti popolnoma odstranjen izpod kože. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ni specifičnega protistrupa. Nafta in druge sestavine tega produkta ne bodo povzročile sistemskih simptomov, ki sledijo naključnemu zaužitju. Resen potencialni toksični učinek je pljučnica, kar lahko vodi k ne-kardiološki bolezni pljuč. Če sumimo aspiracijo, mora pacient na opazovanje zaradi poškodbe pljuč. Zdravljenje mora potekati pod kontrolo simptomov in kliničnih pogojev. Vbrizganje pod kožo ali v mišice zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Na začetku ne bodo vidni nobeni znaki poškodbe ali bolečina. Če se zdravljenje ne začne takoj, je posledica lahko razširjena nekroza.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 212°C Sredstva za gašenje: Uporabite vodni meglo, peno, CO2 ali suha kemična sredstva za pogasitev ognja. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Posode se lahko zaradi visoke vročine razpočijo. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2, CO, sledi žvepla, fosforja, cinka, kalcija in magnezija.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Shranjujte vstran od odtočnih kanalov, vodnih tokov in nizkih območij. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Pri velikih izlitjih ponovno spravite razlito snov v označene posode s črpanjem.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov ali megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne približevati vročini in odprtemu ognju. Ko niso v uporabi, naj bodo posode zaprte. Ne uporabljajte praznih posod ponovno, razen če so primerno očiščene. Prazne posode vsebujejo ostanek produkta in je lahko nevaren. Ne režite, zvarite, vrtajte, itd. posode, tudi če je prazna. Skladiščenje: Hranite pri temperaturi pod 65°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom 5 mg/m3 strop ACGIH MDK 5 mg/m3 strop OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu, kjer je meja MDK za oljno meglo prekoračena, je treba uporabiti dodatno prezračevanje, da se ohrani izpostavitev pod dovoljeno delovno mejo. Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Pri delu, kjer je MDK za oljno meglo presežen je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Zaščita rok: Za daljši ali ponavljajoči stik s kožo se priporočajo neprepustne gumijaste rokavice. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči. Druga zaščitna oprema: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo. Potrebne so primerni umivalniki za oči na delovnem mestu. Onesnažena obleka se mora odstraniti in oprati pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno rjava tekočina, z rahlim žveplenim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 78°C Plamenišče: 212°C Vnetljivost: n.a Samovnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,88 Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: jih ni Nezdružljive snovi: Močni oksidanti, jedke in močne kisline. Nevarni produkti razkroja: Pri gorenju bodo nastali CO, CO2 , sledi žvepla, fosforja, cinka, kalcija in magnezija Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom: LD50 oralno podgane: >5 gm/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.