Revidirana izdaja: 17.5.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE BRAKE PARTS CLEANER (ČISTILO ZAVORNIH DELOV) Kataloška številka: AS-305N - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod za čiščenje zavor. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Heptan | 10 – 20 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | F, Xn, N | R12-38-50/53-65-67 |
| Aceton | 40 – 60 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | F, Xi | R11-36-66-67 |
| Ksilen, zmes izomer | 10 – 20 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | Xn | R20/21 |
| Etilbenzen | 1 – 5 | - 202-849-4 - 100-41-4 - 601-023-00-4 | F, Xn | R11-20 |
| Propan, utekočinjen | 10 - 20 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavitve. Zaužitje večjih količin lahko vpliva na delovanje centralnega živčnega sistema, acidozo in poškodbo jeter ter ledvic. Stik s kožo: Lahko povzroči draženje, ki se opazi kot področno rdečenje in otekanje. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo so lahko dražilni; povzročijo solzenje, rdečenje in otekanje oči, ki jih spremlja bodeča bolečina. Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij lahko povzroči draženje oči in dihalnih organov ter ima učinek na centralni živčni sistem, ki se kaže kot glavobol, vrtoglavica, slabost, omedlevica, tresenje, slaba koordinacija, mišična slabost, motnje v dihanju in srčnem utripu, izguba sape, nezavest in smrt. Namerna zloraba proizvoda (inhaliranje koncentrirane vsebine) je lahko škodljiva ali usodna. Drugo: Daljša ali ponavaljajoča se izpostavljenost lahko ima negativen učinek na že obstoječe bolezni srca in centralnega živčnega sistema. Nobena izmed sestavin proizvoda ni na seznamu karcinogenih ali potencialno karcinogenih sestavin.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ni običajen način izpostavitve. Poiščite zdravniško pomoč. Če le-te ne morete dobiti, odpeljite osebo in embalažo v najbližjo bolnišnico. Usta izperite z vodo. Ne izzivati bruhanja. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni ali utrujeni osebi. - Stiku s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Obrišite z brisačo in spirajte z vodo in milom. V kolikor da draženje in rdečica ne prenehata, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: V kolikor se pojavijo simptomi iz točke 3, takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Če nosite kontaktne leče, jih pred izpiranjem odstranite. Če razdraženost, solzenje, oteklina in bolečina ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Drugo: N eobstaja specifičen protistrup. Zdravljenje se mora vršiti simptomstsko in s kontrolo kliničnih pogojev. Resni potencialni toksični učinek je aspiracijska pljučnica, ki jo je potrebno preiskovati (potrditi/zavrniti) zaradi možnih poškodb pljuč in jo opazovati daljše obdobje zaradi morebitnih zakasnelih učinkov, ki jih le-ta lahko ima. Pri prekomernem vdihavanju proizvoda je potrebno opazovati delovanje srca, predvsem zaradi morebitne povečane občutljivost na katekolamine; zdravila (epinefrin, adrenalin) naj se uporabljajo s posebno pozornostjo le v nujnih situacijah, ko gre za neposredno življenjsko ogroženost.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: < -17oC (pogonsko sredstvo) Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabimo le v obliki vodne megle ali vodnega razpršilca za ohladitev izpostavljenih embalaž, ker le-te lahko eksplodirajo v vročini požara. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat s poplno obrazno masko, ki deluje pod tlakom, in nosite zaščitno obleko. Z vodnim razpršilcem ohladite embalažo, da preprečite njeno morebitno eksplozijo. Navedba posebnih nevarnosti: Vsebina je pod tlakom. Zaprte embalaže lahko eksplodirajo zaradi nastanka notranjega tlaka. Akumulirani hlapi se lahko vžgejo ali eksplodirajo. Hlapi so težji od zraka in lahko potujejo po tleh ali se premikajo s pomočjo ventilacije, in tako lahko s pomočjo vročine, plamenov in iskric zagorijo tudi na lokacijah, oddaljenih od mesta, kjer smo snov uporabljali.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila o nevarnih lastnostih proizvoda ter nosite primerno zaščitno opremo in obleko (točka 8). Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odvrzite v skladu z zakonom za kemikalije v primerno, označeno posodo za nevarne odpadke. Poskrbite za primerno prezračevanje in odstranite vse vire vžiga.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite nastajanje hlapov. Uporabljajte v skladu z navodili. Ne kaditi. Hranite proč od vročine, isker in ognja. Pred ravnanjem s produktom ugasnite vse plamene, tudi cigarete in kontrolne lučke. Med uporabo in dokler hlapi ne izginejo izklopite štedilnike, grelce, električne motorje in druge vire vžiga. Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter dihanju hlapov in meglice. Umijte izpostavljeno kožo z milom in vodo po vsaki uporabi. Skladiščenje: Ne shranjujte v bližini ognja. Hranite izven dosega otrok in živali. Shranjujte in uporabljajte v suhih, hladnih, dobro prezračenih prostorih. Ne shranjujte pri temperaturah nad 49oC. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne pritiskajte žebljev, bucik ali kakršnihkoli dugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Heptan 500 ml/m3 TWA (OSHA PEL) 400 ml/m3 TWA (ACGIH MDK) 500 ml/m3 STEL (ACGIH MDK) Aceton 1000 ml/m3 TWA(OSHA PEL) 500 ml/m3 TWA (ACGIH MDK) 750 ml/m3 STEL (ACGIH MDK) Ksilen, zmes izomer 100 ml/m3 TWA (OSHA PEL) 100 ml/m3 TWA (ACGIH MDK) 150 ml/m3 STEL (ACGIH MDK) Etilbenzen 100 ml/m3 TWA (OSHA PEL) 100 ml/m3 TWA (ACGIH MDK) 125 ml/m3 STEL (ACGIH MDK) Propan 1000 ml/m3 TWA (OSHA PEL) 2500 ml/m3 TWA (ACGIH MDK) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije (lokalno prezračevanje). Zaščita dihal: Za splošno (potrošniško) uporabo in ob primerni ventilaciji ni potrebna. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene. Izbira opreme je odvisna od koncentracije in onesnaženosti zraka (npr. maska z vložkom ali maska z dodatkom svežega zraka; pri gašenju samostojni dihalni aparat) Zaščita rok/kože: Rokavice, odporne na raztopino 9npr. teflonske), se priporočajo pri dolgotrajnem stiku s proizvodom. Priporočljivi so tudi predpasniki iz neoprena ali druga zaščitna obleka, da se minimalizira stik proizvoda s kožo. Zaščita oči: Varnostna očala ali kemijska očala so priporočljiva, če je potrebno. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Vodeno bela tekočina z vonjem po raztopini, pakirana kot aerosolni proizvod. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: manj kot -17 oC Tališče: n.a. Plamenišče: <-17oC Vnetljivost: zelo lahko vnetljivo. Samovnetljivost: ni določeno Eksplozivne lastnosti: spodnja meja: 1% zgornja meja:12,8% Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Gostota hlapov: težji od zraka Topnost v vodi: n.a. Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,74 % Izhlapljivost po volumnu: 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Temperature nad 49 oC. Približevanje vročim površinam. Izpostavljenost odprtemu ognju, iskram in vsem ostalim izvorom vžiga. Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju lahko proizvaja dim, ki lahko vsebuje CO, CO2 in druge strupene substance. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Heptan: LC50 vdihavanje podgana: 103 gm/m3/4ure Aceton: LC50 oralno podgana: 5800 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 50100 mg/m3/8ur Ksilen: LD50 oralno podgana: 4300 mg/kg LD50 koža zajec: >1700 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 5000 ml/m3/4ure Etilbenzen: LD50 oralno podgana: 3500 mg/kg LD50 koža zajec: 17800 uL/kg Propan: ni podatkov

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Aceton: LC50 modroškrži morski mesec 8,120 mg/L/96ur LC50 debeloglavi pezdirk 8.300 mg/L/96 ur Ksilen: LC50 mavrična postrv 13.5 mg/L/96ur LC50 debeloglavi pezdirk 13.5 mg/L/96ur Etilbenzen: LC50 morski rakec 87.6 mg/L/96ur, statična LC50 debeloglavi pezdirk 42.3 – 48.5 mg/L/96 ur

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.:2102 Nalepka: se ne zahteva Zahtevana označitev: 'aerosol' označba na kartonih: označba 'omejena količina' na kontejneru Plamenišče: -17 oC Onesnaževalec morja: Ne.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo R stavki: R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljate je temperaturam, višjim od 50oC. Ne preluknjate ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Product Corporation, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.