Datum izdaje: 20.7.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime BELT DRESSING (ZAŠČITA ZA JERMENE) Kataloška številka: AS-325 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za zaščito jermenov - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta, lahka aromatska | 1-5 | - 265-199-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn | R65 |
| 1,2,4-trimetilbenzen | 1-10 | - 202-436-9 - 95-63-6 - 601-043-00-3 | ##### Xn, N | R10-20-36/37/38-51/53 |
| Mezitilen | 1-10 | - 203-604-4 - 108-67-8 - 601-025-00-5 | ##### Xi, N | R10-37-51/53 |
| Propan-butan | 1-10 | - 200-827-9/203-448-7 - 74-98-6/106-97-8 - 601-003-00-5/ 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Je malo verjeten način izpostavljenosti. Požiranje lahko povzroči želodčno črevesne motnje, vključno z razdraženostjo, trebušnimi bolečinami, kolcanjem, slabostjo, bruhanjem ali drisko. Velike količine lahko vplivajo na centralni živčni sistem vključno z glavobolom, omotico, utrujenostjo in izgubo koordinacije. Aspiracija v pljuča se lahko pojavi pri zaužitju ali bruhanjem kar povzroči poškodbo. Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij lahko vpliva na centralni živčni sistem in povzroči glavobol, omotičnost, utrujenost, slabost, oslabljeno dihanje in srčni utrip, nepravilnosti srčnega utripa, sopihanje, nezavest ali smrt. Stik s kožo: Lahko povzroči draženje, ki se kaže kot lokalna rdečica ali oteklina. Daljši ali ponavljajoči stik lahko povzroči izsuševanje kože. Stik z očmi: Tekočine ali hlapi lahko dražijo, povzročajo solzenje, rdečico ali oteklino, ki jo spremlja ostra bolečina. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Ponavljajoča in dolga izpostavljenost oljnim destilatorjem je povezana s škodljivimi vplivi na jetra, ledvice, kostni mozeg ter s poškodbasmi centralnega živčnega sistema. OPOZORILO: Zaradi draženja in izsuševanja kože lahko proizvod poslabša že obstoječe bolezni kože. Osebe s predhodno obstoječimi boleznimi srca ali centralnega živčnega sistema so lahko bolj dovzetne za strupenost povečane izpostavljenosti pogonskemu sredstvu izdelka.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ni pogost način izpostavljenosti aerosolu. Potrebna je takojšnja zdravniška pomoč. Usta izplaknite z vodo. Ne izzovite bruhanja, nezavestni ali utrujeni osebi ne dajajte ničesar v usta. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje, bolečina, otekanje in solzenje ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Določen protistrup ne obstaja. Zdravljenje mora biti nadzorovano upoštevajoč simptome in klinične pogoje. Resna potencialna toksična posledica je lahko pljučnica, ki lahko povzroči ne-kardiološke pljučne težave. Pri pacientu je treba opazovati pojav znakov poškodbe pljuč, če sumimo vdihovanje in pričakovati še kasnejše posledice. Pri prekomernem vdihovanju je treba opazovati kardiološke funkcije. Zaradi možne kardiološke občutljivosti za catecholamine, morajo biti zdravila kot so epinephirine, uporabljena zelo previdno in le v primerih življenjske nevarnosti.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 2,8°C TCC Sredstva za gašenje: Uporabite CO2, suho kemično ali alkoholno peno. Posode izpostavljene ognju hladite z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vnetljiv aerosol. Pločevinke z aerosolom lahko eksplodirajo, če so izpostavljene ekstremni vročini. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Potrebna je zaščita proti razpočenju pločevink. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje razlitja. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte le pri primernem prezračevanju. Po delu s produktom temeljito operite izpostavljeno kožo z milom in vodo. Posodo shranjujte proč od vročine, iskric, odprtega ognja in vseh drugih virov vžiga. Ne kadite med uporabo proizvoda ali dokler ni proizvod popolnoma suh in hlapi niso izhlapeli. Ne luknjajte ali zažigajte posod. Skladiščenje: Hranite v dobro prezračenih prostorih pri temperaturi pod 49°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta 500 ml/m3 TWA OSHA PEL 100 ml/m3 TWA ACGIH MDK 1,2,4-trimetilbenzen 25 ml/m3 TWA ACGIH MDK Medzitilen 25 ml/m3 TWA ACGIH MDK Propan-butan 1000 ml/m3 TWA OSHA PEL 25 ml/m3 TWA ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Normalno ni potrebna. Pri velikih koncentracijah in pri pojavu draženja je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Pri gašenju požara uporabite samostojne dihalne aparate. Zaščita rok: Pri daljšem stiku uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči. Druga zaščitna oprema: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Gosta bela tekočina z vonjem po topilu. pH: 7,0 Vrelišče: -18 - 181°C Plamenišče: 2,8°C Ledišče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 0,7% Zgornja eksplizivna meja: 9,5% Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,92 Topnost v vodi: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): Hhtreje od etra Procent izhlapevanja: 89% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izogibati se vročini, iskricam, plamenom in drugim virom vžiga. Nezdružljive snovi: močni povzročitelji oksidacije. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Solvent-nafta: LD50 oralno: > 50gm/kg LC50 vdihovanje: >5500 mg/m3/4ure 1,2,4-trimetilbenzen: LD50 oralno: > 50gm/kg LC50 vdihovanje: >18 gm/m3/4 ure Butan: LC50 vdihovanje: 648 gm/m3/4 ure

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 2,8°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R12 Zelo lahko vnetljivo. Stavki S: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Hraniti izven dosega otrok. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.