Datum izdaje: 9 APR 2001

Datum tiskanja: 13 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTON HEAVY DUTY DOT 4 BRAKE FLUID (ZAVORNA TEKOČINA DOT 4) Kataloška številka: AS-800, 801 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Zavorna tekočina - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2-oksidietanol | 5 | - 203-872-2 - 111-46-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| 2,2-(etilendioksi)dietanol | 2 | - 203-953-2 - 112-27-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Naključno zaužitje manjših količin lahko povzroči želodčno – črevesne težave s slabostjo, bruhanjem in drisko. Velike količine lahko učinkujejo na centralni živčni sistem z glavobolom, omotico, omamo, nejasno izgovorjavo in zamegljenim vidom. Vdihavanje: Visoke koncentracije hlapov ali megle lahko povzročijo draženje dihal, kar se odraža kot neugodje v nosu in izločanje. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoči stik s kožo lahko povzroči blago draženje z rdečico in neugodjem. Daljši stik lahko povzroči izsuševanje in luščenje kože. Pri posameznikih lahko povzroči alergijo. Daljša ali ponavljajoča izpostavljenost velikim količinam lahko vpliva na centralni živčni sistem. Stik z očmi: Lahko povzroči razdraženost s solzenjem, bolečinami in vnetjem. OPOMBE: Poslabšajo se lahko že prej obstoječe motnje kože, krvi, jeter in ledvic. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljši in ponavljajoči stik lahko vodi k razdraženosti in dermatitisu. Daljše in ponavljajoče izpostavljanje lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, želodčno – črevesne motnje in škoduje krvi, jetram, ledvicam in reproduktivnim organom.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Proizvod vsebuje majhno količino dietilen glikola. Smrtna oralna doza dietilen glikola je pri odrasli osebi 1,0-1,2 ml/kg. Dietilen glikol lahko povzroči metabolično acidozo in poškodbo ledvičnih dovodov. Pojavi se lahko poškodba jeter, ampak ne tako huda kot poškodba ledvic. Znaki in simptomi zastrupitve z dietilen glikolom so metabolična acidoza, upad delovanja centralnega živčnega sistema in poškodba ledvic. Analiza urina lahko pokaže albuminurijo, hematurijo ali oksalurijo. Bistvenega pomena je opraviti takojšnjo analizo urina in klinično kemijo. Posebni poudarek mora biti na uravnovešanju kislin in baz ter na testiranju funkcij jeter in ledvic. Za hude in/ali primere poslabšanja je lahko zahtevana hemodializa. Dializa pride v poštev pri pacientih, ki imajo hujšo obliko metabolične acidoze ali za izravnavo ledvičnih funkcij. Ne obstaja noben dokaz, da bo zdravljenje z etanolom učinkovito. Posvetujte se s centrom za nadzor zastrupitev.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: več kot 121°C Sredstva za gašenje: pena, vodno razpršilo, CO2 ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Direktni curek vode ali pene lahko povzroči penjenje. Posebne nevarnosti: Nastanejo lahko peroksidi v stiku z zrakom, ki lahko eksplodirajo spontano ali če so segrevani. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2, CO in dušikovi oksidi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne dodajajte nitratov. Lahko nastane nitrosamin, ki povzroča raka. Nenaden izpust vročih organskih kemičnih hlapov ali megle pri procesnem delu z opremo pri povečani temperaturi in pritisku, ali nenaden vstop zraka v vakuumsko opremo, lahko povzroči vžig brez očitnih virov vžiga. Ne režite, varite, vrtajte, itd. posode, tudi če je prazna. Ne uporabljajte ponovno praznih posod, razen če so primerno očiščene. Prazne posode vsebujejo ostanek produkta, ki je lahko nevaren. Skladiščenje: Ne hraniti blizu vročine in ognja. Ko niso v uporabi, naj bodo posode zaprte. Shranjujte v mrzlih, suhih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2,2-oksidietanol 10 mg/m3 TWA AIHA WEEL 2,2-(etilendioksi)dietanol 100 mg/m3 TWA proizvajalec Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Za delo, kjer se proizvod segreva in so izpostavitve lahko prekomerne, je potrebna mehanska ventilacija, za minimaliziranje izpostavitve. Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Pri delu, kjer so izpostavitve Prekomerne, je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Pri gašenju požara uporabite samostojne dihalne aparate. Zaščita rok: Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice obdane s PVC, za preprečitev daljšega/ponavljajočega stika s kožo. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči. Druga zaščitna oprema: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo. Na delovnem območju morajo biti na voljo umivalnice. Onesnažena oblačila morajo biti odstranjena in oprana pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: jasna rumeno rjava ali rumena tekočina, blagega vonja. pH: n.a. Vrelišče: 232°C Plamenišče: več kot 121°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1,05 – 1,06 Topnost v vodi: >95% Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 100% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: niso znani Nezdružljive snovi: Močni oksidanti, močne kisline in nitriti. Ta proizvod lahko vsebuje amine, ki skupaj z nitriti tvorijo nitrosamine. Ti povzročajo raka na testnih živalih. Nevarni produkti razkroja: Pri gorenju bodo nastali CO, CO2 in dušikovi oksidi. V stiku z zrakom lahko nastanejo peroksidi, ki eksplodirajo spontano ali če so segrevani. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Proizvod: LD50 oralno podgana: >5000 mg/kg LD50 kožno zajec: >2000 mg/kg 2,2-oksidietanol: oralno podgana LD50: 12565 mg/kg koža zajec LD50: 11890 mg/kg 2,2-(etilendioksi)dietanol: oralno podgana LD50: 17 gm/kg koža zajec LD50: >20 mL/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.