Revidirana  izdaja: junij 2003		    						Datum tiskanja: junij 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO BREAK AWAY FAST PENETRATING OIL (PROFESIONALNI ODVIJAČ) Kataloška številka: C-10, C-12, C-16 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Potrošniški proizvod. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Cikloheksanon | <10 | - 203-631-1 - 108-94-1 - 606-010-00-7 | Xn | R10-20 |
| Parafinska olja | <90 | - 232-384-2 - 8012-95-1 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |
| Propan | <20 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | F+ | R12 |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Slabost. Lahko je škodljivo ali smrtonosno. Stik s kožo: Prekomerna izpostavljenost lahko vpliva dražilno. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje. Vdihavanje: Lahko povzroči težave pri dihanju.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Močno operite z vodo in milom. - Vdihavanju: Prenesite žrtev na svež zrak. Če je potrebno, ji dovajajte kisik. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj. V kolikor draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -28,9oC (Uporabljena metoda: T.C.C.) Meje vnetljivosti: spodnja: 1,1 ; zgornja: 9,4 Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Direktni vodni curek bo razširil gorljive materiale. Posebna gasilska procedura: Priporočljiva je uporaba samostojnega dihalnega aparata. Navedba posebnih nevarnosti: Dolgotrajna izpostavljenost temperaturam nad 54 oC, lahko povzroči eksplozijo posod s proizvodom.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila o nevarnih lastnostih proizvoda. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Splaknite površino in nato sperite s čistilom in vodo. Poskrbite za primerno prezračevanje in odstranite vse vire vžiga.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok. Primerni materiali za posode: Niso znani. Skladiščenje: Vsebina je pod tlakom. Ne shranjujte pri temperaturah višjih od 49oC ali v bližini vročine, isker ali odprtega ognja.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Cikloheksanon 50 ml/m3 (PEL) Parafinska olja 5 mg/m3 (oljna megla, minerali) (PEL) Propan 1000 ml/m3 (PEL) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zagotovite primerno prezračevanje. Zaščita dihal: Kadar je MDK, presežen uporabite zakonsko odobren respirator za organske hlape. Zaščita rok/kože: Zaščitne rokavice niso potrebne, zaščitno obleko pa uporabite, če je to potrebno zaradi minimaliziranja stika s kožo. Zaščita oči: Uporaba zaščitnih očal. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte tudi lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Tekočina jantarjeve barve, z nizko viskoznostjo in z močnim vonjem. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 130oC Tališče: n.a. Plamenišče:-28,9oC Vnetljivost: lahko vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja: 1,1 ; zgornja: 9,4 Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota hlapov: >zrak Topnost v vodi: majhna Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,896 @ 20°C % Izhlapljivost po teži: 96 Izhlapevanje organskih sestavin (VOC): 25% po teži Odstotek trdnih snovi po teži (%): 4

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji, kisline in baze. Nevarni produkti razkroja: Pri nepopolnem izgorevanju se lahko tvorijo ogljikovi in žveplovi oksidi. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijsko ime: Aerosol, v omejenih količinah. Razredna razvrstitev: Razred 2 UN št.: 1950 Pakirna skupina: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: ni potrebna Dodatne nalepke: Plamenišče: -28,9oC Ne uvršča se med onesnaževalce morja.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R 12 Zelo lahko vnetljivo. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljate je temperaturam, višjim od 50oC. Ne preluknjate ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.