Datum izdaje: 2.7.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LOCK DE-ICER (ODMRZOVALEC KLJUČAVNIC) Kataloška številka: C-103 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odmrzovanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | 40-50 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F, Xi | R11-36-67 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Majhne količine tekočine, ki prodrejo v dihalni sistem med zaužitjem ali bruhanjem, lahko povzročijo bronhitično pljučnico ali pljučni edem. Vdihavanje: Vročina, omotica, glavobol, slabost. Stik s kožo: Lahko povzroči neugodje zaradi izsuševalnega delovanja raztopil. Ponavljajoči stik lahko povzroči deramatitis. Izogibajte se daljšemu stiku s kožo. Stik z očmi: Lahko poškoduje očesno veznico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Izzovite bljuvanje. Takoj pokličite zdravnika. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 13°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Voda je lahko neprimerna za gašenje, primerna je za ohlajevanje ostalih posod. Posebne nevarnosti: Ne približujte vročini, iskricam in ognju. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vire vžiga in zagotovite primerno prezračevanje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Velike količine razlite snovi lahko zberete z ne-vnetljivimi snovmi, majhne količine z vpojnim materialom. Odložite v posode za odpad.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izogibajte se daljšim stikom s kožo. Ko ni v uporabi, zaprite z zamaškom. Skladiščenje: Shranjujte v hladnem prostoru, proč od vročine, iskric, ognja. Onemogočite prosti padec na nekaj centimetrih, da preprečite statične iskrice. Ne režite, preluknjajte ali varite praznih posod.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Propan-2-ol 400 ml/m3 OSHA PEL 400 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Lokalno prezračevanje. Zaščita dihal: Dihalna naprava s kemično kartušo s kartušo za organske hlape. Zaščita rok: Neoprenske gumijaste rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala ali očala s stranskimi ščiti. Ostala zaščitna oprema: Na voljo naj bo prha in umivalnik za oči.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Vodeno bela, tanko tekoča tekočina z alkoholnim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 81 - 100°C Plamenišče: 13°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja ekslpozivna meja: 1,8 Zgornja eksplozivna meja: 8,0 Parni tlak (mmHg): 33 Specifična teža (H20=1): 0,902 Topnost v vodi: 100% Gostota hlapov (zrak=1): Težji od zraka. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): Hitrejše. Hlapnost organskih sestavin (kot pakirano minus voda): 3,68 Ib/gal

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakotvornost: Po poročilih NTP, IARC in OSHA ne vsebuje rakastih snovi.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 13 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.